水保方案鄂字 第0061号

黄石市利用亚洲开发银行贷款

水污染综合治理项目调整

水土保持方案报告书

（送审稿）

建设单位：黄石市城市建设投资有限公司

编制单位：宜昌友好生态工程咨询有限责任公司

2017年5月

设计单位地址：湖北省宜昌市夷陵区金凤朝阳1-1-801室

设计单位邮编： 443100

项目联系人： 赵  娜

联 系 电 话： 18608607529

电 子 邮 箱：  312661637@qq.com

签字页

批      准： 赵春华

核      定： 龚建华

审      查： 刘  涛

校      核： 赵  娜

项目负责人： 刘华丽

编 制 人 员： 刘华丽    李腾飞    李文强

人  员  分  工

| 姓 名 | 专业 | 职务 职称 | 职 责 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵春华 | 水土 保持 | 高级 工程师 | 批 准 |  |
| 龚建华 | 水土 保持 | 工程师 | 核 定 |  |
| 刘 涛 | 水利 水电工程 | 工程师 | 审 查 |  |
| 赵 娜 | 机械 设计 | 助理 工程师 | 校 核 |  |
| 刘华丽 | 水利 水电工程 | 工程师 | 方案编制 |  |

目  录

1	综合说明	1

1.1	项目概况	1

1.2	项目区概况	4

1.3	防治标准及目标值	5

1.4	主体工程水土保持分析评价结论	5

1.5	水土流失防治责任范围	7

1.6	水土流失预测结果	7

1.7	水土流失防治分区与措施总体布局	7

1.8	水土保持监测	9

1.9	水土保持投资估算及效益分析	10

1.10	结论与建议	10

2	编制总则	14

2.1	方案编制目的和意义	14

2.2	编制依据	14

2.3	水土流失防治标准执行标准	18

2.4	指导思想与方案编制原则	18

2.5	编制阶段和方案设计水平年	19

3	项目概况	21

3.1	项目基本情况	21

3.2	现状道路及改扩建概况	22

3.3	施工组织	32

3.4	工程占地	35

3.5	土石方及其平衡情况	35

3.6	工程投资	40

3.7	进度安排	40

3.8	拆迁安置与专项设施改（迁）建	40

4	项目区概况	41

4.1	自然条件	41

4.2	社会经济概况	45

4.3	水土流失及水土保持现状	46

5	主体工程水土保持分析与评价	50

5.1	主体工程选线水土保持制约性因素分析与评价	50

5.2	主体工程方案比选的水土保持分析评价	54

5.3	推荐方案的水土保持分析评价	57

5.4	结论性意见	68

6	水土流失防治责任范围及防治分区	70

6.1	防治责任范围	70

6.2	防治分区	71

7	水土流失预测	72

7.1	扰动地表、损坏水土保持设施预测	72

7.2	弃渣（土、石）量的预测	72

7.3	水土流失量的预测	72

7.4	水土流失危害分析	78

7.5	预测结论及指导意见	78

8	水土流失防治目标及防治措施布设	82

8.1	水土流失防治目标	82

8.2	水土流失防治措施布设	83

8.3	分区防治措施布设及典型设计	87

9	水土保持监测	107

9.1	监测目的与原则	107

9.2	监测范围及时段	108

9.3	监测内容、方法、频次与点位布设	109

9.4	监测设施设备及人员配备	115

9.5	监测成果	117

10	水土保持投资估算和效益分析	121

10.1	投资估算	121

10.2	防治效果及效益分析	132

11	方案实施保障措施	135

11.1	组织机构与管理	135

11.2	后续设计	135

11.3	工程施工	136

11.4	水土保持工程监理	136

11.5	水土保持监测	137

11.6	检查与验收	137

11.7	资金来源及使用管理	138

12	结论及建议	139

12.1	结论	139

12.2	建议	140

13	附图与附件	142

现场照片

团城山污水处理厂出口                        人工湿地选址起点

人工湿地选址中段                         人工湿地选址终点

青港湖现状                           青山湖现状

- 综合说明

  - 项目概况

    - 项目建设的必要性

黄石市历史悠久，是我国中部地区重要的原材料工业城市，也是全国资源枯竭的转型试点城市和武汉城市圈“两型”社会建设配套改革综合试验区副中心城市。现辖一市一县四个城区和一个省级开发区。先后获得全国百强城市、国家园林城市、全国水环境治理人居环境项目范例奖、水环境治理优秀范例城市等称号。交通便捷，地理区位优越，基础设施条件优良。

黄石市距离武汉市70km，经过多年“武汉城市圈”建设，已基本实现相互融合，“半小时铁路线”将使黄石市成为武汉市的后花园。黄石市利用亚洲开发银行贷款水污染综合治理项目调整建设的必要性主要表现在以下几个方面：

（1）改善沿岸人民居住环境，加快武汉城市圈“两型”社会建设步伐；

与长江相连通的“三湖”，因其特殊的地理位置和自然资源，在黄石市社会经济、城市环境及旅游中发挥重要的作用。但是目前“三湖”周围环境及生态环境存在不同程度的破坏，历史上，黄石市的发展偏重于重工业，“三湖”沿岸有工矿企业五十余家，主要产业有冶金、机械、建材、煤炭、纺织、化工、食品等。污水排放主要是以生活污水和工业废水为主，年排放量为7000万吨左右。污水主要污染物为悬浮物、COD、TN和NH3-N，其占排入负荷比达94％。其中，磁湖的汇水面积为62.8平方公里，呈富营养化特征，已达到中等以上污染程度；青山湖的汇水面积为6.2平方公里，呈有机物污染和富营养化特征，Ⅴ类水质达标率83.5%；青港湖汇水面积为3.3平方公里，水质基本为劣Ⅴ类。这三个主要湖泊的污染给黄石市的经济发展及居民的生活环境带来了严重的负面影响。为促进城市健康可持续发展，有效服务于武汉城市圈的“资源节约型、环境友好型”社会建设综合配套改革试验区建设，实施黄石长江流域水环境整治工程凸显必要而迫切。

（2）改善生态环境、自然环境。

根据《黄石市城市总体规划》要求，黄石市已将黄石长江水域治理确定为综合治理的重点之一。随着历年来一系列污染整治，污染程度得到一些缓解。特别是利用世界银行贷款进行了部分磁湖截污工作，使得2008年磁湖的劣Ⅴ类水质达标率为82.3％，比2007年下降了1.8个百分点。目前中心城区已建成磁湖、花湖、青山湖、团城山、黄金山、汪仁等污水处理厂，建成了配套的污水中途提升泵站、污水管网及污泥集中处理设施。改善长江黄石流域及“三湖”水环境和生态环境，使“三湖”真正成为镶嵌在黄石市城中的璀璨明珠，再现其昔日“凌波倩影竹帘入，拥翠青眉袅娜娟”的诗情画意。

（3）提升城市功能，促进经济发展。

黄石长江水域的水环境问题，及沿岸用地混乱问题，对黄石城区经济发展的不利影响越来越明显。在黄石市内“三湖”沿岸分布着自然坡地、耕地、鱼塘和住宅、厂房以及仓库等，严重破坏了原生植被，湖区土地资源利用价值不高，一定程度上制约了其社会经济的发展。该项目的建设，通过改善环境，借鉴亚行湖泊治理、淤泥处置和中小城市发展的经验。项目的实施将在湖泊治理方面为中小城市的可持续发展树立一个样板。项目的实施符合中华人民共和国的国家伙伴战略，促进高效的基础设施建设，加强环境保护，推动全面协调发展。该项目是黄石市在卫生、环保和城市建设等总体发展规划的优先选择。项目的实施将使黄石市成为我国城市中可持续发展的典范。

综上所述，项目调整是为了贯彻国家长江经济带生态发展和绿色保护的战略，严格预防和治理水污染，加强流域环境综合治理，强化生态保护和修复，构建生态保护共治格局。黄石市水污染综合治理项目具有巨大的经济效益和社会效益，是黄石人民的共同心愿，是十分必要的。

    - 项目基本情况

根据《黄石市城市总体规划》，黄石市长江水域污水综合治理的目标是计划用3年时间，全面实施以污水截流为重点的治理工程，通过“截、清、疏、分、调、建、护、法、控、改”等十项措施，全面治理黄石市水环境及市区其他区域，使治理后的水系水质达到国家地面水环境质量III类水体标准，部分水体质量达到国家景观娱乐用水A类标准，使其最大限度发挥调蓄、调节区域气候、观光旅游等多项功能。

通过5年时间整治，彻底改变城市环境面貌，建立湿地控污区域，完善城市污水管网系统，提高城市固体垃圾处理效率，消除市政污泥对城市环境和水质的潜在威胁。

水环境的综合整治工程是一个系统性工程，需要将相关的一系列环保、水利、生态 建设等综合性工程技术措施、管理措施有机的、科学的结合起来，经过相互的协调和配 合，才能完成水环境的长效性改善，恢复水生态平衡。

根据亚行备忘录，本次项目调整的主要建设内容分为五个子项：

（1）下游湿地：

建设处理团城山污水处理厂8万m³/d（立方米/天）尾水的下游湿地，主要内容如下：对现有河道整治扩充，新建团城山尾水泵站及管道、湿地建设工程等。

（2）铁山区、下陆区管网工程：

本子项内容包括铁山区、下陆区和团城山区污水收集管网工程。

（3）青山湖青港湖生态修复二期工程：

本子项的内容包设青港湖大泉路入口区、生态休闲体验区、湖畔观景区、绿色生态区的生态建设工程，原江湖连通工程中的景观桥的建设工程，锁前港的改造工程。

（4）垃圾中转站设备更新及环卫车辆批量采购：

本子项的内容包设更换老城区老旧中转站垃圾压缩设备、更换符合现行环保排放标准的环卫车辆、园林系统垃圾转运系统设备。

（5）排水疏通应急设备专项：

本子项的内容主要为新购一批专业疏通机械设备和应急排涝设备，提高排水工作效率、保证安全生产、避免二次污染。

后两项为设备的更新和采购，不涉及水土流失及其防治问题。

本项目土石方开挖共计67.03万m³，清淤72.76万m³，拆除2.02万m³，填方60.96万m³，利用方45.11万m³，借方15.85万m³，总弃方96.70万m³，其中永久弃渣20.68万m³，临时弃渣76.02万m³。

本项目总投资为139007万元，其中土建投资98131万元。

工程总占地为390.48hm²，其中永久占地67.83m²，临时占地322.65hm²；项目实施总体安排：2017年10月开工，计划于2019年12月完工，总工期27个月。建设单位为黄石市城市建设投资有限公司。

    - 项目前期工作及方案编制情况

受黄石市城市建设投资有限公司的委托，武汉市政工程设计研究院有限责任公司承担了黄石市利用亚洲开发银行贷款水污染综合治理项目调整可行性研究工作。该设计院于2017年3月编制完成《黄石市利用亚洲开发银行贷款水污染综合治理项目调整可行性研究报告》（以下简称“工可报告”）。

根据《中华人民共和国水土保持法》及水利部、国家计委、国家环保总局联合发布的《开发建设项目水土保持管理办法》等法律、规章的要求，宜昌友好生态工程咨询有限责任公司（以下简称“本公司”）于2017年3月接受了黄石市城市建设投资有限公司的委托，承担《黄石市利用亚洲开发银行贷款水污染综合治理项目调整水土保持方案报告书》的编制任务。在对本项目工可报告文件认真分析的基础上，方案编制项目组多次组织工程技术人员对本项目沿线进行了详细调研和实地踏勘，收集沿线土地利用与规划情况、植被分布状况及水土保持状况等各项资料。于2017年5月编制完成《黄石市利用亚洲开发银行贷款水污染综合治理项目调整水土保持方案报告书》（送审稿）。

本工程立项必备文件包括环境影响评价、地质灾害危险性评估、土地预审等，各专题报告的相关评审、上报工作正在按照国家规定进行。

  - 项目区概况

黄石市地处幕阜山系北侧江南丘陵带，南依黄荆山脉，东北临长江，三面群山环抱， 位于市中心而形成盆地地带。湖区上游为缓坡丘陵地带。

项目区地处北亚热带温暖湿润季风气候区，雨量充沛，年平均气温在17℃，最热月（7月）平均29.2℃，最冷月（1月）平均3.9℃。极端最高气温40.3℃，极端最低气温-11℃。无霜期年平均264天，年平均降雨量1382.6mm，年平均降雨日132天左右，年日照1666.4～2280.9小时。多东南风，年平均风速为2.17 m/s。

项目区沿线主要土壤有潮土、水稻土及红壤。项目区植物区属中亚热带常绿阔叶林向北亚热带阔叶林过渡的地带，常绿阔叶林和落叶阔叶林组成的混交林，主要树种有栎、松、柏、杉木、樟树、杨树、刺槐、紫穗槐等，自然草类主要有茅草和黄背草，人工草类以狗牙根、紫花苜蓿、三叶草和百喜草为主，项目沿线总的林草覆盖率为25.2%。

项目区黄石市铁山区、下陆区属湖北省幕阜山区重点治理区。本项目位于南方红壤丘陵区，容许土壤流失量为500t/km²•a。项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀方式主要为面蚀和沟蚀。水土流失背景值为400t/km²•a，土壤侵蚀强度微度为主。

  - 防治标准及目标值

根据《湖北省人民政府关于划分水土流失重点防治区公告》（鄂政发[2000]47号）以及《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），项目所在地黄石市铁山区、下陆区属于湖北省幕阜山区重点治理区，所以本项目水土流失防治标准执行等级采用建设类项目一级标准，进行修正之后，设计水平年扰动土地整治率目标值为95%，水土流失总治理度目标值为98%，土壤流失控制比目标值为1，拦渣率目标值为95%，林草植被恢复率目标值为99%，林草覆盖率目标值为17%。

  - 主体工程水土保持分析评价结论

- 水土保持制约性因素分析与评价

本项目为水污染综合整治工程，涉及多个子项工程，即有泵站、桥梁等点式工程，又有港渠、管线等线性工程，经现场调查，本项目不在泥石流易发区，也不存在滑坡体等不良地质，项目选址、选线都符合水土保持技术要求；本项目所在区域内没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点及重点试验区；项目区降雨充沛，光照充足，生态自然恢复相对较容易；工程占用少量城中村耕地，对目前已全部纳入城镇建设规划用地，不会对项目区农业生产造成影响；主体工程施工组织设计方面，在施工总布置上，本着紧凑合理、节约用地、不占或少占耕地的原则；在施工安排上，对清基部分能利用的尽量利用，减少了废弃量；在施工进度与时段安排上，将土方工程安排在非雨季施工，清基与回填等土方工程上下序结合紧密，缩小了裸露面积并减少了裸露时间，减少了施工过 程中因降水等水土流失因素可能产生的水土流失。经分析，本项目在工程选（址）线、施工组织设计、工程施工等方面均能满足规范中要求的约束性规定，不存在限制项目建 设的绝对限制类行为，项目建设可行。

- 主体工程选址方案比选的分析与评价

本项目团城山污水处理厂尾水下游湿地工程、铁山区和下陆区管网工程、青山湖青港湖生态修复二期工程选择唯一，不存在选址的比选。

- 主体工程占地类型、面积和占地性质的分析与评价

本项目为亚行贷款工程，根据亚行要求，项目在可研阶段对永久占地要划定征地红线，经黄石市政府同意确定的，因此本项目永久占地位置、面积及占地类型是确定的，全部占用城镇规划用地，不会对项目区土地利用结构造成影响。由分析可知，本项目永久占地、临时占地均不会对当地的土地利用结构产生影响。

- 主体工程土石方平衡分析与评价

由于本项目道路现状等级低，且沿线位于冲洪积平原区地貌。根据本工程土石方平衡，土方进行综合利用，本项目主体填筑土方全部来自于弃土场。项目沿线的弃方全部回填至弃土场坑洼造地，符合水土保持技术规范要求的。

- 施工组织设计与施工方法的分析与评价

1）本阶段主体设计没有估算施工场地区的数量，也没有对其设计水土保持措施，因此，本方案将根据已建类似项目，结合现场调查，对该区域补充布置，并布设水土保持防护措施和计算投资。

2）完善主体排水系统是其主要任务之一。主体沿线布置了排水沟和过水涵洞，将主体两侧的来水通过排水沟和涵洞与天然排水沟道顺接，保护主体安全。其防护长度和范围符合水土保持技术要求。

3）根据现场调查以及占地统计，本项目占地为草地、林地、坑塘水面等。

4）主体工程设计在工程施工期对部分占用林地、草地区域的表土进行剥离保护，后期用于绿化覆土，一方面对于主体工程建设无法利用的表土进行了综合利用，减少了主体工程永久弃渣，另一方面对于项目区的自然环境，含有植物根系等有机质的表土有利于提高后期植被恢复的成活率，增加工程完工后的林草覆盖率，减少边坡裸露土层，从而降低水土流失量。本方案拟对占地范围内的表土尽可能地进行保护。

- 主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析与评价

主体工程设计中具有水土保持功能工程主要包括土石方调配减少挖填方、尽量利用老路减少扰动地表、主体排水措施、主体边坡防护、主体表土剥离等组成。这些措施可以有效的防止主体边坡的冲刷引起的土壤侵蚀，具有水土保持功能。

- 结论性意见

除了以上已采取的措施外，还应从水土保持角度提出各防治区域的水土保持防治措施。主要包括针对各工程区补充表土剥离、拦挡、排水、沉沙以及土地整治等工程措施，补充苫盖、袋装土拦挡等临时措施，补充撒播草籽等植物措施。

  - 水土流失防治责任范围

经过对本项目现场调查及统计计算，本项目水土流失防 治责任范围共406.36hm²，其中项目建设区390.48hm²，直接影响区15.88hm²。

  - 水土流失预测结果

本次水土流失预测的范围主要是防治责任范围内的项目建设区，包括永久占地和临时占地。本项目属于建设类项目，水土流失预测时段需要根据每个施工单的施工进度安排，分施工期（含施工准备期）和自然恢复期2个时段预测。预测结果如下：

- 本项目建设占用地表面积390.48hm²，扰动地表面积共383.70hm²。

- 本项目建设将损坏水土保持设施面积为383.70hm²。

- 本项目共产生弃渣96.70万m³，其中永久弃渣20.68万m³，临时弃渣76.02万m³。

- 本项目在建设期水土流失量为6463t，新增水土流失量5983t。

- 本项目如果不采取措施控制其可能造成的水土流失，将对主体工程的安全、市政管网基础设施、周边生态环境等、土地生产力等产生不同程度的影响。本项目水土流失在时间上的突出特征是集中在施工期，在空间上的突出特征是以主体工程区、弃土场区为主。上述区域是本项目水土流失的防治难点和重点，也是水土保持监测的重点。

  - 水土流失防治分区与措施总体布局

本项目水土流失防治分区下分为6个分区，分别为主体工程区、桥梁工程区、弃土场区、临时堆土场区、施工场地区、施工便道区。

（1）主体工程区

主体设计施工时首先对占用旱地、水田的区域进行表土剥离；主体两侧布设排水边沟，边坡采用三维网植草防护和喷播联锁块生态护坡。方案设计主体与沟渠相邻处，设置顺接排水沟，对施工期汇水进行疏导；填方主体下边坡采取袋装土临时拦挡；过城镇路段以及主体边坡裸露路段采取防尘网苫盖，涵洞进出口布设临时排水沟。

（2）桥梁工程区

部分桥台及桥墩基础采用钻孔灌注桩基础，根据施工需要，主体工程设计了泥浆池，涉水桥墩基础施工时，采用施工钢围堰。方案补充：基础施工时，在桥梁垂直投影下方布设临时排水沟，泥浆池出口处布设顺接排水沟；桥台施工时，在桥台边坡坡脚处设置袋装土临时拦挡，施工结束后拆除临时拦挡，以防止桥台挖填土石滚落至下游。在雨季及大风天气下，应采用防尘网对基础开挖方临时堆方、裸露边坡进行临时苫盖。施工完毕后，对桥下施工迹地进行土地整治，撒播草籽恢复植被。

（3）弃土场区

施工前占用林草地的进行剥离表土、集中堆放并采取防尘网苫盖和袋装土拦挡及临时撒播草籽等措施；施工结束后进行场地平整，回覆表土后进行植被恢复，弃土场周边布设排水沟。

（4）临时堆土场区

堆土前，在临时堆土场周边设置袋装土临时拦挡，在其外侧周边布设临时排水沟。在表土堆放期间，表面临时撒播草籽进行防护，遇暴雨及大风天气，须进行临时苫盖。临时堆土场使用完毕之后，进行植被恢复或复耕。针对复耕整地至交由当地耕种有一定的裸露时段，对复耕区域采用撒播绿肥草种白三叶的方式进行植被覆盖，减少地表裸露时间，减少水土流失的发生。

（5）施工场地区

在施工准备时先进行表土剥离，集中堆放于施工场地区范围内的一角。堆放的表土周边设置袋装土临时拦挡，在其外侧周边布设临时排水沟，在表土堆放期间，表面临时撒播草籽进行防护，遇暴雨及大风天气，须进行临时苫盖。在施工场地区周边布设排水沟以及沉沙池等排水系统。施工完毕后，对施工场地区的硬化层进行清除，运至于弃土场回填，整地后进行植被恢复。

（6）施工便道区

施工准备前进行表土剥离，便道路面进行碎石压盖，在便道两侧设置排水沟时，并在排水沟末端配套布设沉沙池。由于本项目地处冲洪积平原区地貌，施工完毕后进行碎石清除，整地复耕。

各防治分区水土保持措施布局及工程量如下：

1）主体工程区

①工程措施：表土剥离0.80万m³，表土回覆0.62万m³，排水工程22972m，排水顺接工程长度1005m，沉沙池12个。

②植物措施：喷播联锁块生态护坡23656m²，三维土工网联锁块生态护坡2828m²。

③临时措施：临时拦挡长度15207m，临时排水沟长7156m，临时苫盖4.31hm²。

2）桥梁工程区

①工程措施：土地平整1.60hm²。

②植物措施：撒播狗牙根草籽1.60hm²。

③临时措施：临时拦挡长度126m，泥浆池8个，临时排水沟406m，顺接排水沟200m，临时苫盖0.88hm²。

3）弃土场区

①工程措施：表土剥离0.91万m³，表土回覆0.91万m³，截排水沟长度592m，顺接排水沟长度120m，沉沙池2个，土地平整2.58hm²。

②植物措施：种植香樟1720株，种植紫穗槐4587株，撒播狗牙根草籽2.58hm²。

③临时措施：临时拦挡长度290m，施工期撒播白三叶草籽2.28hm²，临时苫盖0.46hm²。

4）临时堆土场区

①工程措施：复耕整地0.39hm²。

②临时措施：临时拦挡长度387m，临时排水沟长度406m，临时沉沙池4个，施工期撒播白三叶草籽0.39hm²，完工后撒播白三叶草籽0.39hm²，临时苫盖0.39hm²。

5）施工场地区

①工程措施：表土回覆0.18万m³，建筑垃圾及硬化层清除360m³，复耕整地0.60hm²。

②植物措施：撒播狗牙根草籽0.60hm²。

③临时措施：临时排水沟长度352m，临时沉沙池2个。

6）施工便道区

①工程措施：表土剥离0.43万m³，覆土0.43万m³，碎石清除1409m³，复耕整地0.54hm²，土地平整0.86hm²。

②植物措施：撒播狗牙根草籽0.32hm²。

③临时措施：临时排水沟长度6260m，临时沉沙池12个，施工期撒播白三叶草籽0.17hm²，完工后撒播白三叶草籽0.54hm²，临时苫盖0.17hm²。

  - 水土保持监测

本项目水土保持监测面积为406.36hm²，监测时段为2017年9月至2021年12月（含植被恢复期），共42个月。水土保持监测点位布设共7处，其中主体工程区2处，弃土场区、临时堆土场区、桥梁工程区、施工场地区、施工便道区各1处。水土保持监测内容包括扰动土地情况监测、弃土（石、渣）监测、水土流失情况监测、水土保持措施监测。监测方法为定位监测与实地调查，无人机航拍监测为辅，定位监测主要采用沉沙池法、样方调查法和简易坡面测量法。

监测频次：施工准备期对项目区水土流失背景值监测一次；监测期内巡查次数每月至少3次，降雨高峰期增加巡查2到3次；在定位监测点布设后产生的水土流失量每月至少监测记录1次，降雨或大风高峰期相应增加监测次数；对于正在使用的弃土场的弃渣量以及临时堆土场的堆土量，正在实施的水土保持措施建设情况至少每10天监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果至少每月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等至少每3个月监测记录1次；水土流失灾害事件发生1周内完成监测。

  - 水土保持投资估算及效益分析

本项目水土保持总投资为1242.05万元，其中工程措施665.87万元，植物措施96.55万元，施工临时工程221.82万元，独立费用126.55万元（其中水土保持监理费18.00万元，水土保持监测费39.03万元），基本预备费66.65万元，水土保持补偿费64.61万元。

通过实施本方案，项目区内扰动地表面积得到全面综合治理，工程水土流失得到有效防治。工程共扰动地表面积44.11hm²，整治扰动地表面积43.85hm²，水土流失面积19.33hm²，水土保持措施的面积19.07hm²，可恢复林草植被面积为7.78hm²，林草植被面积为7.75hm²。预期可减少水土流失量为5878t。项目扰动土地整治率达到99.4%，水土流失总治理度达到98.7%，土壤流失控制比为1.03，工程完工后拦渣率可达到98.2%，项目建设区林草植被恢复率达到99.6%，林草覆盖率达到了17.6%。

  - 结论与建议

    - 结论

通过方案的预测评价和论证，主体工程可行性研究成果中有关的选线、排水系统设置、主体边坡防护等具有水土保持功能措施的设计基本能满足水土保持要求，从水土保持的角度来讲，工程建设是可行的。

    - 建议

      - 对主体设计工作的建议

在下一步设计中应进一步优化路线平纵面指标，尽可能做到挖填平衡，以减少工程建设土石方量，从而减少工程弃方，减轻对地表的扰动范围及扰动强度，进而减小对水土保持的影响。

为确保有效的控制本项目在实施过程中人为的水土流失，在下阶段主体设计时，应将批复的本方案中水土保持措施纳入主体工程设计中，水土保持工程投资纳入主体工程投资中，进行水土保持设施专项设计，进一步细化各项措施内容。

      - 对施工管理工作的建议

（1）在施工中落实好各项防护措施，如开挖土方的临时拦挡苫盖、施工场地区的排水措施、表土保护等，使其充分发挥水土保持功能，并与水土保持方案措施紧密结合，形成综合防护体系。

（2）施工单位应在施工手册专章给出水土保持实施细则，将水土保持方案报告书及设计文件中规定的水土保持措施进行细化，管理到位，监督到场，责任到人。可在施工场地竖立水土保持相关告示标语，增强施工与管理人员的水土保持与环境保护意识。

（3）本项目土方工程量较大，为了避免污染到水质，淤塞下游河道，必须保证排水沟通畅，沉沙池在雨季来临之前必须及时清淤。

（4）要求施工单位合理安排工期，尽量避开雨天施工。雨天施工时，要加强施工管理，采取相应的临时防护措施，尽量减少施工所造成的水土流失。

（5）要求施工单位选择手续齐全、合法、正规的供料商和料场来进行砂石料的外购，在签定外购砂、石料的合同中明确水土流失防治责任，提出水土流失防治的要求，并报当地水行政部门备案。

      - 对监理工作的建议

（1）实行水土保持工程监理制，对水土保持措施的实施进度、质量和资金进行监控管理，保证工程质量。

（2）监理单位要认真做好监理工作，要注重积累并整理水土保持工程资料，特别是临时措施的影像资料和质量评定的原始资料。

      - 对监测工作的建议

建设单位要加强项目建设过程中水土保持监测工作，开工前向监测中心报送水土保持监测实施方案，施工过程中监测结果应定期向当地水行政主管部门报送，在水土保持设施专项验收时，应提交水土保持监测总报告。

      - 对建设单位的工作建议

（1）建设单位通过合同管理、宣传培训和检查验收等对水土流失防治工作进行控制。

（2）水土保持方案经批准后，项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。

（3）建设单位应积极进行该项目水土保持措施的实施，做好工程建设的监理、监测工作，同时对该项目的外排污水进行定期检测。

（4）建设单位应加强施工单位的施工管理工作，真正落实施工期临时防护措施及预防措施，将施工期水土流失减少到最小程度。

（5）在工程监理文件中落实水土保持监理的具体内容和要求，建设单位应要求监理单位控制水土保持工程的进度、质量和投资。

（6）工程检查验收文件中落实水土保持工程验收程序、标准和要求，在主体工程竣工验收前完成水土保持设施的专项验收。

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 黄石市利用亚洲开发银行贷款水污染综合治理项目调整 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  | 长江水利委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省区 |  | 湖北省 |  | 涉及地市或个数 |  |  | 黄石市/1个 |  | 涉及县、区或个数 |  |  |  | 铁山区、下陆区/2个 |  |  |  |
| 项目规模 |  | 建设里程11.927km |  | 总投资（万元） |  |  | 75827.25 |  | 土建投资（万元） |  |  |  | 57628.71 |  |  |  |
| 开工时间 |  | 2018年7月 |  | 完工时间 |  |  | 2021年6月 |  | 设计水平年 |  |  |  | 2022年 |  |  |  |
| 项目组成 |  | 建设区域 |  |  | 长度/面积 （km/hm²） |  |  | 挖方量 （万m³） |  | 填方量 （万m³） |  |  | 借方量 （万m³） |  | 弃方量 （万m³） |  |
|  |  | 主体工程区 |  |  | 67.00/33.70 |  |  | 0.80 |  | 13.81 |  |  | 13.19 |  |  |  |
|  |  | 桥梁工程区 |  |  | 4.99 |  |  | 2.73 |  | 1.64 |  |  |  |  | 1.09 |  |
|  |  | 弃土场区 |  |  | 3.03 |  |  | 0.91 |  | 0.91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时堆土场区 |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工场地区 |  |  | 0.60 |  |  | 0.04 |  | 0.18 |  |  |  |  | 0.04 |  |
|  |  | 施工便道区 |  |  | 1.40 |  |  | 0.56 |  | 0.42 |  |  |  |  | 0.14 |  |
|  |  | 合计 |  |  | 44.11 |  |  | 5.04 |  | 16.96 |  |  | 13.19 |  | 1.27 |  |
| 国家或省级重点防治区类型 |  |  |  |  | 湖北省幕阜山区重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 冲洪积平原区地貌 |  |  | 气候类型 |  |  |  |  | 亚热带季风气候区 |  |  |  |
| 植被类型 |  |  |  |  | 亚热带常绿、阔叶落叶混交林 |  |  | 现状林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 25.2 |  |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  | 潮土、水稻土、红壤 |  |  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/（km²•a）] |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm²） |  |  |  |  | 56.45 |  |  | 容许土壤流失量[t/（km²•a）] |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 项目建设区（hm²） |  |  |  |  | 44.11 |  |  | 扰动地表面积（hm²） |  |  |  |  | 44.11 |  |  |  |
| 直接影响区（hm²） |  |  |  |  | 12.34 |  |  | 损坏水保设施面积（hm²） |  |  |  |  | 43.07 |  |  |  |
| 建设期水土流失预测总量（t） |  |  |  |  | 6463 |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  | 5983 |  |  |  |
| 新增水土流失主要区域 |  |  |  |  | 主体、弃土场、临时堆土场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 目标 | 扰动土地整治率（%） |  |  |  | 95 |  |  |  | 水土流失总治理度（%） |  |  |  |  | 98 |  |  |
|  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 拦渣率（%） |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 99 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 17 |  |  |
| 防治 措施 | 分区 |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
|  | 主体工程区 |  | 表土剥离0.80万m³，表土回覆0.62万m³，排水工程22972m，排水顺接工程长度1005m，沉沙池12个。 |  |  |  |  | 喷播联锁块生态护坡23656m²，三维土工网联锁块生态护坡2828m²。 |  |  | 临时拦挡长度15207m，临时排水沟长7156m，临时苫盖4.31hm²。 |  |  |  |  |  |
|  | 桥梁工程区 |  | 土地平整1.60hm²。 |  |  |  |  | 撒播狗牙根草籽1.60hm²。 |  |  | 临时拦挡长度126m，泥浆池8个，临时排水沟406m，顺接排水沟200m，临时苫盖0.88hm²。 |  |  |  |  |  |
|  | 弃土场区 |  | 表土剥离0.91万m³，表土回覆0.91万m³，排水沟长度259m，沉沙池2个，土地平整2.58hm²。 |  |  |  |  | 种植香樟1720株，种植紫穗槐4587株，撒播狗牙根草籽2.42hm²。 |  |  | 临时拦挡长度290m，施工期撒播白三叶草籽2.28hm²，临时苫盖0.46hm²。。 |  |  |  |  |  |
|  | 临时堆土场区 |  | 复耕整地0.39hm² |  |  |  |  | / |  |  | 临时拦挡长度387m，临时排水沟长度406m，临时沉沙池4个，施工期撒播白三叶草籽0.39hm²，完工后撒播白三叶草籽0.39hm²，临时苫盖0.39hm²。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工场地区 |  | 表土回覆0.18万m³，建筑垃圾及硬化层清除360m³，复耕整地0.60hm²。 |  |  |  |  | 撒播狗牙根草籽0.60hm²。 |  |  | 临时排水沟长度352m，临时沉沙池2个。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工便道区 |  | 表土剥离0.43万m³，覆土0.43万m³，碎石清除1409m³，复耕整地0.54hm²，复耕整地0.86hm²。 |  |  |  |  | 撒播狗牙根草籽0.32hm²。 |  |  | 临时排水沟长度6260m，临时沉沙池12个，施工期撒播白三叶草籽0.17hm²，完工后撒播白三叶草籽0.54hm²，临时苫盖0.17hm²。 |  |  |  |  |  |
|  | 投资（万元） |  | 665.87 |  |  |  |  | 96.55 |  |  |  | 221.82 |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 1242.05 |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  | 126.55 |  |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  | 18.00 |  |  | 监测费（万元） |  | 39.03 |  |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  | 64.61 |
| 方案编制单位 |  |  | 宜昌友好生态工程咨询有限责任公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 黄石市城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  | 李明 15072551219 |  |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 宜昌市夷陵区小溪塔 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 黄石市黄石大道862号 |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 443000 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 435000 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 赵娜 18608607529 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 刘海亮 17671715370 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 312661637@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  | 270050570qq.com |  |  |  |  |

- 编制总则

  - 方案编制目的和意义

    - 编制目的

项目建设过程中，开挖土石方，改变原有土地使用功能，损坏沿线的水土保持设施，使得沿线的水土涵养能力下降，将造成水土流失。为保护项目区的生态环境，减少水土流失量，论证项目在水土保持角度的可行性，明确工程建设单位防治水土流失的责任、义务和范围，确定水土流失防治对策与措施，防治本项目主体与配套工程施工、运营过程中引发水土流失，为项目施工、运营创造良好条件，编制本方案报告书。

    - 编制意义

本次所编制的方案报告书，是在武汉市政工程设计研究院有限责任公司提供的《工可报告》的基础上进行编制的。本水土保持方案报告书可为系统防治水土流失提供技术支撑，为监督管理工作及方案实施提供技术服务，为水土保持专项验收提供技术依据，对于完善项目的结构和布局及施工组织，全面防治项目施工运营产生的水土流失，保护生态环境，促进环境、经济、社会的可持续协调发展具有重要的意义。

  - 编制依据

    - 法律、法规

- 《中华人民共和国水土保持法》（全国人大常委会，1991年6月29日颁布，2010年12月25日修订，2011年3月1日施行）

- 《中华人民共和国水法》（全国人大常委会，1988年1月21日通过，2002年8月29日修订，2016年7月2日再次修订）

- 《中华人民共和国防洪法》（全国人大常委会，1997年8月29日通过，2009年8月27日修订，2015年4月24日再次修订）

- 《中华人民共和国土地管理法》（全国人大常委会，1986年6月25日颁布，2004年8月28日修订施行）

- 《中华人民共和国环境保护法》（全国人大常委会，1989年12月26日颁布，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（全国人大常委会，2002年10月28日通过，2016年7月2日修订，2016年9月1日施行）

- 《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，1988年6月10日施行，2011年1月8日修订）

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月29日施行）

- 《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第120号，1993年8月1日施行，2010年12月25日修订）

- 《中华人民共和国法》（中华人民共和国主席令19号，1998年1月1日颁布，2004年8月28日修订）

- 《湖北省实施《中华人民共和国水土保持法》办法》（湖北省人民代表大会常务委员会公告第188号，2016年2月1日施行）

    - 部委规章

（1）《开发建设项目水土保持方案编制报审批管理规定》（水利部第5号令，1995年5月30日起执行，2005年7月8日修订）；

（2）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部第12号令，2000 年 1 月 31 日）；

（3）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第12号，2000年1月31日发布，2014年8月19日修订）；

（4）《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号，2006年11月9日通过，2007年2月1日施行）；

（5）《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令第40号，2010年5月14日）

    - 规范性文件

- 《全国生态环境保护纲要》（国务院国发[2000]第38号，2000年11月26日）

- 《关于深化改革严格土地管理的决定》（国务院国发[2004]第28号文，2004年10月21日）

- 《国务院关于加强水土保持工作的通知》（国务院国发[1993]第5号，1993年1月19日）

- 《关于加强土地管理搞好水土保持的通知》（国家土地管理局、水利部[1989]88号文，1989年7月28日）

- 《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水保［2003］89号，2003年3月5日）

- 《关于印发<开发建设项目水土保持监测设计与实施计划编制提纲（试行）>的函》（水保监[2006]16号，2006年7月6日）

- 《开发建设项目水土保持方案管理办法》（国家计委、水利部、国家环保总局水保[1994]513号文，1994年11月22日）

- 《关于规范水土保持方案技术评审工作的意见》（水利部办公厅，办水保[2005]121号，2005年6月22日）

- 《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水利部水保[2007]184号，2007年5月21日）

- 《关于印发规范水土保持方案编报程序、编写格式和内容的补充规定的通知》（水利部保监[2001]15号，2001年6月6日）

- 《关于加强水土保持方案审批后续工作的通知》（水利部办函[2002]154号，2002年5月10日）

- 《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部价格[2002]10号文，2002年1月7日）

- 《关于发布<工程建设监理与相关服务收费管理规定>的通知》（建设部[2007]价费字670号，2007年5月1日）

- 《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]第188号，2013年8月12日）

- 《全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单》（财政部公告2014年第80号，2014年10月29日）

- 《关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财综[2014]8号，2014年1月29日颁布，2014年5月1日施行）

- 《关于水土保持补偿费收费标准（试行）的通知》（发改价格[2014]886号，2014年5月7日）

- 《关于印发<生产建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》（水保监[2014]58号，2014年9月10日）

- 水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的通知（办水保［2015］139号，2015年6月23日）

- 《水利部办公厅关于贯彻落实国发〔2015〕58号文件进一步做好水土保持行政审批工作的通知》（办水保[2015]247号，2015年11月20日）

- 《关于加强全省水土保持监测工作的通知》（鄂水利发[2010]27号）

- 《湖北省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（鄂政发［2000］47号，2000年8月21日）

- 《省财政厅 省物价局 省水利厅 中国人民银行武汉分行 关于印发<湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法>的通知》（鄂财综规［2015］5号，2015年7月15日）

- 《省物价局 省财政厅 省水利厅关于水土保持补偿费收费标准（试行）的通知》（鄂价环资［2015］100号，2015年7月15日）

- 湖北省物价局关于降低部分行政事业性收费标准取消部分政府定价经营服务性收费项目的通知（鄂价费［2016］99号，2016年11月1日）

    - 技术规范与标准

- 《水土保持综合治理技术规范》（GB/16453-2008）

- 《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）

- 《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）

- 《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）

- 《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）

- 《防洪标准》（GB50201－2014）

- 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）

- 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190－2007）

- 《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6－2015）

- 《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）

- 《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保［2015］139号）

- 《水土保持监测设施通用技术条件》（SL342-2006）

- 《水土保持试验规范》（SL419-2007）

- 《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）

- 《水土保持信息管理技术规程》（SL341-2006）

- 《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]第67号，2003年1月25日）

- 《水土保持工程概算定额》（水利部水总[2003]第67号，2003年1月25日）

- 《环境保护设计规范》（JTG B04-2010）

- 《内河通航标准》（GB50139－2014）；

- 《渠化工程枢纽总体布置设计规范》（JTS182-1-2009）；

- 《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；

- 《工程设计规范》（JTS181-2016）；

- 《船闸设计规范》（JTJ305-JTJ310）；

- 《水闸设计规范》（SL265-2001）

- 《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

- 《港口及护岸工程设计与施工规范》（JTJ300－2000）；

- 《河港工程总体设计规范》（JTJ212－2006）；

- 《疏浚工程技术规范》（JTJ319-99）；

    - 技术资料及文件

（1）《黄石市利用亚洲开发银行贷款水污染综合治理项目调整可行性研究报告》及附图、附表（中铁第四勘察设计院集团有限公司，2016年8月）；

（2）《湖北省分县水土流失图册》2006年；

  - 水土流失防治标准执行标准

根据《开发建设项目水土流失防治标准》的规定，开发建设项目水土流失防治标准按项目所处水土流失防治分区和区域水土保持生态功能重要性划分。

按所处的水土流失防治分区划分，根据水利部以办水保【2013】188号《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》，未涉及本项目区；根据2000年8月湖北省人民政府颁布的鄂政发[2000]47号文件《湖北省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，项目所在地区黄石市铁山区、下陆区属于湖北省幕阜山区重点治理区，同时按照本项目所处地理位置、水系、河道、水资源及水功能、防洪功能等划分，所以本项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。

  - 指导思想与方案编制原则

    - 方案指导思想

本水保方案报告书认真贯彻执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”水土保持方针以及生态与经济建设同步发展的原则，以人与自然和谐相处、社会经济与生态环境协调发展思想为指导，最大程度避免工程施工破坏水土保持设施，及时有效控制工程水土流失，绿化、美化、优化生态环境。

    - 方案编制原则

（1）贯彻“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”和“重点治理与一般防治兼顾”的原则。结合沿线现有的水土保持设施情况，通过对主体工程中具有水土保持功能的设施的分析和论证，根据实际情况和需要，有针对性地提出必要的水土保持补充措施，充分发挥防止加速侵蚀的效能。

（2）坚持水土保持工程与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”三同时的原则。在方案编制过程中，对水土保持设施的设计应与主体工程设计相协调，设计深度与主体工程设计深度相一致，并与主体工程同步实施。

（3）采取分区治理，工程措施与植物措施相结合，永久措施与临时措施相结合的原则，同时要注重防治措施的时效性。对于项目建设过程中造成的水土流失，根据沿线的地形地貌及气候特点分区分别采取适当的防治措施进行治理。在水保方案制定过程中，一定要注意各种防护措施在时间安排上的合理性，这样才能使各种防护措施充分发挥其效能。

（4）坚持最大限度保护耕地、生态效益优先原则。项目占用部分耕地，对工程临时占地尽量进行复耕，最大限度的保护土地资源。工程水保工作以控制水土流失、改善生态环境、恢复原地貌为重点。

（5）水土保持防治措施遵循经济性、技术可行性和易操作性原则。各种水土保持措施或工程中用到的材料应尽量就地取材，以便节省投资。对于本地匮乏的一些工程材料，应就地选择适当的替代材料。建设过程中的土石方平衡应做到合理、可行，尽量做到挖方的充分协调利用。选择水土保持措施时，在不影响治理效果的前提下，应尽量采用施工难度较小的防护措施，做到治理措施技术的可行性与易操作性。

  - 编制阶段和方案设计水平年

    - 方案编制阶段

根据《中华人民共和国水土保持法》及《开发建设项目水土保持技术规范》的有关规定，本项目未开工建设，本方案的设计阶段与主体工程的设计阶段一致。

本项目为改建工程，主体工程设计深度为可行性研究阶段，所以本方案编制阶段亦为可行性研究阶段。

    - 方案设计水平年

本项目属于建设类项目，工程水土流失主要集中在工程建设期，结合工程建设期安排，本方案设计水平年为工程完工后第1年，即2020年。

    - 方案服务期

本项目属于建设类项目，本方案服务期从施工准备期至设计水平年，即2017年6月至2020年12月，共计3.5年。

- 项目概况

  - 项目基本情况

    - 简介

项目名称：黄石市利用亚洲开发银行贷款水污染综合治理项目调整

工程性质：新建

建设单位：黄石市城市建设投资有限公司

建设地点：湖北省黄石市铁山区、下陆区

建设内容：下游湿地工程、铁山区下陆区管网工程、青山湖青港湖生态修复二期工程、垃圾中转站设备更新及环卫车辆批量采购、排水疏通应急设备专项等5个子项。

所属流域：长江流域

投资估算：总投资为104211.94万元，其中土建投资为78158.96万元

建设工期：28个月，2017年10月～2019年12月。

    - 地理位置及建设目标

      - 地理位置

本项目位于黄石市铁山区、下陆区，东经114°32'～115°30'，北纬29°30'～30°20'之间。起点位于唐河鄂豫两省交界的水台子南临江西省瑞昌市，西连武汉市江夏区、咸宁市咸 安区、通山县，北接黄石市，隔江与黄冈市浠水县、蕲春县、武穴市相望。黄石市区南 倚黄荆山脉，北临长江，三面环山，磁湖、青山湖、青港湖等位于其间。区内市政交通网发达，交通条件便利。项目地理位置图见附图1。

      - 建设目标

根据《黄石市城市总体规划》，黄石市长江水域污水综合治理的目标是计划用3年时间，全面实施以污水截流为重点的治理工程，通过“截、清、疏、分、调、建、护、法、控、改”等十项措施，全面治理黄石市水环境及市区其他区域，使治理后的水系水质达到国家地面水环境质量III类水体标准，部分水体质量达到国家景观娱乐用水A类标准，使其最大限度发挥调蓄、调节区域气候、观光旅游等多项功能。通过5年时间整治，彻底改变城市环境面貌，建立湿地控污区域，完善城市污水管网系统，提高城市固体垃圾处理效率，消除市政污泥对城市环境和水质的潜在威胁。

  - 项目组成及布置

    - 项目调整背景

      - 黄石市亚行贷款水污染治理项目背景

2010年底，我国与亚洲开发银行（以下简称：亚行）就2012年的项目贷款计划达成协议。黄石市政府积极响应国家政策，结合城市自身情况，申报了《黄石市水污染综合治理项目》，争取亚行贷款。项目由污水收集与处理工程、内湖生态修复及江湖连通工程、污泥处理和处置工程、固废管理工程及机构能力建设与加强五个子项组成。

黄石市亚行贷款水污染综合治理项目是黄石市首次独立利用国际金融组织贷款的项目，市政府对此高度重视，将该项目列入市政府重点项目，并采取各种有力措施推进，部分项目已经发挥了较好的环境效益和社会效益。亚行贷款黄石市水污染综合治理项目批复总投资14.67亿元，其中工程投资11.63亿元，其他费用（征地拆迁费、建设期利息、预备费、铺底流动资金等）3.04亿元。根据财政部与亚洲开发银行签订的《贷款协定》、湖北省人民政府和黄石市人民政府与亚行签订的《项目协定》，以及批复的可研报告，项目从2013年5月开始实施，计划建设期56个月，至2017年底全部完工，2018年6月30日贷款关账。

截至2017年初，黄石市建成区面积较2012年已发生较大增长，新增城区污水管网改造工程迫在眉睫，其污水处理厂规模及其尾水人工湿地处理规模也应相应提高，故2012年版可研报告内容已不能完全适应当今黄石市的现状，而本次可研报告主要是针对2012年项目贷款可研报告变化内容的补充。

      - 项目实施情况

截至2017年2月底，所有35个合同包（鸭儿塘清淤合同包（LR-C01-6）与青港湖清淤合同包（LR-C01-4）已合并）中，已有9个合同包完工，14个合同包正在实施，3个合同包进入或者已经完成招标工作，江湖连通5个合同包整体取消。

      - 本项目内容调整情况

亚行贷款黄石市水污染综合治理项目的调整受到黄石市政府和亚洲开发银行高度关注，同时调整项目在贷款协定的框架内，主要以水污染综合治理概念为主题，其主旨是进一步完善黄石市水环境综合治理的系统性和科学性。

子项具体调整情况详见表3-1。

表3-1  子项调整一览表

| 子项名称 | 2012版可研内容 | 具体实施过程中与2012版可研内容变化 | 本次可研调整内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水收集与处理工程 | 包括污染源普查，地理信息系统建设，排水设施监控系统建设，磁湖、青山湖、青港湖、河西区域60km污水管网建设，以及新建河西污水处理厂等工程。 | 1、管网建设部分减少，其中磁湖区域减少管长约12公里，青山湖、青港湖区域减少管长约3公里，河西区域减少管长约8公里。 2、其余均已完成。 | 1、本项目在2012版可研的基础上新增铁山区管网24.31公里，老下陆区管网10.26公里，团城山区管网14.5公里。 2、配备专业疏通机械设备和应急排涝设备。 |
| 内湖生态修复和江湖连通工程 | 包括三湖（青山湖、青港湖、磁湖）的清淤及淤泥处理处置、三湖沿湖生态修复、磁湖人工湿地及江湖连通工程。 | 1、江湖连通工程整体取消。 2、青港湖湖泊生态修复工程的所有实施部分取消。 | 1、磁湖人工湿地规模增至8万吨/日。总占地面积98.2hm² 2、青港湖生态修复二期工程。 |
| 污泥处理和处置工程 | 包括新建一座污泥集中处理厂，用于对磁湖、团城山、黄金山和河西污水处理厂出厂污泥进行深度处理。 | 均已完成 | 无调整 |
| 固废管理工程 | 包括生活垃圾收运系统建设、若干生活垃圾转运站、环卫车辆设备配置以及环卫公共设施配置等。 | 均已完成 | 1、老旧垃圾中转站设备更新 2、环卫车辆更新换代并批量采购。 3、中转站渗滤液处理成套设备采购 |
| 能力建设与机构加强 | 包括项目实施能力以及配合各子项建设的相关软课题研究等。 | 均已完成 | 无调整 |

以下对有调整的污水收集与处理工程、内湖生态修复及江湖连通工程、固废管理工程分项介绍具体内容及情况说明。

（1）污水收集与处理工程：

1）未能实施污水收集管网

经过近年来黄石市经济社会的快速发展，许多可研中拟建污水管道均在此期间实施，如团城山水系中新区四路西延、苏州路西延、及杨家湾区间路、团B线、团F线～团L线，磁湖水系中的东E线、东F线；另由于规划调整，原可研中规划道路取消，导致污水管道同步取消，如团城山水系中的区间路一、区间路二、龙湾区间路等；还有部分老城区纳入旧城改造范围，将整体拆迁，导致原可研中局部雨污分流改造工程量减少。由于以上几种原因，具体实施管道工程量仅相当于可行性研究报告的25%，其中磁湖区域减少管长约12公里，青山湖、青港湖区域减少管长约3公里。由于河西工业园区部分行政区域调整（章山片区划拨到开发区），园区招商引资导致地块调整，以及部分路网规划和道路建设计划的更新等多种原因，河西区域减少管长约8公里。减少总管网数为23公里。

2）本次新增污水收集管网

在2012年黄石市水污染综合治理项目设计之初，下陆区和铁山区属于黄石市较为偏远的区域，不属于人口密集居住区，因此在2012年版可研中，仅考虑了青山湖、青港湖、磁湖区域等中心城区的污水收集处理。然随着项目的逐步实施，到2017年2月为止，下陆区、铁山区已发展成为黄石新城区，特别是下陆区将逐步发展成为黄石市新的政治文化中心。因此对铁山区、下陆区的污水管网改造及完善是势在必行也迫在眉睫，本次拟新增铁山区管网28.3公里，老下陆区管网14.5公里，团城山区管网24公里，新增管网的建设不仅完善了黄石市污水系统，对黄石市水生态环境的改善及治理也有不可估量的意义。本项目新增管网数为66.8公里。

3）排水疏通应急设备专项

水污染综合治理工程对黄石地区管网进行完善，并设置了先进的监测系统，该系统的日常维护需大量冲洗设备。

目前，仅市排水管理处有部分专业疏通机械设备，各城区维护单位均无疏通机械设备，全靠人力疏通，加之现状城市管网管径较小，导致疏通维护难度较大，效率较低，人工疏通也存在安全隐患，清捞出来的淤泥堆积在路面上形成二次污染。

另外，根据《黄石市“五水共治”－排渍水三年行动计划》要求，需按照城市建成区每平方公里应急排涝能力不低于100立方米/小时的标准，足量配备抽水泵、移动泵车等，并配套相应的自主发电设备，确保2018年前全市新增应急设备排水功率不小于4000立方米/小时。

鉴于以上情况，为了提高工作效率、保证安全生产、避免二次污染，急需配备一些专业疏通机械设备和应急排涝设备。

（2）内湖生态修复及江湖连通工程：

1）江湖连通工程的取消：

1、在磁湖、青山湖、青港湖截污完工前实施江湖连通，相当于引江水置换磁湖劣质水，不符合水利部办公厅《关于开展江河湖库水系连通实施方案（2017-2020年）编制工作的通知》中关于“项目实施不得产生污染转移”的要求；

2、江湖连通工程的实施不符合长江沿线生态大保护的形势和国家水环境整治工作的要求；

3、根据湖北省水利厅最新意见，要求黄石市再深入论证引水措施与方案，并综合评估项目实施的必要性；

4、2016年11月，黄石市市政府召开亚行项目建设专题推进会，同意取消江湖连通工程；

4、2017年1月亚行特别考察团经实地考察后，签署《亚行备忘录》，对取消江湖连通工程持不反对意见；

2）人工湿地规模扩大

人工湿地主要利用湿地植物、土壤及其相关微生物的自然过程处理污水，它不仅能有效去除污水中的悬浮物、有机污染物、氮、磷等，而且能有效去除病原微生物、重金属、藻毒素等外源生物活性物质。本次人工湿地处理对象为团城山污水处理厂的尾水，污水处理厂一期设计规模为4万吨/日，故2012年版可研人工湿地处理水量为4万吨/日。然而随着黄石市的发展，中心城区面积及人口的增加，目前团城山污水处理厂即将按2020年规划规模进行扩建，扩建后水厂规模为8万吨/日，考虑到即将到达2020年，为了配合团城山污水处理厂的扩建，本次同步对尾水湿地处理规模也进行扩大。

3）青山湖青港湖生态修复建设

内湖生态修复工程对青山湖青港湖进行全面清淤、生态修复，以保证生态环境得以好转，实现人与环境和谐共生的局面。同时为保证市民在完成修复后更好的维持良好的生态环境，应将水文化与生态环境保护有机的结合起来，倡导人们保护懒以生存的水资源，主动营造一个良好的生态系统，提高人们生存环境的质量。

根据2017年1月的《亚行备忘录》，正在实施的青山湖青港湖生态修复项目中涉及青港湖部分的所有实施部分取消，青港湖治理工程将全部在在本次项目内实施。

作为湖泊生态修复工程，除满足基本的水环境水质净化，生态功能，也要发挥生态修复景观功能，只有优美的环境，适宜的游玩体验才能更加激发市民对现有环境的保护责任感。因此在本次项目中增加相应的活动草坪、配套栈道和管理设施是非常有必要的。

（3）固废管理工程：

垃圾中转站设备更新及环卫车辆批量采购：

作为黄石市水污染综合治理工程中子项之一固废管理工程及机构能力建设与加强，在2012年版可研中已新建了几座垃圾中转站并增强管理能力建设。然随着城市的发展及使用年限的增长，部分老旧垃圾中转站设备急待更换，国四标准车辆更换国五标准车辆，该部分设备采购将极大改善黄石市环卫系统工作效率。

    - 工程总体设计

根据亚行备忘录，本次项目子项调整的主要建设内容分为五个子项：

（1）下游湿地工程

项目建议书中的中游湿地及原项目中的下游湿地均为处理团城山污水处理厂的尾水。考虑到长远发展，本次可研将2个湿地整体考虑纳入本项目扩充的子项中，统称为下游湿地，处理团城山污水处理厂8万立方米/天的尾水。包括如下内容：

对现有河道整治扩充，新建团城山尾水泵站及管道、湿地建设工程等。

（2）铁山区、下陆区管网工程

本子项内容包括铁山区、下陆区和团城山区污水收集管网工程，包括如下内容：

1）铁山区新建污水系统及社区雨污分流改造。

2）老下陆地区雨污分流改造；

3）团城山地区小区、企业现状雨污混接点的分流改造和截留改造；

（3）青山湖青港湖生态修复二期工程

本子项的内容包设青港湖大泉路入口区、生态休闲体验区、湖畔观景区、绿色生态区的生态建设工程，原江湖连通工程中的3景观桥的建设工程，锁前港的改造工程。包括如下内容：

1）青港湖大泉路区生态建设工程

2）生态休闲体验区建设工程

3）湖畔观景区生态建设工程

4）绿色生态区的生态建设工程

5）锁前港改造工程

6）青山湖景观桥建设工程

（4）垃圾中转站设备更新及环卫车辆批量采购

本子项的内容包设更换老城区老旧中转站垃圾压缩设备、更换符合现行环保排放标准的环卫车辆、园林系统垃圾转运系统设备。包括如下内容：

1）更换红旗桥、黄思湾等7处垃圾中转站共8套老旧设备，更新升级改造及设备车辆购置；

2）渗滤液处理成套设备采购

3）道路清扫设备购置；

4）园林系统设备购置。

5）磁湖水面垃圾的收集及转运设备购置。

（5）排水疏通应急设备专项

本子项的内容主要为新购一批专业疏通机械设备和应急排涝设备，提高排水工作效率、保证安全生产、避免二次污染。

    - 项目组成

本项目由整治工程、梯级枢纽工程、弃土场、施工场地、施工道路、配套设施工程及桥梁改建工程等组成，项目组成表详见表3-4。

表3-4  项目组成表

| 工程项目 | 主要组成 |
| --- | --- |
| 整治工程 | 疏浚工程、切滩工程、护岸工程等 |
| 梯级枢纽工程 | 双沟航运枢纽 |
| 弃土场 | 9处弃土场（抛泥区） |
| 施工场地 | 机械、材料存放场地，施工人员生产生活区 |
| 施工便道 | 弃土场、施工场地等连接道路 |
| 配套设施工程 | 航标、管理站、管理码头等 |
| 桥梁改建工程 | 改建桥梁1座，拆除桥梁2座 |

    - 主要技术指标

项目主要技术指标详见表3-5。

表3-5  项目工程组成、技术标准及主要工程规模数量表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所在流域 |  |  | 长江流域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 黄石市利用亚洲开发银行贷款水污染综合治理项目调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 黄石市铁山区、下陆区 |
| 建设单位 | 黄石市城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 整治新建 |
| 总投资(万元) | 93017.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 土建投资(万元) |  |  | 70693.30 |
| 建设期 | 34个月，2018年7月～2021年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 | 整体规模：整治67.00km，新建梯级渠化枢纽（双沟航运枢纽）工程1座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水台子～唐白河河口 |  |  |  | 里程 |  |  | 44.50km |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 等级 |  |  | Ⅲ（3）级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺度 |  |  | 2.8×60×480m（水深×航宽×弯曲半径） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整治措施 |  |  | 切滩、疏浚、护岸 |  |  |  |  |  |
|  | 唐白河河口～两河口 |  |  |  | 里程 |  |  | 22.50km |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 等级 |  |  | Ⅳ（3）级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺度 |  |  | 2.3×50×340m（水深×航宽×弯曲半径） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整治措施 |  |  | 疏浚、护岸 |  |  |  |  |  |
|  | 双沟航运枢纽工程 |  |  |  | 工程等别 |  |  | 二等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水闸蓄水位 |  |  | 68.00/62.73（上游/下游） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 船闸尺度 |  |  | 180m×23m×4.0m（长×宽×门槛水深） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主要建筑 |  |  | 船闸、泄水闸、闸顶桥 |  |  |  |  |  |
| 二、项目组成及主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 | 占地面积（hm²） |  |  |  |  |  | 主要工程项目名称 |  |  |  | 主要技术指标 |  |  |
|  | 合计 | 永久 |  | 临时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整治区 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  | 切滩工程（处） |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 疏浚工程（处） |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护岸工程（处） |  |  |  | 6 |  |  |
| 枢纽工程区 | 1.59 | 77.18 |  |  |  |  | 涵洞（道） |  |  |  | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 平面交叉（处） |  |  |  | 17 |  |  |
| 弃土场区 | 103.25 |  |  | 103.25 |  |  | 弃土场（处） |  |  |  | 9 |  |  |
| 施工场地区 | 10.68 |  |  | 10.68 |  |  | 施工场地（处） |  |  |  | 15 |  |  |
| 施工道路区 | 1.21 |  |  | 1.21 |  |  | 便道长度（m） |  |  |  | 2680 |  |  |
| 航标工程区 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 航标（处） |  |  |  | 263 |  |  |
| 工程管理区 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  | 管理所 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 航标管理码头（处） |  |  |  | 2 |  |  |
| 桥梁改建区 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  | 拆除桥梁（座） |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 改建桥梁（座） |  |  |  | 1 |  |  |
| 水库淹没区 | 479.07 | 479.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 704.45 | 589.31 |  | 115.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目土石方挖填工程量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  | 弃方 |  |
| 整治区 |  |  | 74.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.45 |  |
| 枢纽工程区 |  |  | 85.47 |  |  | 38.02 |  |  |  |  |  | 47.45 |  |
| 弃土场区 |  |  | 28.86 |  |  | 28.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工场地区 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 航标工程区 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程管理区 |  |  | 1.73 |  |  | 1.61 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 桥梁改建区 |  |  | 1.68 |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  | 1.06 |  |
| 合计 |  |  | 193.09 |  |  | 70.01 |  |  | 0 |  |  | 123.08 |  |

    - 主要工程概况

      - 下游湿地工程

（1）设计原则

1）结合湖北省磁湖风景名胜区规划等相关上位规划，根据现状分析结果，借鉴国内外编制城市公园、绿地景观及人工湿地的先进经验，并从规划用地现状实际情况出发，确定本次设计方案需要控制的设计要点；

2）方案必须考虑环磁湖整体景观效果、延续性。注重写分期实施的有序衔接、注重乡土文化的体现、注重乡土植物的运用；

3）人工湿地：结合本次方案的设计要点，明确人工湿地的生态湿地进化功能，同时提出污水处理的生态技术手段，以及明确各片区的功能要求；

4）规划应该结合黄石市防洪排涝的技术标准，方案必须满足磁湖的防洪排涝的管理规定，符合生态城市和海绵城市的建设标准。

5）保护城市湖泊岸线，方案严禁侵占磁湖水面等。确实不可避免，尽量填、挖总量平衡，确保水体面积不减少。

（2）处理水量及出水去向

本次子项调整项目下游人工湿地处理对象为团城山污水处理厂的尾水，污水处理厂目前处理规模为4万吨/日，远期2020年将达到8万吨/日。考虑到团城山污水处理厂即将扩建，故本工程人工湿地处理水量按8万吨/日设计。

经人工湿地处理后的出水直接进入磁湖，作补充水。

（3）进出水水质

1）人工湿地进水水质

该人工湿地处理对象为前述团城山污水处理厂尾水，按照团城山污水处理厂技术与工艺设计，其尾水满足现行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。即基本控制项目最高允许排放浓度CODCr为50mg/L，BOD5为10mg/L，悬浮物为10mg/L，总氮为15mg/L，氨氮为8mg/L，总磷为0.5mg/L。

2）人工湿地出水水质

团城山污水处理厂尾水经过人工湿地生态处理，进一步地削减污染物，设计人工湿地处理系统出水的主要指标近期达到国家地表水环境质量标准（GB3838 -2002）的IV类水体标准，远期达到Ⅲ类水体标准。

（4）尾水处理去除率

根据黄石市水污染综合治理项目可行性研究报告，近期磁湖水质主要指标达到IV类水标准，远期达到Ⅲ类水标准，人工湿地出水水质要求与磁湖水质保持一致，即近期主要指标达到IV类水标准，远期达到Ⅲ类水标准。

详见表3-6。

表3-6 团城山污水处理厂尾水排湖后续处理要求一览表

| 序号 | 基本控制项目 | 污水厂出水 | 要求排放水质 |  | 去除率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 近期 | 远期 |
| 1 | 化学需氧量（CODCr） （mg/L） | 18.51 | 30 | 20 | - | - |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） （mg/L） | 6.56 | 6 | 4 | 9% | 39.02% |
| 3 | 悬浮物（SS） （mg/L） | 10 | - | - | - | - |
| 7 | 总氮（以N计） （mg/L） | 15 | 1.5 | 1 | 90% | 93.33% |
| 8 | 氨氮（以N计） （mg/L） | 1.47 | 1.5 | 1.0 | - | 31.97% |
| 9 | 总磷（以P计） （mg/L） | 0.29 | 0.1 | 0.05 | 66% | 82.76% |

（5）处理方案比选

1）处理方案比选

团城山污水处理厂排水执行GB18918-2002中一级A排放标准，而磁湖水体本阶段目标为IV类水体、远期目标为III类水体，水质标准之间的主要差距为有机污染物与N、P富营养化污染物等指标，为保障磁湖水质，污水处理厂尾水需要再深度处理后排入湖泊或者考虑直排长江。目前的方案主要有三种：

表3-7 污水处理厂尾水深度处理或排江方案

| 方案 | 一级A尾水经人工湿地后处理排湖 | 污水厂内深度脱氮除磷后排湖 | 一级A尾水直接排江 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要工程量 | 约40公顷的人工湿地及其辅助设施 | 污水厂内深度处理 | 修建3km 直径1.0m的管道以及提升泵站 |
| 投资 | 31915万元 | 12000万元 | 8400万元 |
| 运行费用 | 0.14元/m³ | 0.45元/m³ | 0.08元/m³ |
| 环境效应 | 出水主要水质指标达到IV地表水，保障磁湖水质，同时回补磁湖，减少调水 | 出水主要水质指标除TN外达到IV地表水，保障磁湖水质，同时回补磁湖，减少调水 | 出水排至胜阳港再排至长江，总污染量无削减；对磁湖的污染减小；提高江湖连通调水量 |

主要比较如上，同时因污水处理厂内用地有限，增建深度脱氮除磷构筑物难度较大；而新建外排长江的管道因其管位无法落实，可行性在团城山污水处理厂建设时已排除；故结合总体规划和专项规划，拟采用人工湿地污水处理深度处理技术。

2）湿地类型比选

如前所述，人工湿地可以分成三类，对于处理污水厂尾水，其比较如下：

表3-8 人工湿地处理方案综合比较

| 比较内容 | 表面流人工湿地 | 水平潜流型人工湿地 | 垂直潜流型人工湿地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理水量 | 8万吨/日 | 8万吨/日 | 8万吨/日 |
| 湿地面积 | 大于80公顷 | 大于16公顷 | 大于10公顷 |
| 工艺特点 | 水位较浅，水流缓慢，以水平流的流态沿湿地表面流经处理单元，湿地一般填有土壤、沙、煤渣或者其它基质材料，供水生植物固定根系。 | 湿地的水面位于基质层以下，水流以水平流的流态从基质层流经处理单元。主体分土壤层和基质层，填料较复杂，能发挥植物、微生物和基质间协同作用。 | 湿地的水流方向和根系层呈垂直状态，表层通常为渗透性能良好的砂层，间歇进水。大气中氧气较好传输进入湿地，提高处理效果。 |
| 建设难度 | 简单 | 一般 | 复杂 |
| 运行管理 | 工艺较简单，工程建造、维护与管理相对简单 | 建造费用较高，管理也比表面流人工湿地复杂 | 运行和管理复杂，需经常维护和管理 |
| 投资 | 少 | 中 | 高 |
| 运行费 | 少 | 中 | 高 |
| 占地 | 多 | 中 | 少 |
| 工艺局限 | 在寒冷季节表面会结冰，不太适合寒冷地区 | 建设和运行费用偏高 | 仅适合温暖地区使用，不适合寒冷地区应用，建设与投资费用高于表面流和水平潜流人工湿地 |

根据《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010），各类人工湿地对污水中污染物去除率如表3-9所示：

表3-9 各类人工湿地对污水中污染物去除率（%）

| 人工湿地类型 | BOD5 | CODCr | SS | NH3-N | T-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面流人工湿地 | 40～70 | 50～60 | 50～60 | 20～50 | 35～70 |
| 水平潜流人工湿地 | 45～85 | 55～75 | 50～80 | 40～70 | 70～80 |
| 垂直潜流人工湿地 | 50～90 | 60～80 | 50～80 | 50～75 | 60～80 |

通过选用较低的人工湿地负荷率，以充分发挥人工湿地处理效率。结合团城山污水处理厂出水水质指标，不同类型的人工湿地处理尾水后水质指标如表3-10所示：

表3-10 各类人工湿地处理后出水水质

| 序号 | 基本控制项目 | 污水厂出水 | 表面流人工湿地 |  | 水平潜流人工湿地 |  | 垂直潜流人工湿地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出水 | 水质类别 | 出水 | 水质类别 | 出水 | 水质类别 |
| 1 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 18.51 | 7.40 | Ⅲ类 | 4.63 | Ⅲ类 | 3.70 | Ⅲ类 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 6.56 | 1.968 | Ⅲ类 | 0.98 | Ⅲ类 | 0.66 | Ⅲ类 |
| 3 | 悬浮物（SS）（mg/L） | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| 4 | 总氮（以N计）（mg/L） | 15 |  | - | - | - | - | - |
| 5 | 氨氮（以N计）（mg/L） | 1.47 | 0.735 | Ⅲ类 | 0.441 | Ⅲ类 | 0.37 | Ⅲ类 |
| 6 | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.29 | 0.087 | Ⅳ类 | 0.058 | Ⅳ类 | 0.058 | Ⅳ类 |

根据上表，采用人工湿地处理后的尾水除总磷（以P计）指标达到Ⅳ类水体（接近Ⅲ类水体），其余各项主要指标均可达到《国家地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）的Ⅲ类水体标准。出水满足磁湖近期水体水质控制标准，远期结合污水处理运行适当优化以降低总磷指标、或在人工湿地尾端采取适当的技术措施，人工湿地出水完全可以达到磁湖远期水体水质（Ⅲ类）控制要求。因此，本报告推荐采用人工湿地作为团城山污水处理厂尾水排磁湖处理工艺。

鉴于团城山污水处理厂出水磁湖周边用地有限，无法全部采用表面流人工湿地；垂直潜流人工湿地虽占地较少，但建设和投资费用较高，运行管理也复杂；而水平潜流人工湿地，用地较表面流湿地省，建设投资费用较垂直潜流湿地省，故结合当地特点和用地情况，选用以水平潜流型人工湿地为主体，末端辅以表面流人工湿地串联的方式。

拟构建的湿地系统由潜流人工湿地和表面流湿地组合而成。潜流人工湿地是对水体污染物强化去除的主体单元，主要通过植物吸收、填料的离子交换吸附、微生物降解转化等机制实现对水体污染物的去除。潜流人工湿地对水体主要污染物的去除率分别可达到：COD≥50%，SS≥60%，NH4+-N≥45%；TP≥35%。表面流人工湿地可进一步净化潜流人工湿地出水，保障出水水质达到相应标准，并结合景观建设，采用特色植物营造湿地的景观效果，体现生态湿地先进的设计理念。

（6）选址现状

人工湿地选址于磁湖西南角的入湖口，其北侧紧靠团城山污水处理厂，而污水处理厂的尾水即由此处排入磁湖。选址处现状为杂用地和鱼塘。

基地现状水系分布较为集中，设计范围整体水系面积大约有682172m²。场地内现状水域主要包括鱼塘、河道和淤泥塘三种类型，河道和磁湖相连，鱼塘和淤泥塘相对独立。河道：南北两侧各分布一条主要河道，分别为北侧的东钢港和南侧的下陆港，原为排污河道，水质较差；鱼塘：大部分鱼塘正在使用，水质较差，富营养化较严重。部分鱼塘废弃，现状或形成自然水面，与磁湖相连，或布满水生植物，形成自然湿地。

图3-1 选址现状分析

（7）方案设计

1）工艺流程

团城山污水处理厂尾水通过水泵提升，经管道输送至水平潜流人工湿地前端配水系统，均匀配水后进入水平潜流人工湿地，去除污水中的污染物，出水通过集水系统收集后，自流至表面流湿地，进一步净化水质，最终出水就近进入磁湖。

采用水平潜流人工湿地作为生态处理系统的主体单元，按冬季最不利条件确定主要设计参数，通过筛选、培育、种植适宜的湿地植物，遴选特性填料，构建多基质组合，丰富湿地微生物体系，营造系统生态多样性，从而提高对目标污染物的削减量，充分发挥水平潜流人工湿地的处理效能。

污水处理厂尾水

水平潜流人工湿地

表面流人工湿地

磁湖

提升泵站

图3-2 工艺路线图

2）人工湿地面积

人工湿地的表面积设计按照考虑最大污染负荷与水力负荷，分别进行计算，取两种设计理论计算结果的最大值，再根据经验乘以适当的系数最终确定占地面积。

1、人工湿地污染负荷有BOD5表面负荷、CODCr 表面负荷、TN 表面负荷、NH4+-N 表面负荷、TP 表面负荷，用污染负荷计算人工湿地面积为

式中：Q—污水流量，m³/d；

C0—进水污染物浓度，mg/L或g/m³；

Ce—出水污染物浓度，mg/L或g/m³；

N—污染物表面负荷，g/m²·d；

根据《人工湿地污水处理工程技术规范》，主要设计参数参考如下：

表3-11 人工湿地有机负荷设计参数

| 湿地类型 | BOD5 负荷（kg BOD5/ha·d） | 水力停留时间（d） |
| --- | --- | --- |
| 表面流人工湿地 | 15～50 | 4～8 |
| 水平潜流人工湿地 | 80～120 | 1～3 |
| 垂直潜流人工湿地 | 80～120 | 1～3 |

根据BOD5污染负荷计算结果为：采用水平潜流人工湿地面积为6hm²、采用表面流人工湿地面积为32hm²。

2、按照最大日流量时的水力负荷计算获得面积为：

式中：Nq—水力负荷，m³/m²·d；其余同前。

作为污水处理人工湿地的系统设计，水力负荷也是需要考虑的一个重要因素，即单位时间单位面积应用水的体积需多大量进入人工湿地才能达到理想的效果。

根据《人工湿地污水处理工程技术规范》，主要设计参数可参考如下：

表3-12 人工湿地有机负荷设计参数

| 湿地类型 | 水力负荷（m³/m²·d） | 水利停留时间（d） |
| --- | --- | --- |
| 表面流人工湿地 | <0.1 | 4～8 |
| 水平潜流人工湿地 | <0.5 | 1～3 |
| 垂直潜流人工湿地 | <1.0（建议值：北方：0.2～0.5； 南方：0.4～0.8） | 1～3 |

根据水力负荷计算结果为：采用水平潜流人工湿地有效面积不小于16hm²、采用表面流人工湿地面积为80hm²。

综合以上两种计算方法选取最大值，并考虑人工湿地布设管渠面积、通行用道路等面积，及周边可利用的土地，初步设定水平潜流人工湿地面积20.0hm²，同时考虑表面流人工湿地10.0hm²。两者共约30.0hm²。

3）人工湿地深度

水平潜流型人工湿地应保持一定深度，以保证人工湿地单元中植物的生长及必要的好氧条件。在设计人工湿地时，考虑雨季暴雨径流带来的超高水位，此时淹没的最大深度应保证大部分植物能够生存并发挥功能，淹没深度一般宜控制在200mm以下。鉴于国内外人工湿地建设的经验与教训，本项目设计采取保险系数更大的方式，淹没深度设计控制在250mm。

水平潜流人工湿地深度为115cm，人工湿地地面至挡水墙高度为25cm。基质层分为2层，从上到下依次为土壤层和滤料层，参见图3-3。下层为10cm厚的防渗层，包括防渗材料和两侧起保护作用的细沙及土工布；中间层为70cm厚的碎石层（偏碱性碎石），粒径为20-30mm；表层为35 mm厚的土壤层，包括15cm的土壤层、10cm厚的细沙层和10cm厚粒径为10-15mm的碎石层（瓜子石）。填料采用偏碱性碎石设计是使人工湿地基质吸附污染物磷的能力增强，有利于脱磷作用。

图3-3 水平潜流型人工湿地单体设计图

人工湿地进水配水区和出水集水区的填料均采用80-100mm粒径的砾石，分布于整个床宽，长度2m。

人工湿地单元采用砖混墙分隔，墙面高出人工湿地表面25cm。对分隔墙体必须经常维护、保养与维修，避免不同人工湿地单元的污水混流，造成布水不均，影响最终污水处理效果。

人工湿地进水的水位是不变的，为使污水在床体内以推流式流动，须对床层的水位加以控制。通常，SFS系统对水位的控制要求较高，必须注意以下几点：在系统接纳最大设计流量时，人工湿地进水端不出现雍水，以防止发生表面流；在系统接纳最大设计流量时，出水端不出现填料床面的淹没，以防出现表面流；为了利用植物的生长，床中水面浸没植物根系的深度应尽量均匀，并尽量使水面坡度与底坡基本一致。

表面流人工湿地，设计淹没深度约为0.3-0.5 m，水力停留时间约为0.5d。

4）人工湿地水力坡度

一般人工湿地设计中要求水平潜流型人工湿地池底坡度≥0.5%。根据工作实践经验，本设计中选取1%。

5）人工湿地水力停留时间

指污水在人工湿地内的平均驻留时间。潜流人工湿地的水力停留时间按下面公式计算，即人工湿地有效容积与平均水量比值：

式中：t—水力停留时间，d；

V—人工湿地基质在自然状态下的体积，包括基质实体及其开口、闭口孔隙，m³；

ε—孔隙率，%；

Q—平均水量，m³/d；

设计中基质的主要部分为粒径20～30mm块状砾石，孔隙率近似为0.35～0.47。计算结果表明，该水平潜流人工湿地水力停留时间为1.8d。

（8）附属设施

1）提升泵房

为将污水处理厂尾水提升送至各块人工湿地，拟在污水处理厂内靠近尾水排放口的位置设置提升泵房，按污水处理厂远期（2020年）规模8万吨/日设计。泵房土建尺寸为12.8m×7m×4.0m，设6台潜水泵，4用2备，单台水泵流量Q=906m³/h，扬程H=12m，功率P=45kW。

2）集配水系统

本项目拟建设的水平潜流型人工湿地采用多块湿地并联运行，人工湿地设置砖砌配水花墙和碎石布水区的方式实现集配水，保证集水、配水的均匀性。

汇水渠道按远期规模设计，为梯形截面，过流断面面积约为1.2m²。

3）防渗设计

人工湿地工程建设中，应对人工湿地底部和侧壁60cm厚度范围进行渗透性测定。酌情在底部和侧面进行防渗处理。对于渗透系数小于10～8m/s，且有厚度大于60cm的土壤或致密岩层时，可不需采取其他防渗措施。当原有土层渗透系数大于10～8m/s时，应构建防渗层，一般采取下列措施：

①水泥砂浆或混凝土防渗：砖砌或毛石砌后底面和侧壁用防水水泥砂浆防渗处理，或采用混凝土底面和侧壁，按相应的建筑工程施工要求进行建造。

②塑料薄膜防渗：薄膜厚度宜大于1.0 mm，两边衬垫土工布，以降低植物根系和紫外线对薄膜的影响。宜优选高密度聚乙烯（HDPE）。敷设要求应满足《高密度聚乙烯（HDPE）土工膜防渗工程技术规范》等专业规范要求。土工布上面均匀敷设5cm 细沙层。减缓基质层（建筑碎石、砾石等）敷设过程对高密度聚乙烯（HDPE）膜的撞击，保护高密度聚乙烯（HDPE）膜，避免污水泄漏。

③黏土防渗：采用黏土防渗时，黏土厚度应不小于60cm，并进行分层压实。亦可采取将黏土与膨润土相混合制成混合材料，敷设厚度不小于60cm 的防渗层，以改善原有土层的防渗能力。

鉴于本项目污水厂处理的污水除生活污水外，还含有工业废水，再加上人工湿地建设地点选择在磁湖上游地区，地表自然坡降向湖微微倾斜，为了防止污水泄露后进入磁湖，因此本项目人工湿地建设时，在底部和侧面进行防渗设计。防渗层设计采用塑料薄膜类防渗材料—高密度聚乙烯（HDPE），保证污水不泄漏，保护磁湖水环境的安全。HDPE膜具有耐老化性能、抗植物根系、成本低效益高、环保无毒性等优势。

本工程采用高密度聚乙烯（HDPE）膜，衬垫土工布与碎石填料之间采用粗沙镶嵌在土工布与碎石之间，以免锋利碎石棱角刺坏衬垫土工布与高密度聚乙烯（HDPE）膜。HDPE需要现场粘合、粘结和锚定，连接处厚度大于1mm，保证密实。

4）基质选择

基质的选择对人工湿地系统处理污水的效果具有重要意义，基质的所有理化性状都有可能影响到它对污水的处理效果。目前应用较多的有土壤、鹅卵石、塑料、炉渣、陶瓷、活性炭、自然岩石和矿物材料等，每种基质都有各自的优缺点。填料的选择应该遵循以下原则：质轻，松散容量小，有足够的机械强度；比表面积大，孔隙率高，属多孔惰性载体；不含有害物质，化学稳定性良好；水头损失小，形状系数好，吸附能力强；滤速高，工作周期长，产水量大，水质好；选用廉价的填料，可节省基建投资。

人工湿地常用的填料有土壤、砂子、砾石、建筑碎石、碎瓦片、矿物（蛭石、沸石、铝矾土、膨润土）、泥炭、有机物料以及工业副产品如高炉渣、矿渣、钢渣、煤渣、粉煤灰等，混凝土块经过加工、筛选后也可作为填料使用。大多数人工湿地采用砾石和建筑碎石作为基质，主要问题在于土壤和细砂等小粒径基质容易堵塞并产生表面流，而大粒径基质不易施工和维护管理。

考虑到建设成本，尽量利用当地资源，本项目选择黄石市附近采石场的建筑碎石与砾石作为主要基质。

人工湿地基质的配置影响湿地植物的生长，从而影响着人工湿地的净化效果，不同基质组合的人工湿地系统影响着湿地植物生长与生物量，从而影响植物对污染物的吸收能力；同时，在不同基质条件下植物根际微生物活性不同，从而导致根际微生物对污染物的分解、转化与去除作用受到影响，最终影响到人工湿地的系统的净化能力。

进水配水区和出水集水区的填料一般采用80-100mm粒径的砾石，分布于整个床宽。进出水口应该填充粒径较大的砾石，以防堵塞。为提高人工湿地对磷的去除率，可在人工湿地进口、出口等适当位置布置具有吸磷功能的填料，强化除磷。不同粒径基质（10-60mm）的处理效果并没有明显差异，推荐处理区域基质的平均粒径为20-30mm，既可以防止堵塞，又有利于运行管理。

5）植物选择

①选择原则

根据国内外人工湿地污水处理研究结果及工程实践经验，人工湿地植物选择原则有：（1）对水体污染物有较强净化能力的湿地植物；（2）选用根系发达、地上生物量大的植物；（3）选用具有较强的抗冻、抗热、抗病虫害能力的湿地植物；（4）选用当地或本地区天然湿地中尚存的，对周围环境有较强适应能力的湿地植物；（5）选用运行管理方便的湿地植物；（5）选用综合利用价值高的湿地植物；（6）选用具有美化环境、景观效果好的湿地植物。

②植物的种类

湿地植物在人工湿地中的作用可归纳为四个方面：直接吸收利用污水中的营养物质，过滤、吸附和富集重金属等有毒有害物质；为根区好氧微生物输送氧气，为各种生物化学反应的发生提供适宜的氧化还原环境；增强和维持介质的水里传输，防止湿地堵塞；植物根系分泌酶，降解有机污染物。根据统计资料，全球高等湿地植物达6700余种，用于人工湿地污水处理的植物不过几十种，常用的有以下几种：

1香蒲Typha angustifolia L.香蒲科

2芦苇Phragmites communis Trirn.禾本科

3薏米Coixlanchryma_jobiL•var•ma_yuen （Roman） Stapf禾本科

4茭草Zizania caduciflora Hand.禾本科

5皇竹草Oplismenus compositus禾本科

6灯心草Juncus effuses L.灯心草科

7水葱Scirpus validus莎草科

8针蔺Eriocharis valleculosa莎草科

9美人蕉Canna generalisBai1ey.美人蕉科

10菖蒲Acorus calamus天南星科

11水生鸢尾Iris kaempferi鸢尾科

12鸢尾Iris tectorum鸢尾科

13水芹菜Oenanthe stolonifera（Blume）伞型花科

14水苦买Veronica anagallis玄参科

15毛茛Ranunculus japonicus毛茛科

16慈姑Sagittaria sagittifolia.泽泻科

17泽泻Alisma orientale（Sam•） Juzep.泽泻科

18薄荷M. arvensisL•var•pipevauscens唇形花科

19旱伞草Cyperus alternifolius莎草科

20黑莎草Cyperus nigrofuscua莎草科

21睡莲Nymphaea tetragona睡莲科

22荷花Nelumbo nucifera睡莲科

23木贼Equisetum ramosissimumDesf. dubile （Roxb.） Hauke.木贼科

24芦竹Arundo donax 禾本科

25梭鱼草Pontederia cordata雨久花科

26黄菖蒲 Iris pseudacorus L 鸢尾科

27玉蝉花（花菖蒲）Iris keampferi Sieb鸢尾科

28慈姑Sagittaria sagittifolia L泽泻科

29雨久花Monochoria korsakowii Regel et Maack雨久花科

30千屈菜Lythrum sakicaria L千屈菜科

根据《黄石市植物多样性保护规划技术报告》（华中农业大学园林学院 黄石市园林局）中专题报告“黄石湿地植物多样性与生态恢复对策”，黄石当地湖泊--网湖，其湿地植物优势群落主要有18个群落，分别为：

菰群落、刚毛荸荠+莕菜+穗状狐尾藻群落、北水苦荬+漆姑草群落+牛毛毡+穗状狐尾藻群落、芦竹群落、亚澳苔草群落、鼠鞠草群落、蚕茧草+中华小苦荬群落、酸模群落、鸡眼草+假俭草群落、单性苔草+中华小苦荬群落、通泉草+狗牙根群落、日本看麦娘+单性苔草群落、鹅观草+野胡萝卜群落、狗牙根+毛车前群落、紫云英群落、单性苔草+狗牙根群落、苘麻+亚澳苔草群落。

网湖地区湿地植物群落类型多样，分布广泛，多样性指数较高，但浅水区群落多样性普遍不高。从群落的垂直结构来看，挺水、浮水、浮叶和沉水植物群落在网湖都有分布，高大群落（2m以上）分布较少；从群落的分布范围和类型来看，深水区主要以菱+轮叶狐尾藻为主要分布类型；浅水区以荇菜、刚毛荸荠、莲、北水苦荬、菰、芦苇等水生群落为主；水位线附近经常性淹水区主要以牛毛毡、水蓼、蚕茧草、苔草类、藜类群落为主，季节性淹水区域主要以紫云英、鼠鞠草、通泉草、山苦荬、狗牙根、日本看麦娘、鹅观草、假俭草等群落为主要分布。

研究也表明，植物体可以通过自身机能来完成污染的治理，水烛、灯心草、石菖蒲、蝴蝶花等去除营养性污染物效果显著；菰、慈姑、水葱、芦苇、风车草、香根草等对污水BOD效果显著；香蒲、风车草、宽叶香蒲和黑三棱等对不同的重金属污染具有不同的同化吸附功能。

故根据磁湖气候特点、本地物种调查以及所处理污水的类型与水质，选用本地物种芦苇、香蒲、水葱、菖蒲以及景观效应较好的鸢尾作为主要人工湿地植物，同时，为增加植物多样性及植物覆盖度，增强人工湿地生态系统稳定性及抗干扰能力，提高人工湿地污水处理效果，延长人工湿地使用寿命，配置垂直分布植物群落。

③植物的配置

植物种植初期的密度可根据植物种类进行选择，芦苇、香蒲、水葱、菖蒲行距、与株距均为15cm、15cm。植物种植时间宜选择在春季，具体根据每一个植物品种选择最佳的种植时间。为提高低温季节净化效果，人工湿地植物采取一定的轮作方式，秋冬季节可种植黑麦草、水芹等具有耐低温性能的植物。

（9）预期污染物消减量

人工湿地建成运行后，每年预期可削减COD584吨，氨氮88吨，TP 3吨。

表3-13 人工湿地主要工程量表

| 序号 | 工程或费用名称 | 技术经济指标 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |
| （一） | 下游湿地 |  |  |  |
| 1 | 二期工艺 |  |  |  |
| 1.1 | 表流湿地 | m2 | 100000 |  |
| 1.2 | 潜流湿地 | m2 | 100000 |  |
| 1.3 | 尾水回流 | 项 | 1 | 包含尾水回流泵及尾水回流管 |
| 1.4 | 尾水提升泵 | 组 | 1 |  |
| 1.5 | 尾水提升管 | m | 1000 |  |
| 1.6 | 出水泵 | 台 | 12 |  |
| 1.7 | 水利防洪 | 项 | 1 | 包含河道填方挖方、河道挡墙、河道护砌费用 |
| 2 | 三期工艺 |  |  |  |
| 2.1 | 潜流湿地 | m2 | 100000 |  |
| 2.2 | 尾水提升 | 项 | 1 |  |
| 2.3 | 出水泵 | 台 | 12 |  |
| 2.4 | 弃流井 | 座 | 1 | 包含尾水回流泵及尾水回流管 |
| （二） | 场馆建筑 | m2 | 2500 |  |
| （三） | 景观 |  |  |  |
| 1.1 | 道路面积 | m2 | 30054 | 透水混凝土 |
| 1.2 | 广场铺装面积 | m2 | 24927 | 透水混凝土 |
| 1.3 | 木质平台 | m2 | 6831 |  |
| 1.4 | 临时性停车场 | m2 | 17460 | 碎石 |
| 1.5 | 永久性停车场 | m2 | 6936 | 透水混凝土 |
| 1.6 | 堤桥 | 座 | 4 | 木质拱桥，高2.5米，25m*4m |
| 1.7 | 跨渠桥 | 座 | 5 | 木质平桥，25m*2.5m |
| 1.8 | 绿化种植（陆地） | m2 | 163152 |  |
| 1.9 | 垂直绿化墙 | 组 | 1 | 15m*0.5m*2.5m |
| 1.10 | 景观廊架1 | 组 | 4 | 木质,10m*2.5m*3m |
| 1.11 | 景观廊架2（紫藤） | m | 1350 | 紫藤廊架，钢构，高3.5m,宽3m |
| 1.12 | 艺术构架 | 组 | 1 | 钢构 |
| 1.13 | 厕所 | 座 | 7 | 4间永久性，3间临时性 |
| 1.14 | 城市家居 | 组 | 30 |  |
| 1.15 | 指示系统 | 组 | 10 |  |
| 1.16 | 景观及泛光照明 | m2 | 163152 |  |
| 1.17 | 室外公共广播 | m2 | 163152 |  |
| 1.18 | 室外视频监控 | m2 | 163152 |  |
| 1.19 | 景观给排水 | m2 | 163152 |  |

      - 铁山区、下陆区管网建设工程

（1）排水体制及编制年限

2009年，黄石市城市规划设计研究院联合黄石市市政公用局，结合《黄石市城市总体规划》，编制完成了《黄石污水专项规划》。在专项规划中，明确黄石市城市排水体制的选择根据环境保护的要求、现状管网建设及城市总体规划等方面的情况，通过技术经济比较，综合考虑确定为：以雨污分流制为主，局部地区采取截流式合流制。

编制年限：根据黄石市综规及黄石市污水专项规划，近期规划为2010年，远期规划为2020年，本报告编制时间为2017年3月，已接近总规远期年限，与城市总体规划保持一致。

（2）管网工程规模

本次主要工程规模有以下方面：一是完善铁山老城区污水收集系统，对已实现雨污分流的城市道路，严禁雨水接入污水系统。对合流制排水管网逐步改造实现分流。其中，收集管线总长约为24.31公里(包括部分居民小区内的三级管网)。二是老下陆地区对已实现雨污分流的城市道路，严禁雨水接入污水系统。对合流制排水管网逐步实现改造分流。本片区管道总长约10.26公里（不含农村社区）。三是对团城山片区的小区、企业现状雨、污混接点的分流和改造。本次共有10个社区的111个雨、污混接点，管网总长度约14.5公里。工程管线全长49.07km。

（3）管材选择

本工程污水管道用量大、投资大，既要考虑节省投资，又要考虑管材性能、供货和施工方便、工程上马快等因素，根据黄石地区管材使用习惯，本工程拟采用钢筋混凝土管，承插式橡胶圈接口；当遇地质条件较差、地下水位较高、管径大进场施工困难时，采用HDPE管（高密度聚乙烯管）；穿越障碍物或遇特殊地段时和污水压力管采用球墨铸铁管。

（4）管道设计

根据确定的污水收集系统布局方案，进行管道设计，主要方法和步骤为：管道系统定线、管径计算、确定管道坡度和埋深。具体步骤如下：

①在1:10000比例的地形图上，按地形并结合污水工程专项规划布置管道系统，划定排水区域。

②根据管道系统布局方案，根据地形、地面标高、并结合现场调查的情况，确定确定管道起点、截流井等，绘制平面布置图。

③根据规划确定的人口、污水量定额标准计算各管段的设计流量，进行水力计算，确定管道断面。

（5）沟槽、沟底及垫层

1）沟槽的宽度应便于管道铺设和安装，应便于夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度b应按以下公式计算确定。

b≥D1+2S

式中    b——沟槽的最小宽度  （mm）

D1——管外径  （mm）

2）管壁至沟槽壁的距离按表3-14确定。

表3-14推荐的S值(mm)

| 管道公称直径DN | S |
| --- | --- |
| 300<DN≤500 | 200 |
| 500<DN≤900 | 300 |
| 900<DN≤1600 | 450 |
| 1600<DN≤2400 | 600 |

3）沟槽边坡的最陡坡度应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008的有关规定。

4）根据沟槽的土质情况，必要时沟槽壁应设置支撑或护板。

5）当土壤承载力为8～100kPa和非岩石时，应采用原状土作为基础；当土壤承载力为5～70kPa时，应采用经夯实后的原土作为基础，夯实密度应达到95％。

6）当沟底遇到岩石、卵石、硬质土、软的膨胀土、不规则碎石块及浸泡土质而不宜作沟底基础时，应根据实际情况挖除后做人工基础。基础厚度宜采用0.3～0.5DN，且不得小于150mm。

7）当沟底遇到地下水时，应采取排水施工。

8）在管子接口处应随敷管随挖坑穴。接口施工完毕后，应采用砂或砾石回填，夯实。

9）管道的垫层应按回填材料的要求使用砂或砾石。管床应平整，垫层厚度宜不小于50mm，且不得大于150mm。

（6）管道基础

1）钢筋混凝土管道基础

钢筋混凝土管道基础采用180°砂石基础，原土地基或经处理后回填密实的地基的承载力特征值fak≥100kpa时，标准图集中砂石基础C1厚度按下列厚度采用：

①当管道内径D≤1000mm时，C1取100mm；

②当管道内径1000mm＜D＜1500mm时，C1取150mm；

③当管道内径D≥1500mm时，C1取200mm。

2）高密度聚乙烯管管道基础

通常采用150mm厚砂垫层做管基。当地质情况较差、地下水位较高时，需先敷100mm厚碎石，再铺100mm厚砂垫层做管基。

（7）管道连接

钢筋混凝土管道采用承插式T型橡胶圈接口，高密度聚乙烯管采用热收缩套或电热熔带连接。

（8）各区域管网系统方案

1）铁山老城区污水系统

铁山老城区管网相对完善，但排水体制比较混乱。本项目对铁山区实施雨污分流改造的原则是：对已实现雨污分流的城市道路，加强管理，严禁雨水接入污水系统；对合流制排水管网逐步改造实现分流。铁山区污水管网收集系统分为三个部分，即一期改造二、三级污水管、二期改造二级污水管、三是二期改造三级污水管。具体工程量详见表3-15。

表3-15 铁山老城区污水收集系统工程量表

| 项目 | 道路、社区名称 | 项目规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期改造二级污水管 | 张之洞大道 | 混凝土承插管d400mm | 413 | m |
|  |  | 混凝土承插管d500mm | 545 | m |
|  |  | 混凝土承插管d600mm | 1105 | m |
|  | 小计 |  | 2063 | m |
| 二期改造二级污水管 | 张之洞大道东 | HDPE管d300mm | 577 | m |
|  |  | HDPE管d400mm | 346 | m |
|  | 象鼻山路 | HDPE管d300mm | 128 | m |
|  |  | HDPE管d400mm | 292 | m |
|  |  | HDPE管d600mm | 523 | m |
|  | 狮子山巷 | HDPE管d300mm | 46 | m |
|  |  | HDPE管d400mm | 310 | m |
|  | 北风山巷 | HDPE管d300mm | 75 | m |
|  |  | HDPE管d400mm | 285 | m |
|  | 新冶路 | HDPE管d300mm | 105 | m |
|  |  | HDPE管d400mm | 334 | m |
|  | 民意巷 | HDPE管d300mm | 392 | m |
|  |  | HDPE管d400mm | 269 | m |
|  |  | HDPE管d500mm | 67 | m |
|  | 喻家山村 | HDPE管d300mm | 353 | m |
|  | 盛洪卿路东 | HDPE管d400mm | 201 | m |
|  |  | HDPE管d500mm | 131 | m |
|  | 106国道 | HDPE管d300mm | 432 | m |
|  |  | HDPE管d400mm | 55 | m |
|  |  | HDPE管d500mm | 451 | m |
|  | 向阳路 | HDPE管d400mm | 870 | m |
|  |  | HDPE管d600mm | 190 | m |
|  | 小计 |  | 6433 | m |
| 二期改造三级污水管 | 象鼻山北部社区 | HDPE管d300mm | 3511 | m |
|  | 狮子山巷、象鼻山社区 | HDPE管d300mm | 962 | m |
|  | 北风山巷、狮子山巷社区 | HDPE管d300mm | 1190 | m |
|  | 新冶路、北风山巷社区 | HDPE管d300mm | 3210 | m |
|  | 新冶路社区 | HDPE管d300mm | 339 | m |
|  | 民意巷南社区 | HDPE管d300mm | 711 | m |
|  | 喻家山村社区 | HDPE管d300mm | 423 | m |
|  | 盛洪卿路北社区 | HDPE管d300mm | 1913 | m |
|  | 106国道新桥洞至老桥洞沿线 | HDPE管d300mm | 588 | m |
|  | 向阳路以北社区 | HDPE管d500mm | 2975 | m |
|  | 小计 |  | 15821 | m |
| 总计 |  | 24317m |  |  |

2）老下陆区污水系统

老下陆城区以蜂烈山为分水岭，南面大塘社区、团结社区、胜利社区、康宁社区、老鹳庙社区通过2条东西向的排洪渠（老下陆港及老鹳庙港）以及道路下的排水管网共同构成了老下陆街片区的排水系统。两条排洪渠最终排向磁湖。蜂烈山北侧江洋社区、蜂烈山社区以车管所为界，车管所以东由发展大道下埋的污水管道进磁湖路系统接到团城山污水处理厂；车管所以西（含车管所）及王寿社区、新建的4S店等企事业单位的雨污水排到通过1条西东向的排洪渠（江洋港）以及道路下的排水管共同构成了发展大道片区的排水系统，最终注入鄂州花马湖。

老下陆街片区管网相对完善，但排水体制比较混乱，雨污混接情况比较多。大塘社区及康宁社区大部分进行了雨污分流，管径为d300～d800，但在管道末端大部分管网雨污水合流排入了排洪渠道。

发展大道片区属于新建道路，周边多为农村社区，除新建的汽车4S店、车管所等企事业单位的管网内部实现了雨污分流，管径为d300～d800，但在管道末端大部分管网直排入排洪渠道，形成雨污水合流。发展大道路面下有小部分施工雨污管网外其余均未设计，但改造相对简单。

本片区管道总工程量约10.26km（不含农村社区）。对已实现雨污分流的城市道路，严禁雨水接入污水系统。对合流制排水管网逐步改造实现分流。通过此次改造，可有效缓解老下陆片污水通过排洪港直接排入磁湖的现状，改善磁湖水环境。

具体建设工程量详见表3-16。

表3-16老下陆区管网工程量表

| 社区名称 | 管径（mm） | 管长（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蜂烈山社区 | 300 | 12 | 雨水 |
|  | 500 | 94 |  |
|  | 0.4*0.4m钢筋砼盖板沟 | 196 |  |
|  | 400 | 133 | 污水 |
| 江洋社区 | 400 | 2494 | 污水 |
|  | 500 | 10 |  |
|  | dn250 | 205 |  |
|  | 新建污水提升泵站一座，规模为203m³/h |  |  |
| 王寿社区 | 400 | 1083 | 污水 |
| 大塘社区 | 500 | 400 | 雨水 |
|  | 800 | 24 |  |
|  | 400 | 375 | 污水 |
| 团结社区 | 300 | 84 | 雨水 |
|  | 500 | 68 |  |
|  | 400 | 17 | 污水 |
| 康宁社区 | 500 | 82 | 雨水 |
| 胜利社区 | 300 | 52 | 雨水 |
|  | 500 | 104 |  |
|  | BXH=0.4X0.4 | 315 |  |
|  | 400 | 3158 | 污水 |
| 神牛社区 | 400 | 1576 | 污水 |
| 老下路社区 | 800（Ⅱ级） | 185 | 雨水 |
|  | 800（Ⅲ级） | 25 |  |
|  | BXH=0.4X0.6 | 129 | 雨水 |
|  | 400 | 440 | 污水 |
| 总计 | 10261m |  |  |

3）团城山区污水系统

团城山片市政污水管网较为完善，主要是对小区、企业现状雨、污混接点的分流改造和截留改造。进一步提高团城山片的污水收集率和处理率，有效改善团城山污水处理厂进水浓度低的环境问题。

团城山片共涉及到十个社区：青龙山社区、陈百臻社区、杭州东路社区、皇姑岭社区、箭楼下社区、柯尔山社区、马鞍山社区、石榴园社区、肖家铺社区、袁家畈社区。其中居民住在比较集中的社区有：石榴园社区、青龙山社区、柯尔山社区、箭楼下社区。区域内共有雨、污水混接点共计111个。陈百臻社区范围内共有13个混接点，青龙山路宏维支线北侧杭州东路小区2#楼东南角有1个混接点，皇姑岭社区共有15个混接点，箭楼下社区共有27个混接点，柯尔山社区共有20个混接点，马鞍山社区共有3个混接点，青龙山社区共有5个混接点，石榴园社区共有5个混接点，肖家铺社区共有9个混接点，袁家畈社区共有13个混接点。此次计划新增改造管网约14.5km，详见表3-17。

表3-17团城山管网工程量表

| 社区名称 | 管径（mm） | 管长（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙山社区 | BXH=300X400 | 126 | 雨水 |
|  | 600 | 152 |  |
|  | 500 | 256 |  |
|  | 400 | 61 |  |
|  | 300 | 100 |  |
|  | 400 | 2958 | 污水 |
| 陈百臻社区 | 400 | 26 | 污水 |
|  | 500 | 220 |  |
| 杭州东路社区 | 400 | 32 | 污水 |
| 皇姑岭社区 | BXH=300X400 | 93 | 雨水 |
|  | 400 | 248 | 污水 |
| 箭楼下社区 | BXH=300X400 | 601 | 雨水 |
|  | 400 | 164 |  |
|  | 300 | 18 |  |
|  | 400 | 425 | 污水 |
| 柯尔山社区 | BXH=300X400 | 417 | 雨水 |
|  | 500 | 192 |  |
|  | 400 | 575 |  |
|  | 300 | 201 |  |
|  | 500 | 333 | 污水 |
|  | 400 | 1395 |  |
| 马鞍山社区 | 800 | 68 | 雨水 |
|  | 600 | 30 |  |
|  | 500 | 165 |  |
|  | 500 | 3 | 污水 |
|  | 400 | 130 |  |
|  | DN100 | 44 |  |
|  | DN50 | 172 |  |
| 石榴园社区 | 800 | 41 | 雨水 |
|  | 600 | 203 |  |
|  | 500 | 1102 |  |
|  | 400 | 1090 |  |
|  | 300 | 473 |  |
|  | 400 | 575 | 污水 |
| 肖家铺社区 | 400 | 1454 | 污水 |
|  | 500 | 4 |  |
|  | DN100 | 62 |  |
| 袁家畈社区 | 400 | 332 | 污水 |
| 总计 | 14541m |  |  |

      - 青山湖青港湖生态修复二期工程

湖泊生态修复一期工程（前期黄石市水污染治理工程的一个子项）中青港湖主要在西侧区域的南北岸进行生态修复。主要包括生态护坡和水生植物重建。针对青山湖的岸带现状（护岸已基本形成），本项目拟在青山湖1～4号湖中进行生态修复，主要包括局部生态护坡、生物接触氧化填料、水生植物重建等工程。

锁前港是青港湖的唯一出口，但锁前港排水排污设施多已近报废，且港内由于多方原因淤塞严重，为了保证青港湖出水顺畅，必须对对锁前港进行整治改造。

江湖连通工程子项由于相关政策限制已无法实施。根据2017年1月的《亚行备忘录》，作为江湖连通工程中的青山湖3座景观桥移纳入到本次湖泊生态修复二期工程中实施。

（1）青港湖生态修复工程

依据水质净化、生态景观功效显著、符合规划与地方需求及因地制宜的原则，本项工程主要设计了青港湖大泉路入口区、生活体验休闲区、湖畔景观区、绿色生态区等。

1）青港湖大泉路入口区

对入口区域的现状植被进行整合，对正对入口区的几棵现状较好的树木进行保留，对于现状的一些灌木植物进行梳理。最后在区域的东北角增添了一个活动大草坪，对于生态修复提供很大帮助，在沿岸区域种植了各种水生植物，在区域的中部结合水中栈道种植大量水生植物，对于水体的净化起到一定作用。

主要工程内容：

①栈道

长：38m；宽：2m；面积：76m²；材质：樟子松，原木

②活动大草坪

总面积：2800m²

③水生植物

总面积：约2000m²，种植芦苇、蒲草等

④管理用房

建筑面积：50m²

⑤卫生间

建筑面积：45m²

⑥其他

场地平整、土方工程：60000m³；室外景观照明、电气设备：1项；环湖绿道：8000m²；生态驳岸：1500m；给、排水工程：1项；园建铺装：1项。

2）生活体验休闲区

在生态修复上：对区域内部较完整的植被群落进行保留的前提下增加了一些新的植被覆盖，同时在区域的下半区域增添了多功能大草坪和雨水花园等有利于生态修复的处理。在水质净化上：在滨水区域增添了较多的亲水平台以及栈道，种植了有特色的水生植物。

主要工程内容：

①栈道平台

总面积：1200m²；材质：樟子松。

②活动大草坪：

总面积：2000m²

③雨水花园

总面积：5500m²

④水生植物

总面积：3600m²，种植芦苇、蒲草、睡莲等

⑤其他

场地平整、土方工程：60000m³；室外景观照明、电气设备：1项；环湖绿道：6500m²；生态驳岸：1500m；给、排水工程：1项；园建铺装：1项。

3）湖畔景观区

增加一些乔木等绿植来丰富景观，加强生态修复。该区域主要进行水质净化：将鱼塘田埂去除融入到青港湖中，将鸭儿湖与青港湖通过景观桥，通涵洞等形式进行水系上流通形成流动水体，再增加睡莲蒲草等水生植被从而达到净化水质的效果。

主要工程内容：

①栈道平台

总面积：面积：700m²；材质：樟子松，原木

②鱼塘面积

总面积：22000m²

③水生植物

总面积：1400m²，种植蒲草、睡莲等

④其他

场地平整、土方工程：70000m³；室外景观照明、电气设备：1项；环湖绿道：8000m²；生态驳岸：1500m；给、排水工程：1项；园建铺装：1项。。

4）绿色生态区

包含一些乔木等绿植来丰富景观，以及设计了大草坪、雨水花园来进行生态修复。在水质净化上多利用水生植被来净化水质。

主要工程内容：

①栈道

长：94m；宽：2m；面积：188m²；材质：原木、樟子松

②大草坪

总面积：1000m²

③雨水花园

总面积：3000m²

④水生植物

总面积：芦苇、蒲草、睡莲等 1100m²

⑤管理用房

建筑面积：50m²

⑥卫生间

建筑面积：45m²

⑦其他

场地平整、土方工程：70000m³；室外景观照明、电气设备：1项；环湖绿道：6000m²；生态驳岸：1500m；给、排水工程：1项；园建铺装：1项。

（2）锁前港改造工程

锁前港，东起鸭儿湖，西至花马湖，流入花马湖，总长5.86km，承雨面积761hm²。本次工程治理范围为3.1km。工程主要任务包括堤排洪港清淤疏挖、港道衬砌等。

主要工程内容：

①排洪港疏浚与扩挖，保障行洪断面

河道宽度以行洪通畅为前提，确保设计洪水顺畅通过。凡现有河道宽度大于设计断面的，尽量保持原状；淤塞、卡口，河底倒坡严重，以及小于设计断面阻碍行洪的，按疏挖清障处理，总长度约3.1km。

根据新测地形图，锁前港现状港底高程为17.58~19.20m，本次设计对现有河道进行清淤，使港底高程达到16.08~17.1m，，锁前港总清淤面积约为33703m2，平均清淤深度约为1.2m，清淤量约为40444m3。新闸港现状港底高程为14.65~15.08m，本次设计对现有河道进行清淤，使港底高程达到13.88~14.31m，，新闸港总清淤面积约为21434m2，平均清淤深度约为0.75m，清淤量约为16076m3。本次工程清淤总量约为56520m3。淤泥就近运至一期淤泥处理工程临时堆放场鸭儿塘场址。

②挡墙、护岸工程

本次治理工程护坡、护岸工程总长3.1km。对于沿河两岸主要为耕地农田的，无重要房屋、村庄的河段，河槽冲刷严重，综合比较采用8cm厚C20砼植草砖护砌，局部底板采用30cm厚浆砌石衬砌，所选用砂浆等级为M7.5；

由于本身排洪港就比较狭窄，在穿越城区的地段，或与道路有并行相交关系的港段，本着尽量不占用行洪断面，同时避免过多征地的原则，对于沿河崩岸严重，或河岸堤防用地被村庄、厂房、学校占用的河段，采用M7.5浆砌石挡土墙进行整体衬砌，墙顶宽0.5m。

根据黄石市振兴勘察设计有限公司提供的《关于锁前港治理对下游影响的说明》，本项目河道清淤整治工作完成后，对汉池闸下游河段不会造成影响。

表3-18 锁前港改造工程量

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网（d500mm） | m | 3000 |  |
| 2 | 岸线绿化 | m2 | 15000 |  |
| 3 | 锁前港疏浚 | m3 | 40000 |  |
| 4 | 护岸工程 | m | 5000 |  |

（3）青山湖景观桥建设

根据《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2004），桥荷载标准按公路Ⅱ级标准设计，1～3号桥桥面宽分别5.5m 、4.0m、7.5m；按4级建筑物设计，采用简支式现浇钢筋砼T型梁，单跨桥长10m。

景观桥恢复主要工程量见表3-19。

表3-19  青山湖景观桥工程量

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 2296 |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 277 |  |
| 3 | 各类混凝土 | m3 | 408 |  |
| 4 | 钢 筋 | t | 69 |  |
| 5 | 浆砌石拆除 | m3 | 875 |  |

      - 垃圾中转站设备更新及环卫车辆批量采购

作为黄石市利用亚行贷款“黄石水污染综合治理项目”子项之一，黄石市固体废弃物收集管理工程计划投资1.34亿，主要建设内容包括新建21座中转站（其中9座水平压缩收集站、12座垂直压缩转运站）、改造3座垂直压缩转运站、建设7处环卫基地（包括基层服务设施、停车场、环卫职工宿舍），配置垃圾收运车辆109台，并在亚光社区开展垃圾分类试点工作。

同时根据项目整体实施情况，结合黄石市创建国家卫生城市工作需要，本次项目调整建议新增1个设备包，主要包括：

①垃圾中转站设备：垂直是垃圾压缩机8台、吸污车5辆、垃圾压缩车4辆、垃圾转运车14辆、钩臂车9辆；

②道路清扫设备车辆：洒水车4台、洗扫车2台、小型清扫车11台、栏杆清扫车1台；

③园林系统设备：洒水车16台、游路冲洗车8辆、高空修建车6台、绿化保洁电瓶车30辆；

④磁湖水面垃圾收集设备：钩臂车8辆、垃圾转运车7辆、湖面岸线保洁船4艘，湖面垃圾收集船3艘，汽车起重机1台。

      - 排水疏通应急设备专项

黄石市为全国30个重点防汛城市之一，由于气候变化，极端天气频发，给城市防汛排渍造成极大威胁。

黄石市对于城市排水设施管理是按两级划分：市管道路上的排水设施由市排水管理处负责管理维护，其余排水管网按照属地原则由各城区负责管理维护。目前，仅市排水管理处有部分专业疏通机械设备，各城区维护单位均无疏通机械设备，全靠人力疏通，加之现状城市管网管径较小，导致疏通维护难度较大，效率较低，人工疏通也存在安全隐患，清捞出来的淤泥堆积在路面上也会形成二次污染。

另外，根据《黄石市“五水共治”－排渍水三年行动计划》要求，需按照城市建成区每平方公里应急排涝能力不低于100立方米/小时的标准，足量配备抽水泵、移动泵车等，并配套相应的自主发电设备，确保2018年前全市力争新增应急设备排水功率不小于4000立方米/小时。

鉴于以上情况，为了提高工作效率、保证安全生产、避免二次污染，急需配备一些专业疏通机械设备和应急排涝设备。

根据黄石各城区及排水管理处，污水管理公司的需求，结合实际情况，本次设计采购的排水疏通应急设备具体配置情况如表3-20。

表3-20  排水疏通应急设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛抢险指挥车 |  | 1辆 | 防汛排渍指挥部 |
| 2 | 移动泵车 | 排水量1800M3/h | 1辆 | 用于城区渍涝应急抢险 |
| 3 | 依维柯市政设备抢修车 | NJ5045XGCZ5A | 1辆 | 用于泵站电力、电器设备应急抢修 |
| 4 | 厢式皮卡车 |  | 2辆 | 用于排水许可及设施日常巡查 |
| 5 | 管网疏浚车 | 东风天锦126匹底盘，6M3水箱，进口柱塞泵，进口喷头。（组装车） | 7辆 | 黄石港区、下陆区、铁山区、污水处理公司、排水管理处各1辆、西塞山区2辆 |
| 6 | 抓斗式清捞车 | wgpz-6c | 6辆 | 黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、污水处理公司、排水管理处各1辆 |
| 7 | 淤泥运输车 | 容量5M3 | 6辆 | 黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、污水处理公司、排水管理处各1辆 |
| 8 | 联合疏通车 | SWEEPER JV25 | 1辆 | 排水管理处 |
| 9 | 小型疏通绞车 | 组装车 | 7辆 | 黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、污水处理公司各1辆、排水管理处2辆 |
| 10 | 拖挂式移动水泵 | 主机：博格凸轮泵（组装车） | 5台 | 黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、污水处理公司各1辆 |
| 11 | 管道检测机器人 | 配备可视探头 | 2台 | 排水管理处、污水处理公司 |
| 12 | 毒气检测仪 | DR-700 | 6台 | 黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、污水处理公司、排水管理处各1台 |
| 13 | 路面易渍点预警系统 |  | 1套 | 排水管理处 |
| 14 | 向导V导向仪 | itrack（免开挖） | 2套 | 排水管理处、污水处理公司 |

    - 施工总布置

      - 施工场地

本工程是城市治理工程，工程项目均分布在城区范围内，各施工点相对较为分散，

因此施工辅助设施视具体情况分散并相对集中布置。在施工布置上应尽量利用城区内可 利用的场地和设施，少占场地，同时应尽量避免防碍城区交通。

根据工程范围及施工特点，现场主要设置4处布置区。

青山湖提水布置区所在干堤堤内有一级台地，地面高程为22.5m，宽为22～24m，可作为布置用地；其它布置区分别设置在建筑物集中的位置。每处布置区根据施工的需 要，相应的选择配设施工所需要的设备，如建筑物施工区主要布置钢筋模板加工场、机 械设备停放场、基础处理设备场等，施工人员生活营地及设代、监理管理用房考虑全部 租房，机械维修考虑在城区内维修厂进行。主要施工辅助企业规模及占地面积详见表3-21。

表3-21施工场地区情况一览表

| 项目 | 规 模 | 建筑面积 | 占地面积 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m² | m² |  |
| 施工用房 |  |  |  | 按 4 处计，租房 1200 m² |
| 办公用房 |  |  |  | 租房 600m² |
| 综合仓库 |  | 100×4 | 200×4 | 设置 4 处 |
| 钢筋仓库 |  | 50×3 | 100×3 | 设置 3 处 |
| 钢筋、模板加工场 |  | 100×3 | 200×3 | 设置 3 处 |
| 施工供电 |  |  |  | 引用网电 |
| 施工供水 |  |  |  | 利用市自来水 |
| 机械设备停放场 |  | 50×4 | 300×4 |  |
| 场内交通 | 泥结石路面，宽 4m，长 4.1km |  |  |  |
| 合 计 |  | 1050 | 2900 | 租房 1800m² |

      - 临时堆土场

由《工可报告》以及现场调查可知，箱涵、隧洞、港渠开挖土石方不能立即回填，施工期利用方需临时堆 放，就近堆放运距按 1km 考虑，本项目共设置 7 处存在料场，其中青山湖泵站、青山湖箱涵利用方占地4.88hm²，位于江滩存料场。存料场设置详见表3-22。

表3-22临时堆料场情况一览表

| 编号 | 方量 | 占地 | 存料来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 万m³ | hm² |  |
| 1 | 8.84 | 4.88 | 青山湖泵站、青山湖箱涵 |
| 2 | 5.18 | 2.6 | 大泉路箱涵 |
| 3 | 0.14 | 0.07 | 青港湖生态港渠 |
| 4 | 1.91 | 0.96 | 王家桥生态港渠 |
| 5 | 0.82 | 0.41 | 青港湖提水泵站 |
| 6 | 0.03 | 0.02 | 青山湖 2#湖桥（三座） |
| 7 | 0.36 | 0.18 | 南北磁湖生态港渠 |
| 合计 | 17.28 | 9.12 |  |

  - 施工组织

    - 交通条件

（1）对外交通：本工程需要从外运进的建筑材料主要为钢筋、模板及施工机械等。施工物资及机械设备全部采用公路运输，施工区位于城区，工区沿线道路是黄石市的主要交通要道之一，路面宽、路况好，可作为施工对外交通的主要干线。现有交通条件完全满足施工期运输要求。

（2）场内交通：场内交通运输包括砂石料、块石、混凝土及工地至弃渣场的施工道路，主要运输工具是汽车，其次是机动翻斗车及人力斗车。工程施工，线路长，面广， 可根据施工特点及地形条件沿线选择布置施工道路，可根据地形条件合理的布置。

    - 建筑材料及力能供应

根据设计对材料的需求，该项目所需主要材料为块石、砂、碎石、钢材、木材、水泥及水、电。

工程区砂、石、土料等天然建筑材料储量丰富，唐白河（唐河）是沿线建筑用砂的主要产区，石料从樊城区附近采石场采购，能够满足工程需要。

钢材、构造物用高标号水泥等可采用公开招标的形式选择合格的供应商，地材可以就近在黄石市购买。

工程区有国家电网和地方电网覆盖，工程区施工用电可就近接入电网。

工程区水源丰富、水质优良，城市自来水供应网分布各工程段，取水方便。

    - 施工方法及工艺

工程施工主要施工项目包括土方开挖、土方回填、混凝土浇筑、灌注桩施工等。

（1）土方开挖

土方开挖部位主要是提水泵站、输水管道坑槽及其它部位的零星开挖。提水泵站开挖量较大，选择2m³反铲挖掘机配10t自卸汽车，由于干堤处及附近没有较大面积的场 地堆存土料，因此只能运输到 5km 外的弃渣场临时堆放，由于这部分土料大部分还需要 回填利用，因此，应做好临时堆料场场地清理、平整、隔离、排水等保护工作，避免土料的污染。

输水管道坑槽采用1～2m³反铲挖掘机配5～10t自卸汽车，部分土方需要回填利用， 管道沿线部分路段有场地可临时堆渣，部分路段挖土需要运输较长距离堆放，平均运距按1km计，其它多余土方需要运输到弃渣场堆放，运距见平衡表。

输水管道有部分沿着街道中间的花坛隔离带铺筑，如大泉路输水箱涵、磁湖提水泵 站引水箱涵、南北磁湖生态港穿路箱涵等，两侧是城市交通道路，不宜中断，且路面是 混凝土，因此，在开挖坑槽时不能放坡，只能垂直开挖，为了防止土基边坡垮塌，在开 挖前需要采取措施，可采用旋喷桩挡墙也可选用钢板桩，分析比较后选用打钢板桩保护 两侧边坡，合计长度7km。

其它部位的开挖量相对较少，选择0.5～1m³反铲挖掘机配5t自卸汽车运输，能利用的土方就近堆放，弃渣运到弃渣场。

土方开挖主要采用反铲开挖，各分项工程也需要人工配合。

（2）土方回填

土方回填包括各建筑物基坑回填、管网基坑回填等。

在涵管周边及其上面2m范围内的回填土方，需要考虑到涵管的强度和承载能力，选择机动翻斗车或人力斗车运土入仓，由蛙式夯、人工夯夯实，涵管顶2m以上填土可采用自卸汽车直接运土入仓，采用轮胎碾、振动碾碾压密实。

污水提水泵站土方回填属于长江干堤回填，必须严格控制质量，达到干堤回填质量要求。卸土及碾压沿纵轴线方向进行填筑。每个施工面填筑时，分成铺填、平整晾晒、碾压、检测四个作业面按层流水作业，直至完成填筑。土料卸到填筑面后，及时用推土 机进行摊铺、平整，采用振动碾等机械进行碾压，防止漏压、欠压和过震。机械碾压不到的部位用小型内燃式冲击夯夯实，局部地方由人工采用连环套打法夯实。

（3）混凝土浇筑

混凝土浇筑部位主要是提水泵站及管道基座，选用商品混凝土，由 6m³混凝土搅拌车运输到浇筑区，平均运距按10km计，各建筑物配HB30型混凝土泵入仓浇筑，管道基座由搅拌车运到现场后由人工运输到浇筑部位。 混凝土浇筑过程中应加强质量的管理与控制。应控制混凝土的自由下落高度，不宜大于2m，超过时，应采用溜管、串筒或其它缓降措施；混凝土应随浇随平，不得使用 振捣器平仓。混凝土浇筑应连续进行，上层混凝土应在下层混凝土凝固前浇筑，若因故 中断且超过允许间歇时间，应按施工缝处理。施工缝的处理应按规范要求进行。另外， 在冬季浇筑时应控制入仓温度不低于 10℃，同时加强表面的覆盖，防止寒潮的袭击。采用插入式振捣器振捣混凝土。

（4）调压井

调压井深30m、开挖直径4.2m，衬砌厚度0.5m。调压井下通过涵管与大泉路箱涵连通。纵观调压井的结构，适宜选择自上而下全断面开挖，手风钻钻孔，浅孔爆破，注意 爆渣飞石。在调压井基坑顶部岩面安装一台建筑塔机配渣篮出渣，卸入自卸汽车运到弃 渣场。混凝土采用搅拌车卸入1m³卧罐，再由塔机吊运入仓浇筑，采用插入式振捣器振捣。

  - 工程占地

本项目征占地包括下游湿地工程、铁山区下陆区管网工程、青山湖青港湖生态修复工程等3项工程。占地类型主要包括湖泊水面、街巷用地、旱地、其它林地、城镇及工矿用地、农村宅基地、坑塘水面、内陆滩涂及空闲地等地类，根据《可研报告》中施工组织设计及工程征地相关章节，结合现场 调查测算了本项目的占地数量，并对工程占地进行分类统计，测算本项目推荐方案共占 压各类土地面积计190.48hm²，其中永久占地117.83hm²，临时占地72.65hm²，占地情况详见表3-23。

表3-23项目占地情况一览表

| 项目区 |  | 占地性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 城镇 及 工矿 用地 | 住宅用地 | 交通运输用地 | 水域及 水利设施用地 |  |  | 其它 用地 | 小计 | 永久 | 临时 |
|  |  | 旱地 |  | 农村宅 基地 | 街巷用地 | 湖泊 水面 | 坑塘 水面 | 内陆 滩涂 | 空闲地 |  |  |  |
| 污水管网区 | 小计 | 8.82 | 0.10 | 2.20 | 51.30 |  |  |  | 0.27 | 62.69 | 10.41 | 2.28 |
| 生态修复区 | 湖体清淤工程区 |  |  |  |  | 29.97 |  |  |  | 29.97 |  | 29.97 |
|  | 生态修复工程区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工布置区 |  |  |  |  |  | 0.80 |  | 2.81 | 3.61 |  | 3.61 |
|  | 淤泥临时堆放场 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  | 5.00 |
|  | 施工便道 |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  | 1.50 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 44.97 | 0.80 |  | 4.31 | 50.08 |  | 40.08 |
| 下游湿地工程区 | 人工湿地 |  |  |  |  |  | 30.80 |  | 7.20 | 38.00 | 38.00 |  |
|  | 配套建筑物 |  |  |  |  |  |  |  | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |
|  | 施工场地 |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |  | 0.40 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 30.80 |  | 8.86 | 39.66 | 39.26 | 0.40 |
| 合计 |  | 8.82 | 0.10 | 2.20 | 51.30 | 44.97 | 31.60 | 0 | 11.26 | 190.48 | 117.83 | 72.65 |

  - 土石方及其平衡情况

    - 主体工程土石方

本项目为平原区整治开发工程，除拆除碍航桥梁之外，其他挖填方均为土方。经统计，本项目主体工程总挖方量为111.33万m³，填方22.47万m³，无借方，弃方3.81万m³。本项目主体工程土石方平衡详见表格3-24（报告文字中土石方未特别注明的均为自然方，下同）。土石方流向图见图3-3。

表3-18主体土石方平衡数量表（单位：万m³）

| 项目区 |  |  | 清淤 | 拆除 | 开挖 |  | 回填 | 利用 | 借方 |  | 弃渣 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 土方 | 石方 |  |  | 数量 | 来源 | 永久 | 临时 | 去向 |
| 污水管网区 |  |  |  | 1.79 | 8.88 |  | 6.86 | 6.86 |  |  | 3.81 |  | 市政弃渣处理 |
| 生态修复工程区 | 湖体清淤 工程区 | 原位固化清淤 | 33.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.32 | 鸭儿塘临时堆放场 |
|  |  | 压缩脱水固化清淤 | 39.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.44 |  |
| 人工湿地工程区 | 人工湿地 |  |  |  | 14.04 |  | 15.61 | 14.04 |  |  |  |  |  |
|  | 配套建筑物 |  |  |  | 1.57 |  |  | 1.57 |  |  |  |  |  |
| 项目合计 |  |  | 72.76 | 1.79 | 23.11 | 0.00 | 22.47 | 22.47 |  |  | 3.81 | 72.76 |  |

注：本项目桥梁建筑物拆除的建筑垃圾已计入土石方。

图3-3  土石方流向图

    - 表土剥离与平衡

本项目主要占用旱地、用地、河流水面、内陆滩涂等，主体工程设计在工程施工期对占用耕地区域的表土进行剥离保护，后期用于复耕或工程区绿化覆土。表土剥离深度为30cm，经过对工可报告的分析，枢纽工程区、工程管理区表土剥离面积分别为38.58hm²、1.56hm²，表土剥离量分别为11.57万m³、0.86万m³；表土集中堆放至枢纽工程施工场地，后期回覆至枢纽工程区、工程管理区内部的可绿化区域。

在主体设计中，对临时占地范围内提出了表土剥离的要求，但是并没有计列工程量，本方案在对临时工程现场调查结合占地类型分析的基础上，对临时工程区域进行表土剥离保护，平均剥离厚度约为30cm。经核算，弃土场区可剥离表土面积96.19hm²，剥离表土约28.86万m³，堆放于沿线各自弃土场占地范围内；施工场地区可剥离表土面积2.87hm²，剥离表土约0.86万m³，堆放于施工场地一侧。各工程区具体剥离面积与数量分析详见5.3.3。表土数量与平衡见表3-19。

表3-19项目表土平衡数量表

| 工程单元 | 表土剥离 |  |  |  | 覆土 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 剥离面积 | 剥离量 | 平均剥离 厚度 | 去向 | 覆土量 | 平均覆土 厚度 | 来源 |
|  | hm² | 万m³ | m |  | 万m³ | m |  |
| 主体工程区 | 38.58 | 11.57 | 0.3 | 施工场地 (CD-9) | 11.57 | 0.6 | 枢纽工程区 |
| 弃土场区 | 96.19 | 28.86 | 0.3 | 各弃土场 | 28.86 | 0.3 | 弃土场 |
| 施工场地区 | 2.87 | 0.86 | 0.3 | 施工场地 (CD-9、CD-14) | 0.86 | 0.3 | 施工场地 |
| 工程管理区 | 1.56 | 0.47 | 0.3 | 施工场地 (CD-9) | 0.47 | 0.5 | 工程管理区 |
| 合计 | 139.20 | 41.76 |  |  | 41.76 |  |  |

    - 项目区土石方汇总

本项目土石方汇总数量包括了主体工程土石方、沿线表土、桥梁拆除。本阶段《可研报告》对主体土石方数量进行了汇总统计。本方案根据项目特点与现场调查情况，对表土进行了估算统计。因此，本项目汇总后的土石方总挖方量为193.09万m³，填方70.01万m³，无借方，弃方为123.08万m³。详见表3-18。

表3-18项目分区土石方数量汇总表

| 项目区 | 挖方 |  |  |  | 填方 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开挖方 | 表土 | 桥梁拆除 | 小计 |  |  |  |
|  | 万m³ | 万m³ | 万m³ | 万m³ | 万m³ | 万m³ | 万m³ |
| 污水管网区 | 74.45 |  |  | 74.45 |  |  | 74.45 |
| 生态修复区 | 1.26 | 0.47 |  | 1.73 | 1.61 |  | 0.12 |
| 人工湿地区 | 0.62 |  | 1.06 | 1.68 | 0.62 |  | 1.06 |
| 合计 | 150.27 | 41.76 | 1.06 | 193.09 | 70.01 | 0 | 123.08 |

  - 工程投资

本项目投资估算为93017万元，其中土建投资40164万元。根据省交通主管部门建设投资的有关政策，结合本项目的实际情况，本项目资金由两部分组成：部、省补助资金和地方政府自筹资金。

  - 进度安排

本项目计划2017年10月开工建设，2019年12月建成，建设工期28个月。项目实施进度计划见图3-2。

图3-2 本项目施工进度计划图

  - 拆迁安置与专项设施改（迁）建

本项目全线预计拆迁建筑物1822m²。本项目拆迁安置采用建设单位货币补偿、地方政府协调安置的办法稳妥安置。目前项目尚处于可行性研究阶段，拆迁工作尚未开始，安置地点尚未最后确定，加之面积小，又非常分散。在签订的拆迁合同中要明确，安置区建设水土流失防治责任划归建房者。

- 项目区概况

  - 自然条件

    - 地质

      - 地质构造

项目区域总体上属于扬子地台区，下杨子台坪大冶台褶带内，断裂不发育，未见断层，节理裂隙中等-弱发育，且与秦岭－大别褶皱系的桐柏－大别断隆相交接。受大地构造格局的影响，项目区的构造形迹较发育，小型褶皱和断裂较多，主要的断裂带为阳新断裂，该断裂呈东西向，实为数条平行断层组成，断面倾向南，倾角50°～70°。该断裂对本区的构造形态及岩浆分布有明显的控制。断裂之北部多为短轴状褶皱，南部为线状倒转褶皱。该断裂大致相当川中式和江南式基底分界断裂，它可能西延至嘉鱼过洪湖断裂与天阳坪-监利断裂相连。该断裂位于路线末端，对路线影响不大。

      - 地层及岩性

项目区主要为沉积建造地层区，中三叠世以后主要为陆相湖盆碎屑岩沉积建造。地表第四系堆积层有多种成因类型，分布不连续，厚度变化大。地层出露较复杂，主要出露第四系、三叠系地层。

      - 地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），勘察区50年超越概率10%地震动峰值加速度为0.05g，特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为VI度。根据湖北省建设厅颁发的《关于确定我省主要城镇地震设防烈度、地震设计加速度和设计分组的通知》，铁山区、下陆区地震基本烈度为VI度区，抗震设防烈度为VI度。

      - 水文地质条件

本区地下水蕴藏量较为丰富，区域地下水类型按含水介质的不同可分为松散层孔隙水和碳酸盐岩裂隙岩溶水两种类型。

（1）松散岩类孔隙水

该含水岩组主要是由第四系各种堆积物组成。主要有分布在出口端沟谷中冲洪积层中孔隙水，分布面积小，含水一般；零星分布的残坡积土层孔隙水，含有水性差，水量贫乏。

孔隙水补给来源主要是大气降水及周边的岩溶泉水，受季节影响明显，流量不稳定。

（2）碳酸盐岩岩溶水

该含水岩组主要为向斜核部的三叠系中，岩性主要为薄层灰岩、泥灰岩、白云岩等。隧道围岩主要为碳酸盐岩，岩溶中等发育，地表可见溶洞洼地和水平向古岩溶管道。分布较广范，但整体富水性较差，水化学类型以重碳酸钙型或重碳酸钙镁型为主。

      - 不良地质

本项目地处冲洪积平原区地貌，沿线地势起伏较小，工程地质水文地质条件较简单，主要沿老路进行改扩建，沿线无不良地质

    - 地貌

铁山区、下陆区地处幕阜山北侧，为幕阜山向长江河床冲积平原，过渡地带，辖地内多低山。境内较大的山有东方山、黄荆山、云台山、父子山、七峰山等，最高峰为阳新境内的七峰山主峰南岩岭，海拨860m，次高峰为大冶太婆尖，海拔839.9m，最低处为阳新境内的富水南城潭河床，海拨8.7m。市区形状呈”入”字形，三面环山，一面临江。全境地势由西南向东北倾斜，地形破碎，局部地方形成不完整的山间盆地。岗地坡度一般较为平缓，沿江一带标高较低。

项目区属冲洪积平原区地貌。本项目沿线处于平地区，右侧临长江，路线沿山边平坦地带展布，地势开阔，地形起伏不大；沿线最高点位于桩号K3+000处，海拔高度为25.81m，沿线最低点位于桩号K10+015处，海拔高度8.60m。

综上所述，本项目沿线所经区域总体处于冲洪积平原区地貌。

    - 气象

项目区属北亚热带温暖湿润季风气候区，其气候特点为：热量丰富，光照适宜，雨水充沛，光温水配合协调；一年四季分明，春季冷暖多变、阴雨连绵，夏季酷热多雨，秋季气候干燥、凉爽，冬季寒冷干燥。项目区年平均气温在17℃，最热月（7月）平均29.2℃，最冷月（1月）平均3.9℃。极端最高气温40.3℃，极端最低气温-11℃。无霜期年平均264d，年平均降雨量1382.6mm，年平均降雨日132d左右，年日照1666.4～2280.9h。多东南风，年平均风速为2.17m/s。

根据《湖北省暴雨参数图集》（湖北省水文水资源局，2008年），参考项目沿线最近的雨量站统计资料，经计算：10年一遇的1h最大降雨量44.5mm，10年一遇的24h最大降雨量180.2mm，20年一遇的24h最大降雨量217.3mm。

项目区主要气象特征值见表4-1。

表4-1  项目区气象特征值

| 项目 | 单位 | 铁山区、下陆区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均年降水量 | mm | 1382.6 | 1966～2015年 |
| 多年平均蒸发量 | mm | 1320 |  |
| 多年平均气温 | ℃ | 17 |  |
| 极端最高气温（1966.8.10） | ℃ | 40.3 |  |
| 极端最低气温（1969.2.1） | ℃ | -11 |  |
| 年积温（≥10℃） | ℃ | 5700 |  |
| 无霜期 | d | 264 |  |
| 多年平均相对湿度 | % | 75 |  |
| 多年平均风速 | m/s | 2.17 |  |
| 多年平均日照时数 | h | 1666.4～2280.9 |  |
| 最大冻土深度 | cm | 4 |  |
| 10年一遇1h最大降雨量 | mm | 44.5 |  |
| 10年一遇24h最大降雨量 | mm | 180.2 |  |
| 20年一遇24h最大降雨量 | mm | 217.3 |  |

    - 水文

水系及河流本区地处冲洪积平原区，濒临长江，境内河渠交错，湖泊、塘渊较多，区内地表水系极为发达，均属长江水系。众多南北向及东西向人工修筑的排洪渠道纵横交错，形成了区内网格状的水文网络。

项目区的主要水系为长江，主要湖泊包括黄石市城区的磁湖、青山湖及青港湖。

（1）长江流经黄石市城市东侧。区内（上港闸-三洲）全长约32.08km。2006年黄石市长江干流过境客水量5400亿m³，水质III 类，良好。

根据国务院以国函【2008】62 号文批复的《长江流域防洪规划》，城陵矶以下长江河段能防御 1954 年型洪水。黄石港堤堤防洪水位近似取黄石站水位，其外江防洪水位为25.57m。

（2）磁湖流域因“湖边多磁石”而得名，位于湖北省东南部，长江中游南岸的黄石市区内，汇水面积62.80km²，磁湖有2条主要港道，分别为园门港和程家港，园门港发源于下陆区园门村，于大张家于村汇入磁湖，全长8.40km。湖水经胜阳港闸与长江连通。磁湖被黄石市杭州路一分为二，分别为北磁湖、南磁湖，北磁湖水质稍好于南磁湖。磁湖湖面约9.16km²，平均水深约2.11m，根据磁湖现状调度运行管理及磁湖景观的要求，确定磁湖正常水位16.83m。

（3）青山湖位于磁湖北部，汇水面积为6.20km²，水域面积为0.52km²。其由4个子湖组成，从西自东依次为1#、2#、3#、4#湖，湖水通过4#湖经青山湖排涝泵站与长江相 连。根据水下地形实测数据显示，1号、2号、3号及4号湖湖底地势比较平缓。其中1号、3号及4号湖平均湖底高程为15.69m、水深在1.2m左右；2号湖为一港渠，平均底高程为16.38m、水深0.46m。江湖连通工程实施后，磁湖、青山湖、青港湖三湖将实 现连通，青山湖正常水位均按 16.83m 运行。

（4）青港湖在磁湖以北，青山湖以西，属花马湖流域，现状由于城市建设，港道淤塞，青港湖与花马湖流域港道基本不通，汇水面积为3.30km²，水域面积为0.70km²，其中青港湖主湖水域面积为0.60km²，水位为16.78m，现状湖内总水量为60.25万m³。

现有青港湖被一养猪场的围堤将其隔开，分为鸭儿塘及青港湖主湖。根据实测数据显示，青港湖湖底地势比较平缓。其中鸭儿塘平均湖底高程为15.50m、水深在0.5m左右；青港湖主湖区平均底高程为15.15m、水深1.6m。

青港湖现状无防洪调度规程，青港湖现状一侧为公路，一侧为盘龙山，故采用青港 湖沿岸最低点高程作为防洪水位，其防洪水位为19.5m。

项目区水系图详见附图2。

    - 土壤

项目沿线及影响区域土壤成土母质多样，土壤种类繁多。根据现场调查，本项目沿线土壤类型主要有潮土、水稻土及红壤等3个土类。

潮土：主要为壤土型灰潮土和粘土型灰潮土，壤土型灰潮土由硅质岩区的河流冲积物发育而成，土壤质地轻壤－中壤，呈中性，质地适中，土体绵软，适耕期长，土壤有机质含量中等而高于砂土型潮土，速效钾缺乏。粘土型灰潮土发育于近代河流冲积物和湖相沉积物，土壤土层较为深厚，整个土体质地粘重。浅灰潮土田由石灰岩区流域沉积物发育而成，耕层土壤质地为砂壤－重壤，中性－微碱性，土色棕或暗黄色，土壤结构良好，易耕作，易发苗，通透性能强，蓄水保肥能力弱，施肥见效快，但后进不足，作物易早熟。

水稻土：项目沿线均有分布，以低湿平地和湖滨洼地分布最为集中，主要为淹育型水稻土中的浅灰潮土田，土层厚度为100～160cm。

红壤：发育于多种母质，剖面有明显的淋溶淀积，有明显的红色心上层，土层较深厚，呈酸性反应第四纪粘土和红砂岩风化物，分布于项目南岸的丘陵区。

表4-2  项目区沿线土壤理化性状表

| 土壤类型 |  | 土壤 容重 (g/cm³) | 土壤养分含量 |  |  |  |  |  | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有机质 (%) | 全氮 (%) | 全钾 (%) | 速效钾 (mg/kg) | 全磷 (%) | 速效磷 (mg/kg) |  |
| 潮土 | 壤土型灰潮土 | 1.30 | 1.16 | 0.084 | 1.896 | 76 | 0.080 | 5.2 | 7.0 |
|  | 粘土型灰潮土 | 1.32 | 1.57 | 0.105 | 1.940 | 119 | 0.084 | 19.4 | 7.0 |
| 水稻土 | 浅灰潮土田 | 1.18 | 1.59 | 0.102 | 1.506 | 81 | 0.069 | 5.7 | 7.9 |
| 红壤 |  | 1.21 | 1.62 | 0.09 | 1.55 | 92 | 0.055 | 3.3 | 5.6 |

    - 植被

项目区植物区系属中亚热带常绿阔叶林向北亚热带阔叶林过渡的地带，全区的蕨类和种子植物有106科，607属、1066种，兼具南方和北方植物区系成分。常绿阔叶林和落叶阔叶林组成的混交林是全区典型的植被类型。主要树种有栎、松、柏、杉木、樟树、杨树、刺槐、紫穗槐等，自然草类主要有茅草和黄背草，人工草类以狗牙根、紫花苜蓿、三叶草和百喜草为主，由于项目区独特的气候条件，植物生长状况良好。区域林草覆盖率为25.2%左右。

    - 其他

本项目位于黄石市铁山区、下陆区境内，根据环境影响评价单位提出的初步结果，该项目占地范围内以及周边不涉及饮用水水源保护区、森林公园、地质公园、地质遗迹、重要湿地等保护区。

  - 社会经济概况

    - 社会经济

铁山区、下陆区位于湖北省黄石市东部，长江中游南岸，低山丘陵腹地。全县现辖6个街道、1个镇，40个社区、16个村委会，1608个居民小组、103个村民小组。2012年大部制改革后，辖一个省级开发区和21个社区、15个行政村。

2015年全年实现地区生产总值160.15亿元，其中：第一产业完成60.38亿元；第二产业完成43.78亿元；第三产业完成55.99亿元。全县工业增加值76.20亿元。全县全社会固定资产投资完成74.03亿元；全县实现地方财政总收入10.80亿元，其中城镇常住居民人均可支配收入20500元；农村常住居民人均可支配收入9340元。

根据下陆区2015年国民经济和社会发展统计公报，国土地面积为2783km²，总人口为107.99万人（2015年末统计），其中农业人口79.15万人。2015年下陆区县实现国内生产总值189.34亿元，其中，实现第一产业55.67亿元，第二产业59.63亿元，第三产业74.04亿元，分别比上年增加5.3%、1.6%和9.0%。全县耕地面积602.59hm²，人均耕地0.06hm²/人，农民人均纯收入9267元。

表4-3  本项目区社会经济一览表（2015年）

| 行政区 | 总面积 | 人口 (万人) |  | 劳 力 (万 人) | 人口 密度 (人/km²) |  | 人均 土地 (hm²/人) |  | 耕地 面积 | 人均 耕地 (hm²/人) |  | 生产总值 （亿元） |  |  |  | 农村居 民人均 纯收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km² | 总 | 农村 |  | 总 | 农村 | 总 | 农村 | km² | 总 | 农村 | 合计 | 第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 | （元） |
| 黄石港区 | 30.50 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 7410 | 0 | 0.01 |  | 0.51 | 0.000 |  | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0 |
| 下陆区 | 57.80 | 11.37 | 2.20 | 0.60 | 1967 | 104 | 0.05 | 0.26 | 13.20 | 0.012 | 0.060 | 45.00 | 0.41 | 32.59 | 12.00 | 4893 |
| 铁山区 | 28.50 | 5.14 | 0.41 | 4.32 | 1804 | 1517 | 0.06 | 0.70 | 3.10 | 0.006 | 0.076 | 26.20 | 0.16 | 17.67 | 8.37 | 6040 |
| 合 计 | 117.000 | 62.54 | 5.34 | 7.09 | 2675 | 303 | 0.04 | 0.44 | 50.81 | 0.008 | 0.095 | 174.08 | 1.73 | 119.97 | 52.38 |  |

    - 土地利用现状

铁山区、下陆区、黄石港区总面积为117.00km²，以耕地及林地为主。其中耕地34.00km²，占土地总面积的29.06%；林业用地21.00km²，占土地总面积的17.95%；园地4.00km²，水域面积为15.00km²，荒地1.82km²，难利用地10.00km²，其他用地8.55km²。项目区人均土地0.05hm²，农业人均耕地0.02hm²。

本项目沿区土地利用现状详见表4-4。

表4-4  本项目区土地利用现状表（2015年）

| 区域类型 | 铁山区、下陆区、黄石港区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（km²） | 比例（%） |
| 土地总面积 | 117.00 | 100 |
| 耕地 | 34.00 | 29.06 |
| 林地 | 21.00 | 17.95 |
| 园地 | 4.00 | 3.42 |
| 水域 | 15.00 | 12.82 |
| 荒地 | 5.00 | 4.27 |
| 难利用地 | 10.00 | 8.55 |
| 其他用地 | 28.00 | 23.93 |

  - 水土流失及水土保持现状

    - 水土流失现状

      - 水土流失分区及类型

根据2013年8月水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知，本项目未涉及。根据2000年8月湖北省人民政府颁布的《省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，铁山区、下陆区属于幕阜山湖北省重点治理区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》，项目区属南方红壤丘陵区，容许土壤流失量为500t/（km²•a）。沿线水土流失以水力侵蚀为主，现状水力侵蚀以微、轻度为主。

      - 区域水土流失现状

根据全国土壤侵蚀类型区划，项目区所处的一级分区为水力侵蚀区，二级分区为南方红壤丘陵区。土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，以大气降水产生的地表径流对土壤及其母质进行剥蚀、搬运和沉积为主，普遍存在的水土流失形式主要是面蚀和沟蚀。据湖北省2006年水土流失遥感数据和调查结果，项目所在的区县水土流失总面积26.52km²，其中轻度侵蚀面积16.42km²，占项目所在区县总面积的14.03%，中度侵蚀面积2.08km²，占项目所在区县总面积的1.78%，强度侵蚀面积7.96km²，占项目所在区县总面积的6.80%，总体来说，水土流失以微度为主。

据湖北省水土流失遥感数据和调查结果，本项目沿线所经行政区水土流失状况详见表4-5。

表4-5  项目区水土流失现状表

| 行政区 | 土地总面积 | 水土流失面积 |  | 水力侵蚀面积 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻度流失 |  | 中度流失 |  | 强度流失 |  |
|  | （km²） | 面积（km²） | 占总面积（%） | 面积 （km²） | 占流失面积 （%） | 面积（km²） | 占流失面积 （%） | 面积（km²） | 占流失面积 （%） |
| 铁山区、下陆区 | 117.00 | 26.52 | 22.67 | 16.42 | 14.03 | 2.08 | 1.78 | 7.96 | 6.80 |

经调查，本项目位于冲洪积平原区地貌，项目建设区域现状土壤侵蚀以水力侵蚀为主，侵蚀强度以微、轻度为主。沿线土壤侵蚀强度分布见附图3。

本方案在实地调查分析的基础上，结合《土壤侵蚀分类分级标准》来确定项目区各地类土壤侵蚀模数值，加权平均后计算出了各施工单元的土壤侵蚀模数背景值，背景值详见表4-6、4-7。

表4-6  项目区各地类土壤侵蚀模数一览表

| 序号 | 土地利用 | 坡度区间（°） | 林草覆盖率（%） | 平均土壤侵蚀模数[t/(km².a)] | 土壤侵蚀强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 |  |  |  |  |
| 1 | 旱地 | 0～5 |  | 1500 | 轻度 |
| 2 | 水田 | 0～5 |  | 300 | 微度 |
| 3 | 其他草地 | 0～5 | 30～45 | 1300 | 轻度 |
| 4 | 其他林地 | 0～5 |  | 1200 | 轻度 |
| 5 | 宅基地 | 0～5 |  | 300 | 微度 |
| 6 | 用地 | 0～5 |  | 300 | 微度 |
| 7 | 内陆滩涂 | 0～5 |  | 200 | 微度 |
| 8 | 坑塘水面 | 0～5 |  |  | 忽略不计 |
| 9 | 空闲地 | 0～5 |  | 1800 | 轻度 |

    - 水土保持现状

随着近几年项目区交通、采矿、水利工程等行业的开发建设项目日益增多，为了避免项目建设造成的严重水土流失危害，湖北省各级水行政部门进一步加大水土保持监督执法力度，加强对开发建设项目水土保持方案实施和水土保持设施验收的监督检查工作，并开始了在重点开发建设项目建设过程中开展水土保持监理及监测工作，督促建设单位更好地执行水土保持“三同时”制度，已取得初步成效。

对建设项目水土保持而言，截至2015年湖北已试运行的高速达到6500km、一级达到2210km，相关部门通过在汉鄂高速、汉宜高速项目水土保持工作的积极探索，积累了许多成功的经验，结合建设项目水土流失防治理论，总结出工程水土保持措施，主要表现在以下三个方面：

①工程措施

工程措施主要包括拦挡措施、排水措施、护坡措施。

已建采取的拦挡措施主要有浆砌石挡墙及浆砌片石护脚等，对于本项目而言，可用于主体边坡、弃渣场边坡的拦挡防护。排水措施主要采用有边沟、截、排水沟、急流槽、跌水等。截水沟可用于本项目路堑坡顶、弃渣场堆渣面上游侧，边沟、排水沟则布设在路堤边坡护坡道外侧、路堑边坡平台、弃渣场弃渣面和边坡平台等。

护坡措施主要浆砌片石护坡、骨架联锁块生态护坡、三维网土工网联锁块生态护坡，不但有效防止了水土流失的发生，而且也美化了景观，保护了生态环境。

②植物措施

项目区周边已建的植物措施主要包括植树植草绿化。

植草措施主要用于边坡防护，乔、草结合主要用于主体截、排水沟至界碑范围；灌、草结合主要用于主体边坡及弃渣场边坡等。

水土保持效果优良的树种、草种主要有：香樟、女贞、楠木、火炬树、木荷、紫穗槐、海桐、红继木、狗牙根、白三叶等，本项目也将选用此类树种、草种进行绿化。

③临时防治措施

已建临时防护措施主要有临时苫盖、临时拦挡、临时排水以及临时植草等。

临时苫盖主要用于坡面的临时防护，采取无纺布或者彩条布等方式。临时拦挡形式主要有装土临时挡土墙，主要用于用于临时堆土场及表土临时堆放处周围。

临时排水措施包括临时排水沟和临时沉沙池。临时排水沟主要用于各临时工程占地内设置的表土临时堆放处，排水沟出口处设置沉沙池，以沉淀地表径流冲刷的泥沙。临时植草用于临时堆土表面撒播草籽防护。

| 厂区边坡临时苫盖 | 厂区永临结合排水沟 |
| --- | --- |
| 厂区围墙排水沟 | 污泥堆场围堰 |
| 临时苫盖措施 | 管线铺设 |

- 主体工程水土保持分析与评价

  - 主体工程选线水土保持制约性因素分析与评价

根据《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订执行）的要求、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）明确规定的强制性条款以及《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水利部水保[2007]184号文），结合本项目实际情况进行分析评价，具体详见表5-1、表5-2、表5-3。

项目所在区域地质条件总体较好，不在地方人民政府公告的崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事弃土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动；项目位于“湖北省幕阜山区重点治理区”，本方案提出优化施工工艺、减少地表扰动和植被损坏范围，可有效控制可能造成的水土流失。基本符合水土保持法的相关条款。

本项目为现有改建工程，路线走向基本明确。结合工可报告和现场调查，沿线没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点和重点试验区，没有填高大于20m或深挖大于30m的路段，弃土场选址不影响周边居民安全，不会造成防洪危害。经分析，通过主体已有的措施布设以及本方案提出的防治措施及施工管理建议，本项目在工程选线、施工组织、工程施工、南方红壤丘陵区的特殊规定、线型建设类项目的特殊规定等方面，均能满足《开发建设项目水土保持技术规范》中的约束性规定。

本项目不属于国发[2005]40号文中禁止类项目，不属于“禁止开发区域”。不属于农林开发项目，不涉及县级以上地方人民政府公告崩塌滑坡危险区和泥石流易发区。有主管部门同意开展前期工作的文件。对区域水质影响在可接受范围之内，符合《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》。

综上所述，本项目选线基本符合上述三个文件的要求，不存在水土保持制约因素，从水土保持角度看本项目是可行的。

表5-1   水土保持法相关条款的分析与评价

| 序号 | 水保法条款 | 条款内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二章 第十七条 | 地方各级人民政府应当加强对弃土、挖砂、采石等活动的管理，预防和减轻水土流失。 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事弃土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上地方人民政府划定并公告。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的划定，应当与地质灾害防治规划确定的地质灾害易发区、重点防治区相衔接。 | 本项目不在地方人民政府公告的崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事弃土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 |
| 2 | 第二章 第十八条 | 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 项目区不属于水土流失严重、生态脆弱的地区。 |
| 3 | 第三章 第二十四条 | 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 项目区属于“湖北省幕阜山区重点治理区”，本方案提高了防治标准。 |
| 4 | 第三章 第二十五条 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。 | 本项目位于平原微丘地貌，需编报水土保持方案，建设单位委托了相关机构进行编制。 |
| 5 | 第三章 第二十八条 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。 | 本项目弃渣无法利用的均回填至弃土场坑洼造地，并且本方案提出了完善的防护措施。 |

表5-2   水土保持规范中要求的强制性条款的分析与评价

| 序号 | 项目名称 | 水土保持技术规范中要求的强制性条款 | 本工程执行情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程 选址 | 1、工程选址（线）必须兼顾水土保持要求，应避开泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。 2、选址（线）应避开全国水土保持检测网络中的水土保持监测站点、重点试验区、不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 3、城镇新区的建设项目应提高植被建设标准和景观效果，还应建设灌溉、排水和雨水利用设施。 4、、铁路工程在高填深挖路段，应采用加大桥隧比例的方案，减少大填大挖。填高大于20m或深挖大于30m的，必须有桥隧比选方案。路堤、路堑在保证边坡稳定的基础上，应采用植物防护或工程与植物防护相结合的设计方案。 | 1、本项目选址避开了泥石流易发区、崩塌滑坡危险区等地质灾害区。 2、本项目沿线没有水土保持监测网络中的监测站、试验站和观测站。 3、本项目不属于城镇新区项目，主体设计了排水措施。 4、本项目无填高大于20m或深挖大于30m的路段，因此无桥隧比选方案。主体边坡，主体设计了工程与植物防护相结合的设计方案。 | 本项目在选址上不存在制约性因素。 |
| 2 | 施工 组织 | 1、控制施工场地占地，避开植被良好区。 2、应合理安排施工，减少开挖量和废弃量，防止重复开挖和土（石、渣）多次倒运。 3、应合理安排施工进度与时序，缩小裸露面积和减少裸露时间，减少施工过程中因降水和风等水土流失影响因素可能产生的水土流失。 4、在河岸陡坡开挖土石方，以及开挖边坡下方有河渠、、铁路和居民点时，开挖土石必须设计渣石渡槽、溜渣洞等专门设施，将开挖的土石渣导出后运至弃土（石、渣）场或专用场地，防止弃渣造成危害。 5、施工开挖、填筑、堆置等裸露面，应采取临时挡护、排水、沉沙、覆盖等措施。 | 1、施工场地避开植被良好区，后期进行复耕或植被恢复。 2、水土保持方案中将提出土石方施工要求。 3、水土保持方案中将提出施工时序要求。 4、水土保持方案拟补充施工期相关防护措施。 5、水土保持方案拟补充施工期相关临时防护措施。 | 通过水土保持方案提出防护措施及施工管理建议，工程施工组织可以满足约束性规定要求。 |
| 3 | 工程 施工 | 1、施工便道、伴行道路、检修道路等应控制在规定范围内，减少施工扰动范围，采取拦挡、排水等措施，必要时可设置桥隧；临时道路在施工结束后应进行迹地恢复。 2、主体工程动工前，应剥离熟土层并集中堆放，施工结束后作为复耕地、林草地的覆土。 3、减少地表裸露的时间，遇暴雨或大风天气应加强临时防护。雨季填筑土石方时应随挖、随运、随填、随压、避免产生水土流失。 4、临时堆土（石、渣）及料场加工的产品料应集中堆放，设置沉沙、拦挡等措施。 5、开挖土石和取料场地应先设置截排水、沉沙、拦挡等措施后再开挖。不得在指定弃土（石、料）场以外的地方乱挖。 6、土（砂、石、渣）料在运输过程中应采取保护措施，防止沿途散溢，造成水土流失。 | 1、本项目临时道路较少，并采取相应水土保持措施，有效减少水土流失量，临时道路在使用完毕后，保留当地使用，对道路边坡进行绿化。 2、主体动工前剥离表土，本方案对表土补充临时堆放防护措施。 3、本方案将提出施工管理要求。 4、本方案拟对临时堆土补充拦挡排水措施。 5、本方案将补充土石方开挖相关措施，并提出要求避免乱挖。 6、本方案提出施工管理要求。 | 通过水土保持方案提出的防治措施及施工管理要求，工程施工可以满足约束性规定要求。 |
| 4 | 南方红壤丘陵区的特殊规定 | 1、应做好坡面水系工程，防止引发崩岗、滑坡等灾害。 2、应保护地表耕作层，加强土地整治，及时恢复农田和排灌系统。 | 1、主体设计已考虑主体排水防护工程，方案补充临时占地区排水防护措施。 2、主体设计已考虑表土剥离和利用。 | 通过主体设计及水土保持方案提出的完善措施，可满足特殊规定。 |
| 5 | 线型建设 类工程的 特殊规定 | 1、弃土（石、渣）应分类集中堆放。 | 1、本项目弃渣全部运至在弃土场坑洼造地。 | 符合特殊规定 |

表5-3  水土保持方案报告书执行水利部水保[2007]184号文件情况表

| 文件条款 | 要求内容 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 | 《促进产业结构调整暂行规定》（国[2005]40）、国家发展 和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》中限制 类和淘汰类产业的开发建设项目。 | 属环境整治项目，不属于限制类和淘汰类产 业，属于鼓励类产业的开发建设项目。 |
| 第二条 | 《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定的 禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目。 | 项目区位于湖北省黄石市城区，项目的建设 将有力促进黄石市社会经济的发展，符合主 体工程定位。 |
| 第三条 | 违反《水土保持法》第二十条，在 25 度以上陡坡地实施 的农林开发项目。 | 项目区属于丘陵区，不存在 25 度以上陡坡 地。 |
| 第四条 | 违反《水土保持法》第十七条，在县级以上地方人民政 府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区内取土、挖砂、 取石的开发建设项目。 | 项目区属丘陵区，不属于滑坡危险区和泥石 流易发区，选（址）线时避开了崩塌区，项 目建设不会造成地质灾害。 |
| 第五条 | 违反了《中华人民共和国水法》第十九条，不符合流域 综合规划的水工程。 | 该项目位于黄石市城区，不属于流域综合规 划的水工程项目。 |
| 第六条 | 根据国家产业结构调整的有关规定精神，国家发展和改 革主管部门同意后方可开展前期工作，但未能提供相应 文件依据的开发建设项目。 | 根据《黄石市城市总体规划》编制。 |
| 第七条 | 分期建设的开发建设项目，其前期工程存在未编报水土 保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期 验收的。 | 本项目为新建工程，不属于分期建设的开发 建设项目。 |
| 第八条 | 同一投资主体所属的开发建设项目，在建及生产运行的 工程中存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实 和水土保持设施未按期验收的。 | 本项目区业主为黄石市城市建设投资开发公 司，其投资建设的项目均已编报水土保持方 案。 |
| 第九条 | 处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其 他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区内可能 严重影响水质的开发建设项目，以及对水功能二级区的 饮用水源区水质有影响的开发建设项目。 | 项目区位于长江流域，在长江沿线，项目本 身就是水污染综合整治工程，项目建设不会 对区域水质造成严重影响。 |
| 第十条 | 在华北、西北等水资源严重短缺地区，未通过建设项目 水资源论证的开发建设项目。 | 项目位于湖北省，不属于华北、西北等水资 源严重短缺的地区。项目水资源认证已通过 审查。 |

  - 主体工程方案比选的水土保持分析评价

本项目治理方案及选址唯一，因此不存在比选。

  - 主体工程建设的水土保持分析评价

    - 工程建设方案与布局分析评价

污水管网防治区主体设计中采取控制开挖边坡、开挖沟槽打钢板桩护坡，管线作业 带两侧布设临时挡板等措施。这些措施可以有效的减少工程占地，减少施工期对管线周边的影响。主体设计中对沟槽开挖土方未设置临时苫盖措施，本方案进行补充。

生态修复工程防治区包括湖体清淤工程防治区、生态修复工程防治区、施工布置防治区、淤泥临时堆放场防治区、施工便道防治区。湖体清淤工程防治区、生态修复工程防治区本身就是生态环境治理工程，且施工区全部位于湖泊内，主体工程采用淤泥脱水化学固化连续工艺和淤泥干滩原位固化工艺，以减少工程占地及施工时间，从而减少了工程施工过程水土流失影响，符合水土保持要求。对施工布置防治区《可研报告》移民章节已考虑表土剥离、返还等措施，本方案报 告书需要对剥离的进行临时防护，补充周边排水系统开挖、施工完毕后清除硬化层、撒 播绿肥草籽等措施，并计算水土保持投资。对淤泥临时堆放场防治区主体设计中布设了防渗措施，在堆坑四角布设了集水井， 基坑底部设置了排水盲沟，并在基坑内设置了中隔堤埂等措施，本方案仅补充堆放结束 后的撒播绿肥草籽恢复。对施工便道防治区，主体工程仅施工道路做了简单的统计，由于项目区交通较为发 达，仅在远离城区的位置需要扩建部分城镇道路和临时新修少量的施工便道，但没有布 置具体的防护措施。本方案拟增加路基两侧排水沟，边坡撒播草籽临时防护，施工完毕 后播撒绿肥草籽防护。

    - 工程占地分析与评价

      - 与《工程项目建设用地指标》的符合性分析与评价

经与主设核实，根据工可报告，本项目永久占地共计38.69hm²，永久占地3.24hm²低于《建设项目用地指标》中规定一级用地的指标值5.0768hm²，符合建设项目用地要求。

      - 项目永久占地合理性分析与评价

本项目永久占地包括主体工程占地，其直接导致原耕地、草地等自然生态系统和人工生态系统的地表硬质化，降低生态服务功能，并且对原有生态系统造成线性分割。施工时，易对占地范围内的水土流失的造成阶段性增强，施工完毕后，增强了其地表抗蚀性，降低了区域水土流失。

根据建设的必要性以及路线走向、工程性质以及沿线土地利用现状情况，本项目不可避免的占用一定数量的用地和农林用地。本项目永久占地类型包括旱地、水田、其他草地、农村宅基地、内陆滩涂、坑塘水面、河流水面、用地。经统计，本项目永久占地38.69hm²，占项目总占地的87.71%；各类型占地见表5-6，其中内陆滩涂和用地占地面积较大，分别占永久占地总面积的10.03%和74.53%。通过分析评价，本项目占地类型及数量符合项目本身以及当地实际情况，现有的乡镇布局以及耕地分布情况，决定了建设过程中不可避免占用一定数量的耕地，主体工程永久占地基本合理。

本方案建议下阶段主体设计进一步优化主体断面设计，在保证边坡稳定的前提下尽量收缩主体边坡，减少边坡占地范围。

      - 项目临时占地合理性分析

本项目临时占地5.42hm²，占总占地的12.29%，包括弃土场、临时堆土场、施工场地以及施工便道，面积共计5.42hm²，占地类型主要为旱地，其他草地、其他林地和空闲地。

临时堆土场沿线设置了2处。占地类型主要为旱地，工程完工后整地复耕，符合水土保持技术要求。

本方案沿线共设置了1处弃土场，在满足弃土要求的前提下，尽量减少料场的数量及占地面积。弃土场开采完毕后回填弃渣恢复为原土地利用类型，符合水土保持技术要求。

施工场地区以及施工便道的选择和布设根据主体设计及现场调查情况确定。在现场调查选择过程中，尽量避开植被良好区域，减少项目建设对项目区生态植被可能造成的影响。随着施工结束，项目建设占用的临时用地将恢复到原有状态，因此工程临时占地产生的影响是暂时的，随着施工结束，临时用地的恢复，这些影响将逐渐消失。本项目临时占地基本符合水土保持要求。

综上所述，本项目以进一步减少扰动地表为前提，利用主体工程永久占地进行施工，不足部分以临时占地方式占用，后期进行恢复。本项目基本不影响项目区的土地利用状况，符合水土保持技术要求。

表5-6 项目占地类型分析表

| 占地分区 |  | 新增占地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 老路利用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 |  | 草地 | 林地 | 住宅用地 | 水域及水利设施用地 |  |  | 其他土地 | 小计 | 交通用地 |  |
|  |  | 水田 | 旱地 | 其他 草地 | 其他 林地 | 农村 宅基地 | 内陆 滩涂 | 坑塘 水面 | 河流 水面 | 空闲地 |  | 用地 |  |
| 永久占地 | 面积（hm²） | 2.80 | 1.27 | 0.50 |  | 0.18 | 3.88 | 0.19 | 1.04 |  | 9.86 | 28.83 | 38.69 |
|  | 比例（%） | 7.24 | 3.28 | 1.29 |  | 0.47 | 10.03 | 0.49 | 2.69 |  | 25.49 | 74.53 | 87.71 |
| 临时占地 | 面积（hm²） |  | 0.93 | 0.86 | 3.03 |  |  |  |  | 0.60 | 5.42 |  | 5.42 |
|  | 比例（%） |  | 17.16 | 15.87 | 55.90 |  |  |  |  | 11.07 | 100.00 |  | 12.29 |
| 合计 | 面积（hm²） | 2.80 | 2.20 | 1.36 | 3.03 | 0.18 | 3.88 | 0.19 | 1.04 | 0.60 | 15.28 | 28.83 | 44.11 |
|  | 比例（%） | 6.35 | 4.99 | 3.08 | 6.87 | 0.41 | 8.80 | 0.43 | 2.36 | 1.36 | 34.65 | 65.36 | 100.00 |

    - 土石方平衡分析评价

      - 工程土石方平衡分析评价

本项目主体工程土石方数量包括了主体工程开挖方、桥梁拆除及基础开挖。主体工程挖方2.73万m³，填方14.83万m³，借方13.19万m³，弃方1.09万m³。

本项目土石方数量汇总后包括了主体工程开挖方、桥梁拆除及基础开挖、和临时占地产生的土石方。工程总挖方5.04万m³，填方16.96万m³，利用方3.59万m³，借方13.19万m³，弃方1.27万m³。

主体工程共开挖土石方0.80万m³均为表土剥离，主体全线无挖方，需外界土方13.19万m³，由弃土场开采获得。

桥梁工程区基础开挖土方2.73万m³，基础回填方1.64万m³，弃方1.09万m³。

弃土场剥离表土0.91万m³，施工期集中堆放在表土临时堆土场，施工完毕后，弃土场表土全部进行回覆，作为绿化覆土。

施工场地区主要占用空闲地，无表土剥离，位于桩号K11+000右侧20m处的平地上，同时施工场地选择在比较平坦区域，无需进行土方挖填。另外，施工结束后，对施工场地产生的硬化层需进行清除，将主体工程区表土运至施工场地回覆用于后期植被恢复，表土回覆0.18万m³。根据经验清除厚度10cm，共清除硬化层0.04万m³，清除的硬化层集中运至弃土场回填。

施工便道区内的土石方主要是表土剥离及回覆和碎石清除。施工前，对占地范围内的表土进行剥离，根据施工便道占地类型及可剥离表土厚度，共计剥离表土0.42万m³，剥离的表土临时堆放在便道的一侧，施工完毕后，表土全部进行回覆，作为绿化覆土，表土回覆0.42万m³。同时施工便道选择在比较平坦区域，无需进行土方挖填。另外，施工结束后，对施工便道的碎石进行清除，根据经验清除厚度10cm，共清除碎石0.14万m³，清除的碎石集中运至弃土场回填。

综上所述，根据主体设计的各工程区域土石方情况，以及本方案补充的临时占地内的土石方情况，本项目汇总后的土石方总挖方量为5.04万m³，填方16.96万m³，利用方3.59万m³，借方为13.19万m³，弃方为1.27万m³，借方全部来自于弃土场，弃方全部为桥梁基础开挖、施工场地的硬化层清除施工便道碎石清除后期全部回填至弃土场坑洼造地，符合水土保持要求。

      - 土石方调配利用的分析与评价

本项目为改建工程，从土石方调配利用角度分析，本项目各工程区土石方开挖量5.04万m³，开挖土方优先用于主体填筑等，经综合调配利用，可利用方3.59万m³，利用率达71.23%。

主体设计综合考虑到工程填挖方的施工时序、土石方组成成分及材料质量、运输距离以及老路利用状况等因素，采取以下原则进行土石方调配：土石方调配注意施工的可能与方便，尽可能避免上坡运土；分区进行土石方调配时，综合考虑运距以及取、弃方占地，赔偿青苗损失及对农业生产影响等，对于废弃的土（石、渣）优先考虑综合利用，在本路段内移挖作填进行横向平衡，多余的再进行纵向调配，确定无法利用的则进行弃置处理；对于拆除老路土路肩拆除的挖方，进行有效的再生利用。

根据本项目的特点，综合考虑本项目原有老路通行情况，本方案调整了路线土石方统计分段。

本项目根据沿线地形情况和施工条件，对于各区段内开挖的土石方优先考虑在本段内综合利用，以减少总的运量，减少弃渣量。本项目汇总后的土石方总挖方量为5.04万m³，填方16.96万m³，利用方3.59万m³，借方为13.19万m³，弃方为1.27万m³，借方全线来自于弃土场，弃方全部为桥梁基础挖方、硬化层清除和碎石清除后期全部回填至弃土场坑洼造地，符合水土保持要求。

      - 主体填挖方高度的分析与评价

由于本项目位于冲洪积平原区地貌，全线路段均为填方主体，全线路线设计标高为8.60～25.81m。经过分析和计算，本项目主体填挖方高度较为合理。

      - 弃土弃渣的综合利用分析评价

根据项目土石方平衡，本项目共产生永久弃渣1.27万m³，弃方来源于主体不良地质换填，桥梁基础挖方，施工生产生活区硬化层清除和施工便道的碎石清除。经分析，主体工程不良地质换填清淤土方不能作为主体填筑土方，故全部作为弃方处理；施工生产生活区硬化层清除和施工便道的碎石清除产生弃渣，其无法再综合利用，由于本项目弃土场为平地弃土，弃土场开挖后的弃土坑能够满足回填要求，这部分弃渣全部回填弃土场。符合水土保持技术规范的要求。

      - 表土剥离及利用的分析与评价

本项目沿线土地利用率较高，以耕地和林草地为主，经过多年的耕作，耕作土土壤养分较高，腐殖土层厚度为20-30cm左右，表土剥离本身不能作为主体填料，需要清除，另外表土对于后期的复耕或恢复植被具有很好的作用，需要剥离并作为后期恢复耕地和绿化用土，这样恢复农田后基本不会影响耕地生产力，恢复林草地后可以使林草长势良好，尽快达到贴地面覆盖效果，防止水土流失。本方案拟对主体工程区、弃渣场等占地范围以内的表土尽可能地进行保护。

由于主体工程施工时，出于施工考虑，会对主体范围内进行清基，包括主体表土剥离量，本方案对其数量进行了计算。根据现场调查情况，主体工程区对主体挖填区域进行剥离，该区域内全部耕地与林草地可进行剥离。施工场地与弃土场考虑到后期植被恢复以及复耕，进行表土剥离。临时堆放场主要堆放主体表土，扰动程度较小，不进行表土剥离，且不影响其后期复耕。施工便道后期整地复耕，修筑时可直接将表土集中堆放于便道两侧进行临时防护，后期复耕时回覆表土。整个项目建设区剥离表土厚度为按照平均20~30cm计算。

道路工程占地范围内剥离表土的区域为：道路开挖、填筑区域内占用耕地与林草地的区域剥离表土，道路外侧排水沟或截水沟至征地界线区域，扰动程度小，可不剥离表土。

弃土场占地范围内剥离表土的区域为：占地范围内林草地进行表土剥离。

经计算，本项目表土剥离数量合计为2.13万m³。其中主体工程区表土0.80万m³，弃土场区剥离表土为0.91万m³，施工便道区剥离表土为0.42万m³。本项目表土最终全部回覆利用。

本项目主体工程区表土回覆量为0.62万m³，主体边坡植草措施面积合计为2.65hm²（坡面面积），主体剥离表土能够满足其边坡防护覆土需要。本项目表土剥离及覆土数量详见表5-7。

表5-7项目各工程单元表土剥离与覆土数量对照表

| 工程单元 | 表土剥离 |  |  |  | 覆土 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 剥离面积 | 剥离量 | 平均剥离厚度 | 去向 | 覆土量 | 平均覆土厚度 | 来源 |
|  | hm² | 万m³ | m |  | 万m³ | m |  |
| 主体工程 | 2.68 | 0.80 | 0.30 | 临时堆土场 | 0.62 | 0.23 | 临时堆土场 |
| 弃土场 | 3.03 | 0.91 | 0.30 | 弃土场 | 0.91 | 0.30 | 弃土场 |
| 施工便道 | 1.40 | 0.42 | 0.30 | 施工便道一侧 | 0.42 | 0.30 | 施工便道一侧 |
| 施工场地 |  |  |  |  | 0.18 | 0.30 |  |
| 合计 | 7.11 | 2.13 |  |  | 2.13 |  |  |

建议下阶段，随设计深度加深，优化主体断面设计，尤其平纵高程，增大路面利用率，降低主体工程区填方量，最大程度减少借方，建议优化施工工艺与施工时序，弃土场的临时堆渣合理防护且不影响弃土作业，本项目弃方回填至弃土场坑洼造地。本项目的土石方平衡，基本符合水土保持技术规范的要求。

    - 顺接排水工程水土保持分析与评价

主体设计中，针对沿线的自然因素和地质条件，按分段自成体系的原则，布设了沿线的排水系统，主体排水系统主要由边沟、排水沟等组成，均采用浆砌片石，具体详见3.3.3.1章节。主体工程主体路面的排水系统统一规划布设，将占地范围的地表径流导向附近的自然沟道、排灌渠道以及附近的河流中，既保证了主体路面排水的需要，避免主体边坡遭受冲刷水毁，又使水流沿着已经衬砌好的渠道畅泄。但具体在主体设计中，部分主体段（含涵洞）等排水设施基本布设在至红线征地范围内，而未与红线之外的排灌渠道、河流较好地顺接，且主体各分段与涵洞衔接处未布设沉沙措施，因此本方案将予以补充和完善。

为减少径流中的泥沙进入自然河道和沟渠，本方案补充了沉沙池和顺接排水沟。在排水沟末端设置沉沙池，然后接顺接排水沟，将径流排至自然沟道或水系。对于部分陡坡路段，为减少排水沟末端出水对地表的冲刷破坏以及起不到沉沙的效果，需要排水沟末端消力池，进行消能后，在消力后面在设置一道沉沙池，然后接顺接排水沟，将径流排至自然沟道或水系。

    - 弃渣场分析评价

本工程沿线选择了1个弃渣场，根据土石方平衡结果，弃土场后期回填桥梁基础弃渣、施工场地硬化层清除和施工便道碎石清除。本项目的弃土场弃土为坡地取料。本项目弃土场取料平均挖深为5.0m。

本项目弃土场后期回填弃渣时，弃土已完毕，无施工时序冲突。本项目在优化施工组织的前提下，弃渣回填弃土场在施工时序上基本可行，且有效减少了弃渣场占地与扰动面积，符合水土保持要求。

    - 弃土场设置分析评价

主体设计根据需要在沿线选取1个弃土场，占地类型为其他林地，开挖方式为坡地取料。本方案根据项目调查情况以及相关规定，弃土场不在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内，现场地质条件好，基本不存在诱发崩塌、滑坡或泥石流的可能性。选择弃土场时考虑了地质、储量等因素。由于本项目位于冲洪积平原区地貌，弃土场布设不可避免的会位于可视范围以内，对沿线景观造成一定的影响。但弃土场随着后期回填弃渣，采坑填筑以及整地复耕措施，基本可将对景观的影响降到最低。

综上所述，弃土场的布置基本符合水土保持要求，整体上是合理的。

    - 临时堆土场设置分析评价

根据本项目剥离的表土数量，共设置了2处临时堆土场，均为平地堆土形式。经复核，临时堆土场选址及容量满足工程堆土需求，最大运距不超过2km；临时堆土场均占用临近路线的旱地；临时堆土时严格控制堆土程序，堆土后在其表面撒播草籽进行防护，场地使用完毕后全部进行土地整治，以恢复原有土地利用功能。总之，本项目临时堆土方案符合水土保持要求。详见表5-8

表5-8 临时堆土场合理性分析表

| 序号 | 堆土场类型 | 临时堆土场编号 | 临时堆土场合理性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平地堆土 | DT-1～2 | 利用沿线较为平地堆土，汇水面积较小，对周边环境影响较小，堆土利用后全部进行土地复耕。 |

    - 施工工艺分析评价

本项目施工组织设计时，采取了预防保护措施，主体先开挖两边的临时排水沟，修建坡脚挡墙，再进行主体开挖、填筑，施工工序与方法符合水土保持技术要求。

鉴于工程本身的施工安全考虑以及主体工程设计单位水土保持意识的加强，在施工期间也采取了一系列的水土流失的防治措施，并在设计文件中加以明确和规定：

⑴　工程征地结束后，主体开工时，首先在主体两侧开挖临时排水沟，集中拦截坡面来水和排除主体积水，防止水流集中冲刷扰动的施工面；

⑵　施工期间，要求对运送散装物料的汽车及堆场，利用蓬布遮盖，勤洒水，防扬尘。路面的水泥、碎石等材料集中堆放，并采取防雨措施。

⑶　施工期间，及时清理弃土，妥善堆置。对开挖出的适用材料运至填方路段用于主体填筑；剥离的表土直接运至弃渣场等地点堆放。

以上主体工程在施工期采取的临时措施，可有效地防止施工期间，开挖面、填筑面被雨水侵蚀，产生的水流经排水沟排向附近自然水系，减少对工程周边河道的淤积。

    - 主体设计中具有水土保持功能工程的分析评价

（1）水土保持工程界定原则

主体工程中具有水土保持功能的措施界定为水土保持工程的原则为：

1）主导功能原则。以防治水土流失为主要目标的工程，应界定为水土保持工程。以主体工程设计功能为主，同时兼有水土保持功能的工程，不纳入水土流失防治措施体系，仅对其进行水土保持分析与评价；当不能满足水土保持要求时，可要求主体设计修改完善，也可提出补充措施（纳入水土流失防治措施体系）。

2）责任分区原则。对项目建设临时征占地范围内的各项防护工程均作为水土保持工程。

3）试验排除原则：难以区分主体设计功能为主或以水土保持功能为主的工程，可按破坏性试验的原则进行排除。假定没有这些工程，主体设计功能仍旧可以发挥作用，但会产生较大的水土流失，此类工程应界定为水土保持工程。

在主体设计中，已布设具有水土保持工程的防护措施，本方案将进行分析与评价，检查其是否符合水土保持要求，同时利用“水土保持界定三原则”对主体设计中的水土保持工程进行界定，并提出相应的补充完善措施。

（2）水土保持工程界定依据

1）植物护坡、工程与植物措施相结合的综合护坡界定为水土保持措施。主体设计在稳定边坡上布设的工程护坡应界定为水土保持措施，处理不良地质采取的护坡措施（挡土墙等）不界定为水土保持措施。

2）土地整治、植被建设、临时防护均界定为水土保持措施。

3）其他措施

①各类植物措施应界定为水土保持措施。

②表土剥离应界定为水土保持措施。

③场地和道路硬化一般不界定为水土保持措施，但采用透水形式的硬化措施可界定为水土保持措施。

      - 主体工程

（1）表土剥离

项目区大部分占用耕地，保护地表耕植土是重要的水土保持措施之一。主体修筑前，需要剥离表层耕植土，项目沿线旱地、林草地表层腐殖土内含有较为丰富的草根，可剥离厚度为30cm。本项目剥离主体表土具有较好的水土保持功能。本项目表土剥离量0.80万m³。

剥离后的表土集中堆放于沿线设置的临时堆土场，施工完毕后将表土及时回覆就近相应路段主体边坡。表土回覆面积2.65hm²。

本项目K0+000-K8+781段为老路改扩建段，无土石方开挖仅对路面进行改造，因此本项目表土剥离仅需按需要剥离新建段回覆表土量，本项目新建段绿化2.65hm²，因此剥离表土面积2.65hm²。

（2）排水措施

主体设计的排水系统主要由主体边沟、排水沟和桥涵组成。

本项目全线全部为填方，填方主体两侧处于地形平缓段，且沿线基本位于城镇路段，老路路面改造，原有排水均需新建，因此在主体两侧设置60cm×60cm矩形排水沟，采用30cm厚M7.5浆砌片石衬砌，并在适当位置引入涵洞排出。经统计，共设置边沟22792m。

（3）主体防护

本项目在主体防护方案上贯彻绿色环保理念，在充分考虑边坡稳定的前提下，主体防护以生物防护、自然景观为主，工程防护、人文景观为辅。生物防护：路堤与路堑边坡以综合护坡为主。

1）路堤边坡防护

本地区属南方暖湿气候，降雨量充沛，有有利于植物生长的先决条件。从沿线外业调查来看，路线经过地区植被茂密，为与周围自然景观充分融合，将工程对环境的影响降低到最小程度，在保证主体稳定的前提下，将首先考虑植物防护。

填方边坡具体设计原则如下：

①当主体边坡高度H≤3m时，边坡采用植草防护。

②当主体边坡高度H＞3m时，边坡采用三维土工网植草防护。

③当主体边坡受地形、地物限制需收缩坡脚，根据边坡高度及地形地质情况等分别设置重力式挡土墙、衡重式挡土墙防护形式。

      - 桥梁工程

桥梁工程区水土流失主要发生于桥梁基础开挖期间，发生位置主要位于桥下基础以及桥台坡面。部分桥台及桥墩基础采用钻孔灌注桩基础，根据施工需要，主体工程设计了泥浆池。根据界定原则，泥浆池属于水土保持措施。对于单孔桥梁，泥浆池布置于桥头两端，对于多孔桥梁，于陆地桥墩间隔布置。泥浆池基本尺寸为3×3×1m（施工时可根据实际钻渣量进行调整），开挖边坡为1:0.5。泥浆池开挖土方堆筑在池的四周，并夯实，土埂边坡为1:1，堆高为1.0m，顶宽1.0m。施工完毕后，泥浆池周边的土埂回填，场地进行平整。根据本项目桥梁设计规模，初步预计共需要修建泥浆池2个，桥梁施工时候，避开洪水季节，除排涝河大桥采用钢围堰施工外，其他桥梁基本无需布设围堰。桥梁两岸桥台周边进行了浆砌石边坡护砌，可减少汛期河流中水流对桥台的冲刷，降低水土流失量。桥台边坡护砌以主体工程防护设计功能为主，兼有水土保持功能，不计入已有水土保持投资。

主体设计对施工期临时堆放于桥下的泥浆池开挖土方、桥台开挖土方及钻渣未设计临时防护措施，松散的土石堆积体在降雨、地表径流的作用下易造成较大的水土流失，对河流沟道造成直接的影响；《工可报告》对桥下施工迹地亦未设计后期恢复措施，不符合水土保持要求，本方案拟补充桥台施工期临时拦挡措施、施工期堆放土方的临时防护措施以及桥梁施工迹地的恢复措施。

      - 其他工程

本项目设置的弃土场、临时堆土场、施工场地区、施工便道等临时工程，主体均未进行施工期的临时防护措施以及后期的水土保持恢复措施，本方案将对这些临时工程补充完善其水土保持防护措施。

    - 水土保持措施界定

（1）工程措施

1）拦挡工程

主体工程所设置的浆砌石挡墙均为主体工程不可或缺的组成部分，是以不界定为水土保持工程。

2）排水工程

主体设计中排水沟等各类主体路面排水系统，能有效减轻地表径流及降雨对土壤的冲刷作用，主要起着水土保持功能，本方案将之界定为水土保持工程。

3）护坡工程

由于工程地质原因而实施的主体护坡工程，如路堑墙，挡土墙，护肩等，是为确保边坡稳定而进行设计的措施，不属于水土保持工程。而联锁块生态护坡，主要起着水土保持功能，界定为水土保持工程。

4）表土剥离

对于项目占地内的表土进行剥离，并集中进行堆放以及采取临时防护措施，后期则进行覆土利用，避免了后期绿化或复耕时从其他地方开挖、运输表土而造成的水土流失，主要是起着水土保持功能，是以界定为水土保持工程。

5）土地整治

土地整治工程为后期对场地进行恢复耕作及绿化创造了条件，避免了因土地荒废而造成的水土流失，根据界定原则，界定为水土保持工程。

（2）植物措施

各工程单元的植物措施均有具有截留降雨、降低径流流速、增强土壤入渗和减少径流量的功能，同时，植物根系可固结土壤，增强土壤结构稳定性，提高土壤的抗蚀、抗冲性，有重要的水土保持功能，因此界定为水土保持工程。

（3）临时措施

对于各施工单元内的临时拦挡（袋装土临时挡墙、挡水土埂）、临时排水（土质排水沟、沉沙池等）以及临时苫盖、临时植草，可有效的防止径流对临时挖方、填方及堆料的冲刷，是以防治水土流失为主要目标，在工程施工建设过程中对控制水土流失起到了关键性作用，因此将之界定为水土保持工程。

主体设计中，以防治水土流失为主要目标的工程，其工程量及投资将纳入本方案中，纳入本方案的水土保持工程数量汇总及投资详见表5-9。

  - 结论性意见

    - 结论

经过对新水土保持法有关条款、开发建设项目水土保持规范要求的强制性条款以及水利部水保[2007]184号文与本项目符合性进行分析与评价，本项目无制约项目建设的水土保持限制因素，本项目建设是可行的。

经过对主体工程路线方案进行水土保持分析与评价，项目主体工程方案选线合理；工程占地、土石方综合利用与调配以及施工组织设计、施工及工程管理基本符合水土保持要求；弃土场及临时堆土场选址及设计容量基本合理。

通过对表土剥离以及排水顺接工程的分析与评价，主体工程需补充排水顺接工程，弃土场、施工场地区和施工便道需补充表土剥离以及临时防护措施；通过对主体设计具有的水土保持功能措施进行分析与评价，本项目主体以及各临时工程水土保持措施未尽全面，本方案将补充和完善相应的水土保持措施。

本项目在施工期，主体路面、弃土场及临时堆土、施工场地区与施工便道的布设、设备材料运输及其他土石方的挖填等施工活动都将扰动地表、损坏水土保持设施，造成一定程度的水土流失。经过分析，本项目主体工程、临时堆土场等是极易造成水土流失的施工单元。而在自然恢复期，本项目建筑物、工程硬化部分正常情况下不会产生侵蚀；随着植物措施发挥效用，水土流失将得到控制。

    - 意见

（1）主体工程区

主体设计施工时首先对占用水田、旱地、其他草地、其他林地地类进行表土剥离；主体两侧布设排水边沟，边坡采用喷播联锁块生态护坡、三维土工网联锁块生态护坡。

本方案建议补充设计主体与沟渠相邻处，设置顺接排水沟，对施工期汇水进行疏导；填方主体下边坡采取袋装土临时拦挡；涵洞进出口布设临时排水沟。

（2）桥梁工程区

部分桥台及桥墩基础采用钻孔灌注桩基础，根据施工需要，主体工程设计了泥浆池。根据界定原则，泥浆池属于水土保持措施。

本方案建议补充设计施工过程中在桥台下边坡布设装土袋临时拦挡；施工结束后拆除临时拦挡的袋装土，与弃渣就近回覆至桥下施工迹地。桥梁基础施工时，开挖方临时堆放和表土临时堆放时采取防尘网苫盖。施工完毕后，对桥下施工迹地进行土地整治，撒播草籽恢复植被。

（3）弃土场区

主体未对其进行设计，本方案建议补充弃土前首先沿占地边界修建周边截排水沟，并在排水沟末端配套布设沉沙池。起到拦截周边汇水、控制扰动范围、防治弃土期间水土流失危害的作用。其次对占地范围内的表土进行剥离，堆放的表土周边设置袋装土临时拦挡，在表土堆放期间，表面临时撒播草籽进行防护，遇暴雨及大风天气，须进行临时苫盖。弃土结束后，进行土地平整并回覆表土，采取乔灌草结合恢复植被。

（4）临时堆土场区

主体未对其进行设计，本方案建议补充堆土前，在临时堆土场周边设置袋装土临时拦挡，在其外侧周边布设临时排水沟。在表土堆放期间，表面临时撒播草籽进行防护，遇暴雨及大风天气，须进行临时苫盖。临时堆土场使用完毕之后，进行复耕整地。针对复耕整地至交由当地耕种有一定的裸露时段，对复耕区域采用撒播绿肥草种白三叶的方式进行植被覆盖，减少地表裸露时间，减少水土流失的发生。

（5）施工场地区

主体未对其进行设计，本方案建议补充施工准备时先进行表土剥离，集中堆放于施工场地区范围内的一角。堆放的表土周边设置袋装土临时拦挡，在其外侧周边布设临时排水沟，在表土堆放期间，表面临时撒播草籽进行防护，遇暴雨及大风天气，须进行临时苫盖。在施工场地区周边布设排水沟以及沉沙池等排水系统。施工完毕后，对施工场地区的硬化层进行清除，运至弃土场集中回填，整地后进行植被恢复。

（6）施工便道区

主体未对其进行设计，本方案建议补充施工准备前进行表土剥离，便道路面进行碎石压盖，在便道两侧设置排水沟时，并在排水沟末端配套布设沉沙池。由于本项目地处冲洪积平原区地貌，施工完毕后清除碎石，进行复耕整地和植被恢复。

表5-9 主体设计中纳入本方案的水土保持工程数量及投资汇总表

| 序号 | 工程单元 措施类型 | 单位 | 主体 工程区 | 桥梁工程区 | 单价 (元) | 估算金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分：工程措施 |  |  |  |  | 575.49 |
| 一 | 排水工程 |  |  |  |  | 568.89 |
|  | 盖板边沟 | m | 22792 |  | 249.60 | 568.89 |
| 二 | 表土剥离 | 万m³ | 0.80 |  | 82510.00 | 6.60 |
|  | 第二部分：植物措施 |  |  |  |  | 92.26 |
| 一 | 植物护坡工程 |  |  |  |  | 92.26 |
|  | 植草皮护坡 | m² | 23656 |  | 33.35 | 78.89 |
|  | 三维土工联锁块生态护坡 | m² | 2828 |  | 47.28 | 13.37 |
|  | 第三部分：临时措施 |  |  |  |  | 0.30 |
| 一 | 泥浆池 |  |  |  |  | 0.30 |
|  | 数量 | 个 |  | 8 |  | 0.30 |
|  | 土方开挖 | m³ |  | 106 | 22.33 | 0.237 |
|  | 塑料布衬底 | m² |  | 128 | 4.34 | 0.06 |
| 二 | 主体已有投资金额合计(万元) |  |  |  |  | 668.05 |

- 水土流失防治责任范围及防治分区

  - 防治责任范围

水土流失责任范围主要包括项目建设区和直接影响区两个方面。

项目建设区是指生产建设项目建设征地、占地、使用及管辖的地域。根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则和《开发建设项目水土保持技术规范》要求，结合《工可报告》和现场调查，本项目建设区包括主体工程占地、弃土场占地、临时堆土场占地、施工场地区以及施工便道占地，这是直接造成损坏和扰动的区域，是治理的重点区域。其面积确定以施工征占地面积为准。

直接影响区是指项目建设区以外由于开发建设活动而可能造成的水土流失及其直接危害的范围。通过对类比工程建设状况的调查，结合本项目的实际情况，确定本项目直接影响区计算方法及过程如下：

①整治：平地路段两侧平均外推2m；填方路堤坡脚线下边坡3m。涵洞上下游10～20m范围内的区域计入直接影响区。

②枢纽工程：根据同类工程经验，涉水桥梁按上下游10～30m范围内，桥梁陆地两侧按5m的区域计入直接影响区。

③弃土场：按开采线上边坡5m，下边坡15m的范围计入直接影响区。

④临时堆土场：周边平均外扩2m。

⑤施工场地区：场地周边平均外推2m。

⑥施工便道：平地道路两侧平均外推2m。

⑦水库淹没区：不计直接影响区。

⑧因本工程所需砂石料均为外购，其防治责任应由砂石料场进行负责，本方案不对外购砂石料场进行计列。

根据防治责任范围确定的依据和原则，经统计，本项目水土流失防治责任范围共206.36hm²，其中项目建设区190.48hm²，直接影响区15.88hm²。详见表6-1。本项目水土流失防治责任范围示意图参见附图6。

表6-1  水土流失防治责任范围一览表

| 项目区 |  | 防治责任范围 |  |  | 直接影响区确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 |  |
| 管网工程区 (Ⅰ区） | 污水管网区(Ⅰ-1） | 51.30 | 6.00 | 57.30 | 管道作业带两侧各 0.5m |
| 生态修复工程区 （Ⅱ区） | 湖体清淤工程区（Ⅱ-1） | 29.97 |  | 29.97 |  |
|  | 生态修复工程区（Ⅱ-2） | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  | 施工布置区（Ⅱ-3） | 3.61 | 0.48 | 4.09 | 场地周边 2m 范围 |
|  | 淤泥临时堆放场（Ⅱ-4） | 15.00 | 0.16 | 15.16 | 临时堆放场周边 1m 范围 |
|  | 施工便道（Ⅱ-5） | 1.50 | 1.20 | 2.70 | 便道两侧各 2m 范围 |
| 人工湿地工程区 （Ⅲ区） | 人工湿地（Ⅲ-1） | 38.00 | 0.48 | 38.48 | 施工区周边 1m 范围 |
|  | 配套建筑物（Ⅲ-2） | 1.26 | 0.52 | 1.78 | 渠道两侧各 2m 范围 |
|  | 施工场地（Ⅲ-3） | 0.40 | 0.07 | 0.47 | 场地周边 2m 范围 |
| 项目区合计 |  | 190.48 | 15.88 | 206.36 |  |

  - 防治分区

本方案的设计深度为可行性研究阶段，同时考虑到项目造成的水土流失绝大部分集中在施工期。为此，结合项目原始地貌可能造成的水土流失情况以及主体工程布局等划分本项目水土保持防治分区。根据工程布局、设计和施工的特点以及本项目防治责任范围，划分本项目水土流失防治分区。

本项目所经区域地貌类型属冲洪积平原区地貌地貌。故本方案根据施工单元与其水土流失特点确定其防治分区，划分为6个一级防治区和9个二级防治区。一级分区：主体工程区、弃土场区、施工场地区、施工道路区、配套工程区、水库淹没区，其中主体工程区进一步划分为整治区和枢纽工程区，配套工程区进一步划分为航标工程区、工程管理区和桥梁改建区。

水土流失防治分区详见表6-2。

表6-2  本项目水土流失防治分区表

| 编 号 | 一级分区 | 二级分区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网工程(Ⅰ区） | 污水管网防治区(Ⅰ-1） | 新建 52607m 管网，改造 7400m 管网 （生产生活区租用民房） |
| 2 | 生态修复 工程防治区 （Ⅱ区） | 湖体清淤工程防治区（Ⅱ-1） | 青山湖、青港湖、磁湖清淤 |
| 3 |  | 生态修复工程防治区（Ⅱ-2） | 青山湖、青港湖、磁湖及水生植物 重建生态护岸及水生植物重建 |
| 4 |  | 施工布置防治区（Ⅱ-3） | 7 处清淤布置区、两处淤泥处置区 （生活区租用民房） |
| 5 |  | 淤泥临时堆放场防治区（Ⅱ-4） | 鸭儿塘淤泥临时堆放场 |
| 6 |  | 施工便道防治区（Ⅱ-5） | 新建施工便道 3000m |
| 7 | 人工湿地 工程防治区 （Ⅲ区） | 人工湿地防治区（Ⅲ-1） | 两处人工湿地共 380000m² |
| 8 |  | 配套建筑物防治区（Ⅲ-2） | 配水渠、汇水渠、提升泵站 |
| 9 |  | 施工场地防治区（Ⅲ-3） | 两处施工场地（生活区租用民房） |

- 水土流失预测

  - 扰动地表、损坏水土保持设施预测

根据同类项目建设的经验以及项目区的地形地貌情况知，项目建设区占地范围内全部扰动。故本项目扰动地表面积为190.48hm²。具体数量详见表3-14所示。

根据相关规定，本项目所占的河流水面不计入损坏水土保持设施面积。故本项目损坏水土保持设施面积合计为190.48hm²。

  - 弃渣（土、石）量的预测

本项目在建设过程中，根据每公里土石方平衡以及道路路面整治，桥梁基础开挖方共产生弃渣1.09万m³，临时占地仍将产生一定数量的弃方，主要是施工场地的硬化层清除和施工便道的碎石清除，共计0.18万m³，无法利用。项目的弃渣全部回填至弃土场。综合考虑本项目共产生弃渣1.27万m³。工程土石方汇总表详见表3-17。

  - 水土流失量的预测

    - 预测范围和预测时段

（1）预测范围

根据相关规定，本项目预测范围即工程的永久占地和临时占地面积之和，包括主体工程防治区、弃土场防治区、临时堆土场防治区、施工场地防治区、施工便道防治区。对于各区中堆放的表土进行单独预测，预测面积不重复计算。

（2）预测时段

本项目于2017年6月开工建设，到2019年12月建成，工期为2.5年。本方案总体预测时段分为施工期（包含施工准备期）和自然恢复期，预测时段根据施工期进行确定。由于本工程各项目区的施工时间不一，其施工期结束后则进入自然恢复期，各项目区发生水土流失的特点不尽相同，根据各预测单元施工可能产生水土流失的时间，考虑最大不利因素确定各预测单元的预测时段，超过雨季（项目区每年雨季为4～9月）长度的按一年计算，不超过雨季长度的按占雨季长度的比例进行计算。

综上所述，本项目各预测单元及其具体预测时段划分详见表7-2。

表7-2  本项目水土流失预测时段划分

| 防治区 | 施工时间 | 预测时段 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 自然恢复期 |  |
| 主体工程区 | 2017.06～2019.12 | 2.50 |  | 后期硬化 |
|  | 2017.06～2019.12 | 2.50 | 1.00 | 后期部分硬化 |
| 桥梁工程区 | 2017.06～2018.5 | 1.50 | 1.00 | 后期部分硬化 |
| 弃土场区 | 2017.06～2019.12 | 2.50 | 1.00 |  |
| 临时堆土场区 | 2017.06～2019.12 | 2.50 | 1.00 |  |
| 施工场地区 | 2017.06～2019.12 | 2.50 | 1.00 |  |
| 施工便道区 | 2017.06～2019.12 | 2.50 | 1.00 |  |

      - 预测方法

（1）根据对沿线地区水土保持规划、沿线水土流失现状等资料的分析，经过对沿线未受干扰区域水土流失情况的实地调查，并通过土壤侵蚀分类分级标准，结合专家估判，获得扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数背景值Mi0；

（2）通过对与该项目类比工程的现场踏勘和调查，并利用其监测成果，经过修正后确定各预测单元不同的土壤侵蚀模数，作为本项目扰动地表后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数Mik；

（3）确定预测面积Fi；

（4）土壤流失量可按下式计算：

W=i=1nk=12(Fi×Mik×Tik)    ……（7-1）

ΔW=i=1nk=12(Fi×ΔMik×Tik) ……（7-2）

新增土壤流失量可按下式计算：

ΔMik=(Mik−Mi0)+Mik−Mi02 ……（7-3）

式中：W-扰动地表土壤流失量，t；

ΔW-扰动地表新增土壤流失量，t；

i-预测单元，i=1，2，3，……，n-1，n；

k-预测时段，k=1，2（1为施工期（含施工期准备期），2为自然恢复期。

Fi -第i个时段预测单元的预测面积，km²；

Mik-扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；

ΔMik-不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；

Tik -预测时段（扰动时段），a；

      - 土壤侵蚀模数背景值

本方案在实地调查分析的基础上，参照类比工程的土壤侵蚀模数监测值，并结合《土壤侵蚀分类分级标准》来确定项目区各地类土壤侵蚀模数值，加权平均后计算出了各施工单元的土壤侵蚀模数背景值，具体详见表4-6和表4-7。

      - 地表扰动后各预测区土壤侵蚀模数的确定

本项目预测期的土壤侵蚀模数确定根据同类工程的水土流失情况采用类比法确定。经过对工程施工区的气候条件、地形地貌、土壤、植被、施工前水土流失状况、所处水土保持分区等方面的综合分析，黄冈市黄州区陈南线陈策楼至南湖改建工程与本项目相似，沿线的地形地貌、气象条件、地质概况、土壤植被、水土流失状况基本上相同（详见表7-4）。确定黄冈市黄州区陈南线陈策楼至南湖改建工程为本方案水土流失预测的类比调查对象。

⑴　类比工程基本情况

本次预测的类比工程选择黄州区陈南线陈策楼至南湖改建工程，位于黄石市境内，项目设计行车速度60km/h，沥青混凝土路面。两工程在地形地貌、气象水文、土壤植被以及水土保持分区位置都相同或相似，且项目分区及施工工艺较为相似，所以两个工程具有较好的可类比性。根据2000年8月湖北省人民政府颁布的鄂政发[2000]47号文件《湖北省人民政府关于划分水土流失重点治理区的公告》，此项目所经区域属于湖北省水土流失重点治理区，项目所在地区水土流失容许值为500t/(km2·a)。黄州区陈南线陈策楼至南湖已通过了水行政主管部门组织的水土保持验收。

⑵　类比工程土壤侵蚀模数

黄石市水土保持监测站于2011年、2012年、2013年完成了对黄州区陈南线陈策楼至南湖改建工程的监测工作。项目施工期间黄石市水土保持监测站多次组织监测人员深入现场调查项目区水土流失背景情况；在咨询现场施工、监理人员的基础上，对临时堆土区、人工坡面侵蚀沟进行了实地量测，对沉沙池、排水沟淤积情况进行了调查，经综合分析估算项目区施工期土壤侵蚀模数；结合本项目实地调查对黄州区陈南线陈策楼至南湖试运行期的水土流失情况进行了深入调查，对类比工程试运行期的土壤侵蚀模数进行了分析估算。根据总结报告，类比工程施工期及自然恢复期土壤侵蚀模数见表7-5。因类比工程与本项目在降水量、地形地貌、土壤植被都较为相似，所以本次预测采用类比工程的土壤侵蚀模数，不做修正。

（1）土壤侵蚀模数的确定

1）土壤侵蚀模数背景值

在实地调查分析的基础上，参照类比工程的土壤侵蚀模数监测值，根据《土壤侵蚀分类分级标准》来确定项目区各地类土壤侵蚀模数，最后结合各占地类型的面积经加权平均计算出各工程单元的土壤侵蚀模数背景值，具体详见表4-7。

2）类比工程土壤侵蚀模数监测值

通过查阅类比工程水土保持监测报告相关资料，确定类比工程在监测期内各监测分区的土壤侵蚀模数值。具体详见表7-4。

表7-3  类比工程基本情况比较表

| 项目 | 本项目 | 类比工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 黄石市利用亚洲开发银行贷款水污染综合治理项目调整 | 黄州区陈南线陈策楼至南湖改建工程 |
| 气象条件 | 项目区年平均气温在17℃，极端最高气温40.3℃，极端最低气温-11℃。无霜期年平均264d，年平均降雨量1382.6mm，年平均降雨日132d左右，年日照1666.4～2280.9h。多东南风，年平均风速为2.17m/s。 | 亚热带大陆性季风气候区，主要具有大陆气候特点：热量丰富，光照适宜，雨水充沛。多年平均气温16℃，年无霜期在240—280d。年平均雨量1100~1215mm，年平均风速2.6～2.9m/s。 |
| 地形地貌 | 项目区属冲洪积平原区地貌，地形起伏不大，海拔高度8.6m~25.81m。 | 路线区地处我国中部，位于长江中游地段的低山丘陵腹地。项目经过区域属于江汉冲积湖平原区，海拔高度在20~40m之间，地势平坦开阔，湖泊、沟河众多。 |
| 土壤 | 本项目沿线主要土壤有水稻土、潮土。 | 潮土、水稻土、黄棕壤等 |
| 植被 | 项目区植物区系属亚热带常绿落叶阔叶混交林带，主要树种有落叶乔木，树种为杨、柳、楝、梧桐、桑、杏、李以及水杉，冬青等，自然草类主要有狗牙根、白三叶等。区域内以农田为主，植被分布不均，区域内林草覆盖率约25.2%。 | 中亚热带常绿阔叶林向北亚热带阔叶林过渡的地带项目区植物区系属亚热带常绿落叶阔叶混交林带，主要树种有樟树、栎树、杨树、刺槐、水杉、楠竹、马尾松、杉木、紫穗槐等，自然草类主要有茅草和黄背草。区域内以农田为主，植被分布不均，区域内林草覆盖率约23.5%。 |
| 水土流失 分区 | 湖北省幕阜山区重点治理区 | 省级重点预防保护区 |
| 水土流失现状 | 项目区地貌为冲洪积平原区，土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，其中又以面蚀和沟蚀为主。项目区水土流失背景值为500/km²·a。 | 项目区的土壤侵蚀类型表现为水力侵蚀，其中又以面蚀和沟蚀为主。项目区水土流失背景值400t/km²·a。 |
| 允许土壤流失量 | 500t/km²·a | 500t/km²·a |

3）本项目采用的土壤侵蚀模数值

考虑到类比工程地理位置、地形地貌、土壤、植被、水土流失状况极其相似，故本项目土壤侵蚀模数仅需按降水量修正类比工程土壤侵蚀模数实测值，具体详见表7-4。

      - 预测面积

经分析计算，本项目施工期水土流失预测面积为44.11hm²，自然恢复期预测面积为8.14hm²。

      - 预测期土壤流失量预测成果

将分析计算所得的各参数代入公式7-1、7-2、7-3，最终计算出本项目背景流失总量487t，预测流失总量6463t，新增流失总量5983t（详见表7-5）。

表7-4  类比工程与本项目土壤侵蚀模数一览表

| 预测分区 | 类比工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监测单元 | 类比采用值 |  |
|  |  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 主体工程区 | 管线 | 4000 |  |
|  | 护岸 | 9000 | 900 |
| 桥梁工程区 | 桥梁工程 | 7000 | 800 |
| 弃土场区 | 弃土场 | 8500 | 1200 |
| 临时堆土场区 | 临时堆土场 | 15000 | 1000 |
| 施工场地区 | 施工场地 | 6000 | 900 |
| 施工便道区 | 施工便道 | 7000 | 1000 |

表7-5  本项目预测期土壤流失量数量表

| 预测 分区 | 预测 单元 | 预测时段 | 土壤侵蚀 背景值 | 扰动后土壤 侵蚀模数 | 侵蚀 面积 | 侵蚀 时间 | 背景 流失量 | 预测 流失量 | 新增 流失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/(km²•a) | t/(km²•a) | hm² | a | t | t | t |
| 主体工程区 | 管线 | 施工期 | 300 | 4000 | 21.39 | 2.50 | 160 | 2139 | 1979 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 160 | 2139 | 1979 |
|  | 护岸 | 施工期 | 300 | 9000 | 12.31 | 2.50 | 92 | 2770 | 2678 |
|  |  | 自然恢复期 | 300 | 900 | 2.65 | 1.00 | 8 | 24 | 16 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 100 | 2794 | 2694 |
| 桥梁工程区 |  | 施工期 | 400 | 7000 | 4.99 | 1.5 | 20.00 | 349.00 | 329.00 |
|  |  | 自然恢复期 | 400 | 800 | 1.60 | 1.5 | 6.40 | 12.80 | 6.40 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 26 | 362 | 335 |
| 弃土场区 |  | 施工期 | 1200 | 8500 | 3.03 | 2.50 | 91 | 644 | 553 |
|  |  | 自然恢复期 | 1200 | 1200 | 2.58 | 1.00 | 31 | 31 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 122 | 675 | 553 |
| 临时堆土场区 |  | 施工期 | 1500 | 15000 | 0.39 | 2.50 | 15 | 146 | 131 |
|  |  | 自然恢复期 | 1500 | 1000 | 0.39 | 1.00 | 6 | 4 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 21 | 150 | 131 |
| 施工场地区 |  | 施工期 | 1800 | 6000 | 0.60 | 2.50 | 27 | 90 | 63 |
|  |  | 自然恢复期 | 1800 | 900 | 0.60 | 1.00 | 11 | 5 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 38 | 95 | 63 |
| 施工便道区 |  | 施工期 | 500 | 7000 | 1.40 | 2.50 | 18 | 245 | 227 |
|  |  | 自然恢复期 | 500.00 | 1000.00 | 0.32 | 1.00 | 2 | 3 | 1 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 20 | 248 | 228 |
| 合计 |  | 施工期 |  |  | 44.11 |  | 423 | 6383 | 5960 |
|  |  | 自然恢复期 |  |  | 8.14 |  | 64 | 80 | 23 |
|  |  | 小计 |  |  | 52.25 |  | 487 | 6463 | 5983 |

  - 水土流失危害分析

水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造成项目区土地资源破坏和土地生产力下降、淤积沿线河流与灌排水系等问题，而且治理难度大费用高，因此必须根据有关经验，综合分析水土流失预测结果，对项目可能造成的水土流失危害进行预测，根据预测结果采取相应防治措施。

（1）影响主体工程的安全

主体的挖填会影响到土壤的稳定性，加剧沿线水土流失的发生，尤其是部分新建路段开挖部分，如不及时做好这些路段的防护，易遭受暴雨径流的冲刷而失稳，必然对工程施工的正常进行和的安全运营造成严重的影响，甚至会造成重大损失。

（2）影响周边生态环境

拟建工程线路经过居民区以及农林用地、坑塘水面等多种区域，如不加强管理和防护，将可能对沿线的水质造成污染，破坏自然植被，而且沿线多为农田，势必会淤积周围农田；在旱季会产生扬尘污染，影响生态环境和空气质量。

（3）破坏基础设施，影响居民区

本项目施工产生的水土流失易造成沿线乡镇、村庄排水系统堵塞，过水不畅，影响其正常运营，防护不当可能影响周边群众的生产生活。

（4）影响周边生态环境

本项在施工建设过程中，将不可避免地扰动原地貌，破坏原有地表植被。如不加强管理和防护，将可能对沿线的河流造成污染，并且必会淤积周围农田，并对居民生活造成严重影响，在旱季会产生扬尘污染，影响生态环境和空气质量。

（5）对土地资源的破坏及影响

本项目沿线分布较多的农业用地，施工征用土地，破坏原地貌，损坏水土保持设施，大量土地的地表耕作层和植被生长层被挖损、剥离或压埋，造成土地生产力的迅速衰减或丧失，其诱发的加速侵蚀又使周边土地的可利用性下降。

（6）对灌排渠的影响

建设过程中，施工将诱发严重的水土流失，使得施工期土壤侵蚀模数增加，新增水土流失量增大，大量的泥沙汇入灌溉渠系，淤塞渠道，影响农田灌溉。

表7-6　　各区水土流失汇总表

| 序号 | 预测单元 | 水土流失危害分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 主体工程修建将损坏大量的的水土保持设施，主体填筑过程中，表面在雨水冲刷下直接进入周边水系，如长江等，造成局部淤积，影响其水质。 |
| 2 | 桥梁工程 | 桥梁基础开挖过程中，裸露面在河流，雨水的冲刷下直接进入周边水系，如长江等，造成局部淤积，影响其水质。 |
| 3 | 临时堆土场 | 主体表土临时堆放过程，裸露松散的堆土体，极易造成大量流失，淤积附近农田或者灌溉渠道。 |
| 4 | 弃土场 | 破坏地表植被，形成裸露坡面，裸露坡面可造成沟蚀、面蚀，极易造成坡面下游的水土流失不利影响 |
| 5 | 施工生产生活区 | 如果不注意施工期的临时防护及后期恢复，施工过程中地表裸露，在外营力的作用下可能产生新的水土流失；另外地表耕作层和植被生长层如果不加以保护，将会造成土壤养份的流失，导致其后期恢复土地的可利用性下降。 |
| 6 | 施工便道 | 施工车辆碾压，在外营力的作用下极易造成水土流失，甚至淤积田地，阻塞河道。 |

  - 预测结论及指导意见

    - 预测结果

（1）本项目建设占用地表面积44.11hm²，扰动地表面积44.11hm²。

（2）本项目建设将损坏水土保持设施面积为43.07hm²。

（3）本项目共产生永久弃渣1.27万m³。

（4）本项目在建设期水土流失量为6463t，新增水土流失量5983t。

（5）本项目如果不采取措施控制其可能造成的水土流失，将对主体工程的安全、沿线基础设施、周边生态环境等、土地生产力、灌溉渠等产生不同程度的影响。

    - 综合分析

根据统计，项目各预测单元预测期流失量和新增流失量见表7-7，各分区水土流失柱状图见图7-1，各预测时段水土流失分布图见图7-2。

表7-7　　各区水土流失汇总表

| 预测分区 | 背景流失量 | 预测流失量 | 新增流失量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 260 | 4933 | 4673 |
| 桥梁工程区 | 26 | 362 | 335 |
| 弃土场区 | 122 | 675 | 553 |
| 临时堆土场区 | 21 | 150 | 131 |
| 施工场地区 | 38 | 95 | 63 |
| 施工便道区 | 20 | 248 | 228 |
| 合计 | 487 | 6463 | 5983 |

图7-1  各分区水土流失柱状图

.

图7-2  各预测时段水土流失分布图

根据水土流失预测结果进行分析，施工期间水土流失迅速加剧，施工结束后，项目区中各项工程单元的防护措施均已完成，新地貌的水土保持功能开始发挥，水土流失量得到有效控制。在自然恢复期，水土保持工程各项防护措施都已完备，项目区的水土流失逐渐达到新的平衡状态。如果再人为地进行植被绿化和养护，部分区域水土流失量甚至会低于原有水平，生态环境得到改善。

综上所述，本项目的水土流失在时间上的突出特征是集中在施工期，在空间上的突出特征是以主体工程区、弃土场区为主。所以，上述区域是本项目水土流失的防治重点，也是水土保持监测的重点。

    - 指导意见

基于项目特征，水土流失治理和水土保持监测的时间长，提出以下指导意见：

（1）本项目可能造成的水土流失以主体工程区为主，其影响直接危害下游河道及水质，因此，主体工程设计的防护措施应及时进行施工，最大化的起到防护作用；并在施工过程中严格按照施工工序，合理安排临时工程的防护。

（2）在水土流失防治措施布局中，应该在采取工程、植物措施的同时要注意采弃土地整治措施，应尽量恢复植被。

（3）在工程的建设中，土方回填利用的临时堆放、表土剥离的临时堆放等，这些松散的土石方在建设过程中如果不注意防护，将形成较大的水土流失。因此，在主体工程施工过程中应加强临时防护措施，并与主体工程同步施工。

（4）由于主体工程施工进度较快，水土流失防治措施一旦没有与主体工程同时施工，施工队伍撤离后就难以回过头来重新施工。所以，水土保持的治理工作必须与主体工程同步进行施工，并经地方水行政主管部门进行阶段验收签字后方可撤离施工队伍，建设单位凭阶段验收签字单付款。

（5）水土保持监测应以主体工程区为主，对易产生水蚀的地段和部位，可采取重点监测与调查监测相结合的方法。

- 水土流失防治目标及防治措施布设

  - 水土流失防治目标

项目区位于湖北省江汉中游重点治理区，同时考虑到本项目水土保持工作对河道的影响较大等因素，因此确定本项目的防治标准等级为建设类项目一级标准。按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的有关规定，确定本项目的水土流失防治目标，经分析计算，本项目拟达到的综合防治目标为：

（1）设计水平年扰动土地整治率目标值为95%。

（2）项目区多年平均降雨量1382.6mm，根据规定，项目区水土流失总治理度防治目标值需在一级标准值的基础上加以修正，修正值为+3，设计水平年目标值为98%。

（3）根据规定，项目沿线现状土壤侵蚀强度以微、轻度为主，因此，项目区综合土壤流失控制比目标值修正值为+0.2，设计水平年目标值为1.0。

（4）项目区拦渣率设计水平年目标值为95%。

（5）根据规定，项目区林草植被恢复率标准亦因降水量因素在一级标准值基础上进行修正，林草植被恢复率修正值为+2，林草覆盖率按降水量修正值+2，按照本项目K0+000-K8+781.6段在现有道路两侧增设各宽4.0m绿化带，后续由城建部门实施绿化带不，林草覆盖率修正值为-10，因此本项目林草覆盖率综合修正值为-8。项目区设计水平年综合植被恢复系数目标值为99%，林草覆盖率目标值为17%。

设计水平年防治目标见表8-1。

表8-1　设计水平年防治目标一览表

| 防治指标 | 标准规定 |  | 按降水量 修正 | 按土壤 侵蚀强度 修正 | 按地形 修正 | 其他 | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  |  |  |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 扰动土地平整率（%） |  | 95 |  |  |  |  |  | 95 |
| 水土流失总治理度（%） |  | 95 | +3 |  |  |  |  | 98 |
| 土壤流失控制比 | 0.5 | 0.8 |  | 0.2 |  |  | 0.7 | 1.0 |
| 拦渣率（%） | 90 | 95 |  |  |  |  | 90 | 95 |
| 林草植被恢复率 |  | 97 | +2 |  |  |  |  | 99 |
| 林草植被恢复率（%） |  | 25 | +2 |  |  | -10 |  | 17 |

  - 水土流失防治措施布设

    - 防治措施总体布局

      - 防治措施布设原则

本方案水土保持措施布设遵循以下原则：

（1）工程建设过程中，由于各项目区水土流失强度不同，因此需要结合工程实际和项目区现状，因地制宜、因害设防、防治结合、全面布局、科学配置；

（2）充分考虑地形地质因素，在满足安全和环保要求情况下尽可能节约用地，合理布设取、弃土（石、渣）场，对弃土（石、渣）分类进行集中堆放；

（3）项目建设过程中注重生态环境保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的废弃土（石、渣）；

（4）注重吸收当地水土保持的成功经验，借鉴国内外的先进技术；

（5）树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调；

（6）工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾、形成综合防护体系；

（7）工程措施尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理；

（8）植物措施布设尽量以当地适生优势树种为主，并考虑绿化美化效果；

（9）水土保持措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

      - 防治措施布局与体系

根据水土流失预测结果和防治责任范围，结合水土流失防治分区及主体工程已有水土保持功能工程的分析评价，确定不同的防治区采用不同的防治措施及布局，从而形成本项目水土流失防治措施体系和总体布局。在不同类型的防治措施布局中，应结合工程已有的水土保持措施，将临时防护措施、工程措施与植物措施相结合。以临时防护措施为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制，同时重点保护各防治区的表层腐殖土，便于后期植被恢复；以工程措施为重点，发挥其速效性和保障作用；以植物措施为辅助，起到长期稳定的水土保持作用，保证的建设和营运的安全。

本项目水土流失防治措施体系由主体工程区、弃土场区、施工场地区、施工道路区、配套工程区共5个水土流失防治区组成，水库淹没区无水土保持措施。本项目水土保持措施体系详见表8-2和图8-1，工程水土保持措施总体布局示意图见附图6。

根据水土流失预测结果和防治责任范围，结合水土流失防治分区及主体工程已有水 土保持功能工程的分析评价，确定不同的防治区采用不同的防治措施及布局，从而形成 本项目水土流失防治措施体系和总体布局。在不同类型的防治措施布局中，应结合工程 已有的水土保持措施，将临时防护措施、工程措施与植物措施相结合。以临时防护措施 为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制，同时重点保护各防治区的表层耕植 土，便于后期植被恢复或复耕；以工程措施为重点，发挥其速效性和保障作用；以植物 措施为辅助，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周边环境。

根据本方案水土流失预测结果及水土保持分区，本项目水土流失防治措施布置总体 思路是：以防治水土流失、恢复植被、改善项目区的生态环境、保护主体工程正常安全运行为目的；以对周边环境和安全不造成负面影响为出发点；以污水收集及处理工程区的污水管网区及污水处理厂，江湖连通工程区的存料场、弃渣场为重点，同时配合主体 工程设计中已有的水土保持设施进行综合规划布设水土流失防治措施体系，本项目由3项子工程的7个水土流失防治区构成。本项目水土流失防治体系见图8－1。

表8-2　水土保持措施总体布局体系表

| 防治分区 |  | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程区 | 整治区 | 截排水沟* | 联锁块生态护坡* | 临时苫盖 |
|  | 枢纽工程区 | 表土剥离*、表土回覆*、截排水沟*、顺接排水沟、沉沙池 | 景观绿化*、联锁块生态护坡* | 泥浆池*、临时拦挡、临时排水沟、沉沙池、临时苫盖 |
| 弃土场 区 | 弃土场区 | 表土剥离、表土回覆、挡土墙、截、排水沟、沉沙池、复耕整地 | 撒播白三叶草籽 | 临时挡土墙、施工期播撒白三叶草籽 |
| 施工 场地区 | 施工场地区 | 表土剥离、表土回覆、建筑垃圾及硬化层清除、复耕整地 | —— | 临时拦挡、临时排水沟、沉沙池、施工期播撒白三叶草籽、临时苫盖 |
| 施工 道路区 | 施工道路区 | 表土剥离、表土回覆、建筑垃圾及硬化层清除、复耕整地 | —— | 临时排水沟、沉沙池 |
| 配套 工程区 | 航标工程区 | —— | 撒播狗牙根草籽 | —— |
|  | 工程管理区 | 表土剥离、表土回覆 | 景观绿化* | 临时拦挡、临时排水沟、沉沙池、临时苫盖 |
|  | 桥梁改建区 | 土地整治 | 撒播草籽 | 泥浆池*、临时拦挡、临时排水沟、沉沙池、临时苫盖 |

注：*为主体已有水土保持工程，水库淹没区无防治措施。

图8-1  本项目水土保持措施体系

  - 分区防治措施布设及典型设计

    - 设计原则

⑴　安全可靠的原则；

⑵　经济合理，技术可行的原则；

⑶　整体协调的原则。

    - 设计标准

⑴　根据《防洪标准》（GB50201－2014），并参照《港口及护岸工程设计与施工规范》（JTJ300－2000），确定主体工程截排水措施设计标准为10年一遇洪水。

⑵　主体工程以外的排水沟、截水沟设计标准按10年一遇1h暴雨设计。铁山区、下陆区10年一遇的1h最大降雨量为72.7mm。

    - 排水沟设计

（1）参数取值

1）工程区 10 年一遇的 1h 最大降雨量为 72.7mm。

2）项目区地面径流系数：取 0.7。

（2）计算

根据对主体施工项目的分析评价，本方案需对各防治区补充相应的临时措施，包括施工作业范围周边的排水沟和沉沙池等。排水沟断面设计按明渠均匀流计算确定。

采用以下公式计算洪峰流量。

Q=0.278KIF

式中：Q—设计频率产生的洪峰流量，m³/s； K—径流系数（0.6～0.9），取 0.7； I—平均 1h 降雨强度，mm/h；

F—汇水面积，km²。

根据设计频率暴雨坡面最大径流量，按明渠均匀流公式计算：

式中：A－截排水沟断面面积，m²；

C－谢才系数，由曼宁公式计算； R－水力半径，m；

i－截排水沟比降，取 0.001；土质排水沟糙率取0.025，浆砌石衬砌排水沟糙率取0.017，排水沟比降取 0.001，边坡系数取1.0。

施工作业区位于城区和城郊，市政排水较完善。每个施工单元汇水面积不大，基本小于5.00hm²。现按汇水面积5.00hm²进行计算确定排水沟断面。经试算，当验算流量 大于设计的洪峰流量时，确定排水沟断面，安全超高取10cm，排水沟采用梯形断面， 底宽30cm，深 40cm，坡比1:1。其它防治区排水沟断面设计计算过程相同。

    - 植物措施设计

（1）绿化树种、草种选择

根据以上绿化原则及项目区土壤条件，建议选择树、草品种如下：

①乔木树种：香樟、桂花树、红叶李、广玉兰、雪松等；

②灌木树种：红继木、紫荆、小叶黄杨、金叶女贞、侧柏绿篱等；

③草皮：狗牙根、结缕草、假俭草、地毯草等。

可选择树、草种详见表 8－3、8－4。

表 8－3	主要树种生物学和生态学特性表

| 类型 | 种分 | 分类 | 特点 | 抗性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 香樟 | 樟科 樟属 | 常绿阔叶乔木，花有浓香味，树形优美 | 畏寒 |
|  | 马尾松 | 松科 | 常绿乔木，树干较直，外皮深红褐色微灰， 内皮枣红色微黄，叶成针状 | 阳性树种，不耐庇荫， 喜光、喜温 |
|  | 广玉兰 | 木兰科 | 常绿乔木，树皮淡褐色或灰色，叶长椭圆形， 互生，花芳香，白色，呈杯状 | 喜光，幼时稍耐阴。喜温暖 湿润气候，有一定的抗寒能力。 |
|  | 红叶李 | 蔷薇科 | 落叶小乔木，叶为红色，花小， 白或粉红色 | 喜光也稍耐荫，抗寒， 适应性强 |
| 灌木 | 金叶 女贞 | 木樨科 女贞属 | 半常绿灌木。8~9 月开花，耐修剪 | 喜光，稍耐阴，耐寒 能力较强 |
|  | 黄金榕 | 桑科榕属 | 常绿灌木，树冠广阔，树干多分枝。耐修剪， 可以塑成各种造型的颜色景观。还可以与 其他观叶草本混植，如与绿苋草等形成动人 的色彩对比。 | 耐热、耐湿、耐瘠、不耐阴 |
|  | 红花 继木 | 金缕梅科 | 枝繁叶茂，树态多姿，木质柔韧， 耐修剪蟠扎 | 喜光，稍耐阴，耐旱， 喜温暖，耐寒冷 |

表 8－4	主要草种生物学特性一览表

| 草种 特性 | 细羊茅 | 匍匐翦股颖 | 早熟禾 | 狗牙根 | 假俭草 | 结缕草 | 地毯草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定植迅度 | 一般 | 一般 | 较慢 | 很快 | 一般 | 较慢 | 较慢 |
| 枝叶密度 | 一般 | 很密 | 一般 | 很密 | 一般 | 较密 | 较疏 |
| 抗寒性 | 一般 | 很强 | 较强 | 较强 | 一般 | 很强 | 较弱 |
| 耐热性 | 较弱 | 较强 | 一般 | 较强 | 一般 | 很强 | 一般 |
| 喜光性 | 很弱 | 一般 | 较强 | 很强 | 一般 | 较弱 | 较强 |
| 耐酸性 | 较强 | 一般 | 较弱 | 很弱 | 一般 | 较强 | 一般 |
| 耐淹性 | 很弱 | 很强 | 一般 | 很强 | 很弱 | 较弱 | 一般 |
| 抗病性 | 一般 | 很强 | 一般 | 较强 | 很弱 | 一般 | 一般 |
| 成坪能力 | 一般 | 很强 | 一般 | 很强 | 一般 | 一般 | 较弱 |
| 再生性 | 较弱 | 很强 | 较强 | 很强 | 较弱 | 较弱 | 一般 |
| 耐磨性 | 较弱 | 较弱 | 一般 | 较强 | 很弱 | 很强 | 较弱 |

⑵	生态修复植物群落配置设计

根据水位差异和淹水情况将恢复区域划分为岸边湿生植物生态恢复区、消涨带植被 恢复区、浅水植被恢复区及深水植被恢复区四类。其植物生活型也依次从耐水湿陆生植 物逐渐过渡到挺水植物、浮叶根生植物、漂浮植物和沉水植物。本方案报告书对生态修 复工程区植物配置提出要求，其措施及工程量主体设计中已计列，本方案不重复计算投 资。

1）岸边湿生植物群落配置

岸边植物建设，既要考虑生态效果，还要考虑景观效果。一方面利用植物的生命活动起到减轻污染，使其具有转化污染物的功能：另一方面也要起到改善环境，美化自然的功能。在岸边植物的选择上应严格要求，在不同的树种、草种和林、草结构上实现优化。

①物种的选择

按照群落生态学的理论，只有当单种或少数几种植物集结形成一个完整的植被覆盖，能充分利用环境资源，并逐渐增强基底的稳定性，使得生境有利于那些具有不同需 求和耐力的植物种定居的时候，才初步形成基本的植物群落结构单元。人工种植中物种 的选择是植被恢复的首要工作。因此，群落恢复要结合生活型优先选用能较好适应环境 条件的、满足环境功能需求、净化和抗干扰能力强的本地种作为建群种。网湖及黄石湿 地原生植被的调查结果表明，枫杨、乌桕、垂柳为常见耐水乔木，可以将枫杨、乌桕、 垂柳、落羽杉，水杉、池衫、湿地松、水松、杨树等栽植在地势较低处，在岸边地势较 高处栽植无患子、枫香、三角枫、建始槭、全缘叶栾树、樱花、臭椿、桤木、榔榆、榉 树、冬青、樟、重阳木等色彩变化丰富、观赏价值高的乔木。灌木层配置醉鱼草、水麻、千屈菜等在低湿处，迎春花、黄槐、夹竹桃、蔷薇、粉 团蔷薇、西府海棠、红叶李、胡颓子、杜鹃、桃、紫薇等在地势高处。草本层可以配置 吉祥草、马蹄金、石菖蒲、蝴蝶花、鸢尾、石蒜、忽地笑、细叶沿阶草、红花醡浆草、 冷水花、楼梯草、垂盆草、虎耳草、薄荷、节节草、水蓼、毛茛、鱼腥草、蛇莓、活血 丹、狗牙根、假俭草等。

②群落空间结构配置

群落是具有一定结构的复层构成，空间组合合理的结构才能够、实现群落的稳定及演替。群落的人工配置，要根据湿地形态和底质条件，结合湖滨带具体水文条件等因素， 考虑水平和立体结构，综合配置不同生活型植物，提高生物多样性，增强群落的稳定性 和适应性。岸边植物宜选用姿态优美、色泽鲜明的乔木构成主景，在乔木组团之间要注 意林冠线和透景线的开辟。乔木层郁闭度保持在 70%-80%左右，植物高度要求具有一定 差异，形成层次感。

2）湖滨消涨带植物群落配置

湖滨涨落带是指因水位变动使湖泊周边被淹没土地部分时间露出水面而形成的一段特殊区域，是水陆生态系统的交错地带。涨落带是水位反复周期变化的干湿交替区， 它是库区水域与周边陆地环境的过渡地带，同时具有水、陆两个环境的特点。它在生态系统的稳定、抗外界干扰能力、对生态环境变化的敏感性及对生态景观的影响上，均表现出脆弱性。其植物构成同水生或陆生状态具有明显不同，植物一方面要求能够在枯水 期满足陆生生长的要求，另一方面在水位上涨的季节能耐水湿，在淹水状态下也能生长。

①植物种类选择

调查表明，消涨带植物以湿生或沼生草本植物为主，在水陆交接地带生长有稀疏的耐水湿乔木或灌木。另外，部分区域植物呈现交替生长的现象，在枯水期主要以耐水湿 的沼生草本为主，而丰水期以挺水植物为主。

用于湖滨消涨带的植物种类较多，石龙芮、水蓼、酸模叶蓼、天葵、紫云英、委凌 菜类、醡浆草、野老鹳草、益母草、水芹、蛇莓、鸡眼草、天胡荽、鼠麴草、中华小苦 荬、蒲公英、芦竹、狗牙根、荸荠、牛毛毡、灯心草、菖蒲、水苏、夏枯草、紫苏、石 香薷、风轮菜、水苦荬、半边莲、泽珍珠菜、车前、美人蕉、黄菖蒲、碎米荠类、穹隆 苔草、红穗苔草、中华苔草、长颈苔草、亚澳苔草、单性苔草、垂穗苔草、荷花、泽泻、 香蒲、箛、雨久花、黑三棱、水葱、芦苇、鸢尾、红蓼、花叶菖蒲、花叶芦荻、慈姑、 野芋、三白草、薏苡、报春花等。

②群落空间结构配置

在进行消涨带植物配置时，多采用不同植物混交或不同优势种组成的小斑块相互自然衔接的方式进行，或者在同一地域采用不同生活型的植物进行组合完成季节演替。

3）浅水植被恢复区配置

浅水区一般沿湖岸分布，水深在 1m 以下，多以挺水植物为主构成植物群落。在进 行浅水区域植被恢复的过程中，由于不同植物对于水深的适应能力具有较大差异，在植物选择上要特别注意在不同水深处栽植不同的植物。荷花、菖蒲、香蒲、泽泻、箛、黑三棱、花叶菖蒲、花蔺、美洲大慈姑、花叶芦荻、荸荠、梭鱼草、芦竹、芦苇、水葱、 再力花等适应水深在 1m 左右，而水芹、雨久花、千屈菜、蕺菜、鸢尾、美人蕉、石菖 蒲、黄菖蒲、慈姑、野芋、节节草、三白草、灯心草、黄花蔺、紫芋、薏苡、北水苦荬、 水苦荬等适宜水深烧钱的区域。

对于挺水植物群落而言，一般上层由挺水植物组成优势种，漂浮植物和沉水植物构 成群落的下层空间。调查发现，挺水质素一般植物都相对高大，在群落中容易占据生态 位从而造成下层植物生长不良，从而减少物种多样性，同时挺水植物密度过大也会因水 流不畅造成湖泊的淤积，从而减少湖泊的面积。为了增加群落内物种的多样性，使群落保持相对稳定的状态，在进行挺水植物群落配置时应该注意挺水层密度、盖度的控制。在开阔水面上挺水植物多疏落有致的自然散植，以数株或数十株构成小斑块点缀在湖 边，依靠小斑块的韵律变化形成大面积的群落，不过最后挺水植物占据水面面积不超过1/3，初始栽植密度1.0*1.0m合适。同时，要注意叶的变化，质感的搭配，色彩的协调，以增加景观的效果。如野芋配水葱，野芋叶宽，水葱细长，野芋可以给水葱护脚；野芋 质感厚实，水葱质感轻薄，可以相互映衬，两者色彩也相辅相成。另外在有景可映的水 面，不宜栽植水生植物。

①荷花群落

大水面的荷花造景，能造就“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的壮丽景观，但是应以岸边耐湿植物作背景，还要留出一顶的空旷水面点缀浮叶植物，这样才有多样性 的变化。为了增加层次和物种多样性，在群落内可以配置菖蒲、慈姑、蕺菜、木贼、鸢 尾、灯心草、北水苦荬等质感朴实、色彩素淡的挺水植物作为配景，同时栽植荇菜、菱、 萍蓬、竹叶眼子菜、菹草、金鱼藻、苦草、狐尾藻等增加群落复层结构。

②大花美人蕉+菖蒲+鸢尾群落

在浅水区散植大花美人蕉和菖蒲可以形成自然疏落有致的景观，姿态挺拔舒展，淡雅宜人。在群落内以大花美人蕉作为主从，栽植数量稍多，而将菖蒲和鸢尾作为次从，作为大花美人蕉的衬景。在种植构图上，大花美人蕉、鸢尾和菖蒲常点缀于池畔湖岸， 多以数十株散植为主。同时点缀水芹、雨久花、慈姑、野芋、三白草、灯心草、水苦荬等质感厚重、色彩深绿的浮叶植物。为了形成群落层次效果，可以在空旷水面栽植叶片 细碎、叶色亮丽、质感轻盈的红菱、浮萍、槐叶萍、两栖蓼、满江红、浮叶眼子菜、菱 等浮叶植物，同时星散点缀沉水植物，如菹草、金鱼藻、狐尾藻等。

③再力花+花叶菖蒲+紫芋群落

再力花叶色深绿，株型高大，在植物构图上一般以单株或多株散植于桥头或水榭边或岩石间为宜，形成植物色彩与建筑色彩的对比。花叶菖蒲和紫芋叶型美观，色彩质感 同再力花具有鲜明的对比，可以相互映衬。同时在群落内还可以零星点缀美人蕉、千屈 菜、黄菖蒲等花叶色彩鲜明的高大挺水植物点景，种植水芹、蕺菜、鸢尾、节节草、三 白草、北水苦荬、水苦荬等低矮挺水植物增加结构层次。

④芦苇群落

芦苇在园林中常表现为“枫叶荻花秋琵琶”的意境，因此芦苇多成片种植于湖塘溪边，或大型的湖泊的滩涂地或沼泽地。不过芦苇密度过高会影响其他植物的生长，所以在栽植过程中要控制合适的种植密度。

⑤黑三棱+野芋+睡莲+莼菜+大花美人蕉+水芹菜群落

黑三棱株型高大细弱，色彩暗淡，可以少量点缀打破群落天际线的单调，不过种植密度不能过大。同时种植野芋、荷花、水芹、蕺菜、鸢尾、慈姑、睡莲、芡实、萍蓬等 叶色秀丽、叶型轻盈、淡雅飘逸的低矮挺水植物和浮叶植物作为群落配景，形成层次起 伏，高矮稀疏有致的群落。野芋、睡莲、莼菜均为冬季休眠型植物，而水芹菜为夏季休 眠型植物，在群落的配置上可以保证植物在不同生长季节上的连续性。

⑥花菖蒲+花叶芦荻+雨久花+水苦荬+花蔺+节节草群落

花叶芦荻具有良好的叶色，且植物高大，适合散植于桥头亭边，洒脱自然，既衬托了建筑，又点缀了水面。花菖蒲植株分散，株型开展，生长季节在 4-10 月之间，水苦荬生长季节在 3-9 月之间，且植株低矮，起到良好的衬托作用。雨久花和节节草为四季 常绿的植物，在冬季同样可以发挥生态功能降解污染物。在种植构图上，花菖蒲和花叶 芦荻可以数十丛构成斑块散植作为群落主体景观，而雨久花、水苦荬、节节草可以成片 种植，景色蔚然壮观。

4）深水植被恢复区

深水区指的是水深超过3m的区域，在湿地中一般所占面积最大，对构建水生生态 系统起着重要作用，通过深水区的植物可以连接水生生态系统的食物网络，在生态学上 具有重要意义。其植被多为漂浮植物和沉水植物，如槐叶萍、水雍、菱、荇菜、轮叶石 胡荽、田字萍、野菱、浮叶慈姑、浮叶眼子菜、大漂、满江红等浮叶植物和菹草、地毯 草、狸藻、水车前、苦草、黑藻、矮慈姑、狐尾藻、金鱼藻、水筛、黄丝藻等沉水植物。

在进行深水植物群落构建时，空间结构和种植密度是首先必须考虑的重要因素。密 度过大对湖泊中其他生物的生存会造成干扰，会减少其它生物生活空间，从而降低生物 多样性。其次优势种的季节变动性也是必须重点考虑的因素，保证所有生活型的水生植 物具有周年连续性，保证其较强的生态功能。在恢复和优化配置浮叶植物与沉水植物种 植模式图时，浮叶植物可选菱角、荇菜等，在条件较好的湖湾处可选睡莲、莼菜种植； 沉水植物可选金鱼藻、菹草、竹叶眼子菜、黄丝藻、苦草、狐尾藻等。一方面在水体表 面形成良好的观赏植物群落，打破湖面的空旷和单调，同时沉水植物的配置保证了优势 种季节的连续性，在春季沉水植物的优势种为菹草、金鱼藻、竹叶眼子菜，而夏季则为黄丝藻、金鱼藻、竹叶眼子菜、苦草；秋冬季节优势种演替为狐尾藻和黄丝藻，且种群密度在不同季节也有差异。

⑶	人工湿地植物配置设计

1）植物的选择原则

根据国内外人工湿地污水处理研究结果及工程实践经验，人工湿地植物选择原则有：①对水体污染物有较强净化能力的湿地植物；②选用根系发达、地上生物量大的植 物；③选用具有较强的抗冻、抗热、抗病虫害能力的湿地植物；④选用当地或本地区天 然湿地中尚存的，对周围环境有较强适应能力的湿地植物；⑤选用运行管理方便的湿地 植物；⑥选用具有美化环境、景观效果好的湿地 植物。

2）植物的种类

湿地植物在人工湿地中的作用可归纳为四个方面：直接吸收利用污水中的营养物质，过滤、吸附和富集重金属等有毒有害物质；为根区好氧微生物输送氧气，为各种生物化学反应的发生提供适宜的氧化还原环境；增强和维持介质的水里传输，防止湿地堵 塞；植物根系分泌酶，降解有机污染物。用于人工湿地污水处理的常用植物有以下几种：

1 香蒲 Typha angustifolia L.香蒲科

2 芦苇 Phragmites communis Trirn.禾本科

3 薏米 Coixlanchryma_jobiL•var•ma_yuen  （Roman） Stapf 禾本科

4 茭草 Zizania caduciflora Hand.禾本科

5 皇竹草 Oplismenus compositus 禾本科

6 灯心草 Juncus effuses L.灯心草科

7 水葱 Scirpus validus 莎草科

8 针蔺 Eriocharis valleculosa 莎草科

9 美人蕉 Canna generalisBai1ey.美人蕉科

10 菖蒲 Acorus calamus 天南星科

11 水生鸢尾 Iris kaempferi 鸢尾科

12 鸢尾 Iris tectorum 鸢尾科

13 水芹菜 Oenanthe stolonifera（Blume）伞型花科

14 水苦买 Veronica anagallis 玄参科

15 毛茛 Ranunculus japonicus 毛茛科

16 慈姑 Sagittaria sagittifolia.泽泻科

17 泽泻 Alisma orientale（Sam•） Juzep.泽泻科

18 薄荷 M. arvensisL•var•pipevauscens 唇形花科

19 旱伞草 Cyperus alternifolius 莎草科

20 黑莎草 Cyperus nigrofuscua 莎草科

21 睡莲 Nymphaea tetragona 睡莲科

22 荷花 Nelumbo nucifera 睡莲科

23 木贼 Equisetum ramosissimumDesf. dubile （Roxb.） Hauke.木贼科

24 芦竹 Arundo donax  禾本科

25 梭鱼草 Pontederia cordata 雨久花科

26 黄菖蒲 Iris pseudacorus L 鸢尾科

27 玉蝉花（花菖蒲）Iris keampferi Sieb 鸢尾科

28 慈姑 Sagittaria sagittifolia L 泽泻科

29 雨久花 Monochoria korsakowii Regel et Maack 雨久花科

30 千屈菜 Lythrum sakicaria L 千屈菜科

故根据磁湖气候特点、本地物种调查以及所处理污水的类型与水质，选用本地物种芦苇、香蒲、水葱、菖蒲以及景观效应较好的鸢尾作为主要人工湿地植物，同时，为增 加植物多样性及植物覆盖度，增强人工湿地生态系统稳定性及抗干扰能力，提高人工湿 地污水处理效果，延长人工湿地使用寿命，配置垂直分布植物群落。

3）植物的配置

植物种植初期的密度可根据植物种类进行选择，芦苇、香蒲、水葱、菖蒲行距、与株距均为 15cm、15cm。植物种植时间宜选择在春季，具体根据每一个植物品种选择最 佳的种植时间。为提高低温季节净化效果，人工湿地植物采取一定的轮作方式，秋冬季 节可种植黑麦草、水芹等具有耐低温性能的植物。

    - 水土保持措施典型设计

      - 管网工程防治区

本项目共新建污水管网52607m，改造污水管网7400m，管线总长60007m，管道敷 设作业带宽度8~10m左右，一侧堆放管道，一侧临时堆放开挖的土石渣，破除路面的 弃渣作为市政弃渣处理，管道作业带沿线全部占用街巷用地。

根据本项目特点，管道作业带临时措施主要针对管道开挖产生的临时堆土补充临时苫盖措施，因为管道工程为分段施工，且施工期不长，可将临时苫盖作为主要防护措施。

对管沟开挖临时堆放的土方堆放在管沟一侧，为防止开挖堆放的松散土方流失，控 制堆放边坡1：1左右；采用彩条防雨布临时苫盖防止大风及降雨天气时产生土壤侵 蚀，并用拆除路面的大块混凝土压角。由于管道为分段施工，临时苫盖可重复利用，其工程量按全线总量20%计列。经估算，临时苫盖32760m²。管道作业带水土保持措施典型设计见附图11。

      - 生态修复工程防治区

内湖生态修复工程防治区包括湖体清淤工程防治区、生态修复工程防治区、施工布 置防治区、淤泥临时堆放场防治区、施工便道防治区。湖体清淤工程防治区及生态修复 工程防治区全部位于湖泊内，其施工过程中水土流失影响较小，本方案不新增水土保持 措施，下面对施工布置防治区、淤泥临时堆放场防治区、施工便道防治区新增水土保持 措施分别介绍。

（1）施工布置防治区

内湖生态修复工程施工布置包括湖体清淤工程施工过程设置的7处清淤布置区及 2处淤泥处置场，共计占用土地面积3.61hm²，除淤泥处置场配套的2处泥浆沉淀池占用鱼塘外，其它的全部占用城市空闲地。

项目位于城区及城郊结合部，施工生产生活区以结合永久占地和租用城区已有建筑和场地布设，以减少工程占地，本项目共施工生产生活区共计占用土地9.67hm²。

1）工程措施

施工布置区使用结束后，对场地内的硬化层进行清除，清除面积按照施工布置区占地的50%计算，厚度按照20cm计算，清除的硬化层作为市政弃渣处理；将先期剥离的 表土回覆空闲地，进行土地整治，对占用的鱼塘进行清理，恢复原有利用方向（表土工 程及工程整地、池塘清理费用计入移民投资，本方案不重复计列）。施工完毕后需要清 除硬化层2810万m³。

2）植物措施

施工布置区使用结束后，对占用的空闲地撒播绿肥草籽，绿肥草籽选择白三叶，草籽用量50kg/hm²。共需撒播绿肥草籽2.81hm²。

3）临时措施

为防止周围雨水对施工布置区产生不利影响，施工布置区在平整时在周边开挖排水沟，排水沟采用梯形断面，底宽30cm，深40cm，在周边沟上布置沉沙池，开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm，经沉沙池沉淀水流中的泥沙后，排至附近已有沟渠。

对先期剥离的表土临时堆放在场地的一角，堆放高度控制在 2m，堆放边坡1:2。在堆放场周边设草袋装土临时拦挡，草袋装土采用梯形断面，顶宽50cm，高 50cm，边坡1：1；临时堆土表面用防雨布苫盖，防止施工过程中遇降雨等天气对临时堆放土方及施工作业开挖面等的侵蚀。

施工布置区共开挖临时排水沟2378m，设置沉沙池13个，备用防雨布苫盖 1546m²。 施工布置区水土保持措施典型设计图见附图 14。施工布置区水土保持措施工程量见表8－5。

表 8－5	施工布置防治区水土保持措施工程量表

| 分区 | 水土保持措施 |  |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工布置防治区 | 工程措施 | 表土剥离 |  | 万 m³ | 0.28 |
|  |  | 表土回覆 |  | 万 m³ | 0.28 |
|  |  | 硬化层清除 |  | m³ | 2810 |
|  | 植物措施 | 撒播白三叶草籽 |  | hm² | 2.81 |
|  | 临时措施 | 排水沟 | 长度 | m | 2378 |
|  |  |  | 土方开挖 | m³ | 666 |
|  |  | 沉沙池 | 数量 | 个 | 13 |
|  |  |  | 砖砌 | m³ | 26 |
|  |  |  | 土方开挖 | m³ | 50 |
|  |  | 草袋装土拦挡 | 长度 | m | 406 |
|  |  |  | 体积 | m³ | 203 |
|  |  |  | 拆除 | m³ | 203 |
|  |  | 防雨布苫盖 |  | m² | 1546 |

（2）淤泥临时堆放场防治区

淤泥临时堆放场布设于鸭儿塘，本项目磁湖、青山湖、青港湖及部分港渠清理的淤 泥淤泥经固化处理后集中运至淤泥临时堆放场。

为了防止临时堆放场处理后的污泥对周边环境可能产生的二次污染，主体设计中对鸭儿塘临时堆放场需采取防渗处理；在堆坑四角布设了集水井，基坑底部设置了排水盲沟，并在基坑内设置了中隔堤埂等措施。本方案不重复设计，仅补充堆放结束后撒播绿肥草籽防护，绿肥草籽选择白三叶，草籽用量50kg/hm²。共需混播绿肥草籽 15.00hm²。淤泥临时堆放场水土保持措施设计图见附图15。

（3）施工便道防治区

项目位于城区及城郊结合部，现有城市道路和城镇道路基本满足工程需要。仅在部 分湖泊周边的位置需要扩建部分城镇道路和临时新修少量的施工便道。需要布置施工便道3.00km。

1）工程措施

施工便道使用结束后，对便道硬化层清除，清除的硬化层作市政弃渣处理，共需清除硬化层2400m³。

2）植物措施

在道路路面硬化层清除后，播撒草籽防护，草籽选择狗牙根，草籽用量 50kg/hm²。共需混播绿肥草籽1.50hm²。

3）临时措施

沿施工便道两侧开挖临时排水沟，排水沟采用梯形断面，排水沟底宽30cm，深 30cm，边坡 1：1，施工结束后回填排水沟；在临时便道两侧及排水沟范围内撒播狗牙根草籽。共需开挖临时排水沟6000m，撒播狗牙根草籽 0.60hm²。施工便道水土保持措施典型设计图见附图16。

      - 人工湿地工程防治区

人工湿地工程防治区包括人工湿地防治区、配套建筑物防治区、施工场地防治 区。人工湿地防治区位于南磁湖生态港渠，地势相对较低，两侧为城市道路，施工期无 需新增水土保持措施，下面对配套建筑物防治区、施工场地防治区新增水土保持措施分别介绍。

（1）配套建筑物防治区

人工湿地工程配套建筑物包括提升泵站及配（汇）水渠，提升泵站利用磁湖污水处 理厂泵站改造，本方案不新增水土保持措施，仅对配（汇）水渠施工期补充水土流失防 护措施。

在征地界开挖排水沟，拦截施工区域雨水，排水沟采用梯形断面土质沟，底宽30cm，深30cm，边坡坡比1:1。共需开挖临时排水沟5410m²。

（2）施工场地防治区

人工湿地保护工程共布设两处施工场地，每处施工场地占地2000m²，共计占地面 积4000m²，占地类型为城市空闲地。

1）工程措施

施工场地在平整施工前，为了利于后期恢复，施工前需要将施工场地硬化部分的表土剥离，堆放于施工场地的一角，剥离厚度20cm，堆土边坡控制 1:2左右，堆土高度控制在2.0m左右，并做好临时防护措施。施工场地使用结束后，对场地内的硬化层进行清除，清除面积按照施工场地占地的50%计算，厚度按照20cm计算，清除的硬化层作为市政弃渣处理；将先期剥离的表土回覆。共需剥离表土400m³，利用结束后清除硬化层400m³。

2）植物措施

施工场地使用结束后，对占地范围撒播草籽，草籽选择狗牙根，草籽用量 50kg/hm²。共需撒播狗牙根草籽 0.40hm²。

3）临时措施

为防止周围雨水对施工场地产生不利影响，施工场地在平整时在周边开挖排水沟，排水沟采用梯形断面，底宽30cm，深40cm，在周边沟上布置沉沙池，开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm，经沉沙池沉淀水流中的泥沙后，排至附近已有沟渠。对先期剥离的表土临时堆放在场地的一角，堆放高度控制在2m，堆放边坡1:2。在 堆放场周边设草袋装土临时拦挡，草袋装土采用梯形断面，顶宽 50cm，高 50cm，边坡1：1；临时堆土表面用防雨布苫盖，防止施工过程中遇降雨等天气对临时堆放土方及施 工作业开挖面等的侵蚀。

施工布置区共开挖临时排水沟360m，设置沉沙池2座，备用防雨布苫盖 220m²。 施工场地防治区水土保持措施工程量见表 8－6。

表 8－6	施工场地防治区水土保持措施工程量表

| 分区 | 水土保持措施 |  |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工场地 防治区 | 工程措施 | 表土剥离 |  | 万 m³ | 0.04 |
|  |  | 表土回覆 |  | 万 m³ | 0.04 |
|  |  | 硬化层清除 |  | m³ | 400 |
|  | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 |  | hm² | 0.40 |
|  | 临时措施 | 排水沟 | 长度 | m | 360 |
|  |  |  | 土方开挖 | m³ | 101 |
|  |  | 沉沙池 | 数量 | 个 | 2 |
|  |  |  | 砖砌 | m³ | 4 |
|  |  |  | 土方开挖 | m³ | 8 |
|  |  | 草袋装土拦挡 | 长度 | m | 80 |
|  |  |  | 体积 | m³ | 40 |
|  |  |  | 拆除 | m³ | 40 |
|  |  | 防雨布苫盖 |  | m² | 220 |

    - 防治措施工程量汇总

本方案对项目的水土保持措施进行汇总，详见表8-11

表8-11 本项目工程水土保持措施工程数量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 主体 工程区 | 桥梁 工程区 | 弃土 场区 | 临时 堆土场区 | 施工场地区 | 施工 便道区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分、工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 表土剥离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土方量 | 万m³ | 0.80 |  | 0.91 |  |  | 0.43 | 2.14 |
| 二 | 表土回覆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土方量 | 万m³ | 0.62 |  | 0.91 |  | 0.18 | 0.43 | 2.14 |
| 三 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 截、排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长度 | m | 22792 |  | 592 |  |  |  | 23384 |
|  | 基础开挖 | m³ | 20547 |  | 758 |  |  |  | 21305 |
|  | M7.5浆砌片石 | m³ | 14495 |  | 462 |  |  |  | 14957 |
|  | C25砼预制 | m² | 2921 |  |  |  |  |  | 2921 |
|  | C25砼现浇 | m³ | 1872 |  |  |  |  |  | 1872 |
| 2 | 排水顺接工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长度 | m | 1005 |  | 120 |  |  |  | 1125 |
|  | 土方开挖 | m³ | 884 |  | 154 |  |  |  | 1038 |
|  | M7.5浆砌片石 | m³ | 633 |  | 94 |  |  |  | 727 |
| 3 | 沉沙池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 座 | 12 |  | 2 |  |  |  | 14 |
|  | 土方开挖 | m³ | 52 |  | 9 |  |  |  | 61 |
|  | MU5.0砌砖 | m³ | 76 |  | 3 |  |  |  | 79 |
|  | 水泥砂浆抹面 | m² | 828 |  | 22 |  |  |  | 850 |
| 五 | 建筑垃圾及硬化层清除 | 万m³ |  |  |  |  | 360 |  | 360 |
| 六 | 碎石清除 | m³ |  |  |  |  |  | 1409 | 1409 |
| 七 | 土地整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复耕整地 | hm² |  |  |  | 0.39 |  | 0.54 | 0.93 |
|  | 土地平整 | hm² |  | 1.60 | 2.58 |  |  | 0.86 | 5.04 |
|  | 第二部分、植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 植物护坡工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷播草籽护坡 | m² | 23656 |  |  |  |  |  | 23656 |
|  | 三维网植草防护 | m² | 2828 |  |  |  |  |  | 2828 |
| 二 | 种植乔木 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 香樟 | 株 |  |  | 1720 |  |  |  | 1720 |
| 三 | 种植灌木 | 株 |  |  | 4587 |  |  |  | 4587 |
| 四 | 撒播狗牙根草籽 | hm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面积 | hm² |  | 1.60 | 2.58 |  | 0.60 | 0.32 | 5.10 |
|  | 用量 | kg |  | 128.00 | 206.40 |  | 48.00 | 25.60 | 408.00 |
|  | 第三部分、临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 临时挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拦挡长度 | m | 15207 | 126 | 290 | 387 |  |  | 16010 |
|  | 拦挡填筑 | m³ | 7604 | 63 | 145 | 194 |  |  | 8006 |
|  | 拦挡拆除 | m³ | 7604 | 63 | 145 | 194 |  |  | 8006 |
| 二 | 临时排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长度 | m | 7156 | 600 |  | 406 | 352 | 6260 | 14774 |
|  | 土方开挖 | m³ | 1288 | 108 |  | 73 | 63 | 1127 | 2659 |
|  | 塑料布衬底 | m² | 8219 | 689 |  | 466 | 404 | 7190 | 16968 |
| 三 | 顺接排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长度 | m |  | 200 |  |  |  |  | 200 |
|  | 土方开挖 | m³ |  | 36 |  |  |  |  | 36 |
|  | 塑料布衬底 | m² |  | 230 |  |  |  |  | 230 |
| 四 | 沉沙池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 个 |  |  |  | 4 | 2 | 12 | 18 |
|  | 土方开挖 | m³ |  |  |  | 18 | 9 | 53 | 80 |
|  | MU5.0砌砖 | m³ |  |  |  | 6 | 3 | 18 | 27 |
|  | 水泥砂浆抹面 | m² |  |  |  | 44 | 22 | 131 | 197 |
| 五 | 泥浆池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 个 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
|  | 土方开挖 | m³ |  | 106 |  |  |  |  | 106 |
|  | 塑料布衬底 | m² |  | 128 |  |  |  |  | 128 |
| 六 | 施工期撒播白三叶草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面积 | hm² |  |  | 2.28 | 0.39 |  | 0.17 | 2.84 |
|  | 用量 | kg |  |  | 34.20 | 5.85 |  | 2.55 | 42.6 |
| 七 | 完工后撒播白三叶草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面积 | hm² |  |  |  | 0.39 |  | 0.54 | 0.93 |
|  | 用量 | kg |  |  |  | 5.85 |  | 8.10 | 13.95 |
| 八 | 挡水土埂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长度 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土埂填筑 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 临时苫盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面积 | hm² | 4.31 | 0.88 | 0.46 | 0.39 |  | 0.17 | 6.21 |

    - 水土保持工程施工组织设计

      - 施工组织形式

本方案水土保持措施是对主体工程设计中，对可能产生水土保持措施不足的补充，本着“同时设计、同时施工、同时投产使用”的原则。水土保持措施均纳入主体工程，形成水土保持专章，实行项目法人制、招投标制及项目监理制，补充的水土流失防治工程与主体工程一起招标，签订施工合同，按照设计文件及施工合同要求完成防治工程。

      - 物质采购

水土保持防护工程所需的水泥、石料等主要材料在主体工程建设购买材料地采购，主要的树种、草种在黄石市或荆州市园林苗圃基地优先采购。

      - 施工条件

水土保持措施是与主体工程同一区域施工，主体工程已布置了主体施工便道和施工场地区，满足施工材料运输需要。水土保持措施施工用水和用电量相对较小，弃土场、施工场地区、施工便道等施工用水由附近河流、水库及沿线农耕机井中取用。施工用电可由主体工程供电系统统一供应。弃土场、施工场地区及施工便道等处水土保持措施选用的树种和草种，可由本项目沿线各县市园林苗圃基地供应，其现有苗木基本满足植物措施需要。各施工场地区施工前均进行表土剥离，作为植物措施所用表土，数量充足，不需借土。

      - 施工方法

（1）表土剥离

主体工程以及临时工程占地表土清理由施工企业实施，根据地形条件，可采用机械或人工作业。

（2）排水沟、沉沙池施工

排水沟、沉沙池基础采用人工开挖，开挖的土石方置于场地内或就近堆放并平整。所需块、片石料从采石场购买，自卸汽车和人工胶轮车运输，人工修整并砌筑浆砌块、片石，水泥砂浆由小型拌合机械现场拌制。

（3）覆土

复耕及恢复植被之前用推土机或人工进行覆土平整，采用自卸汽车运输土料。

（4）硬化层清除

施工区清除硬化层以及建筑垃圾采用机械作业。

（5）土地整治

机械粗整，人工细整。

（6）临时措施

临时拦挡采用袋装土堆筑成挡墙形式。表土堆放处的拦挡土源采用临时堆放的表土，主体和施工便道等单元的临时拦挡土源采用开挖的土方；临时排水主要为开挖土质截、排水沟和土质沉沙池，临时排水工程应在场地使用前完成；临时植草主要为撒播草籽，采用人工撒播方式。

      - 水土保持施工进度安排

坚持水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的原则，根据主体工程施工进度，考虑弃土场的施工时序安排，确定完成全部防治工程的期限和年度安排。具体安排时，首先要安排随时都产生水土流失地段的防治措施。有的在工程建设开工前就应布设，如在施工前就应布设好拦挡措施和排水设施，以避免造成严重水土流失，恶化生态环境。有的根据工程进度同步施工，有些防治措施则要滞后于主体工程，如植物措施。水土保持措施安排一般是先采取临时性措施，其次为工程措施，最后是植物措施，以确保工程建设过程中的新增水土流失得到及时防治。

本工程水土保持的实施进度本着预防为主、及时防治的原则，参照主体工程施工计划进行安排。本项目工程建设工期2017年6月至2019年12月，共计2.5年，本方案水土保持措施分年实施进度详细安排见表8-12，实施进度双横道图见图8-2。

表8-12  水土保持措施分年实施进度计划表

| 防治区 | 水土保持措施 |  |  | 单位 | 分年度工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 主体 工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | 土方量 | 万m³ | 0.80 | 0.16 | 0.40 | 0.24 |
|  |  | 表土回覆 | 土方量 | 万m³ | 0.62 | 0.12 | 0.31 | 0.19 |
|  |  | 排水沟 | 长度 | m | 22792 | 4558.40 | 11396.00 | 6837.60 |
|  |  |  | 基础开挖 | m³ | 20547 | 4109.40 | 10273.50 | 6164.10 |
|  |  |  | M7.5浆砌片石 | m³ | 14495 | 2899.00 | 7247.50 | 4348.50 |
|  |  |  | C25砼预制 | m² | 2921 | 584.20 | 1460.50 | 876.30 |
|  |  |  | C25砼现浇 | m³ | 1872 | 374.40 | 936.00 | 561.60 |
|  |  | 排水顺接 工程 | 长度 | m | 1005 | 201.00 | 502.50 | 301.50 |
|  |  |  | 开挖 | m³ | 884 | 176.80 | 442.00 | 265.20 |
|  |  |  | M7.5浆砌片石 | m³ | 633 | 126.60 | 316.50 | 189.90 |
|  |  | 沉沙池 | 土方开挖 | m³ | 52 | 10.40 | 26.00 | 15.60 |
|  |  |  | M5.0砌砖 | m³ | 76 | 15.20 | 38.00 | 22.80 |
|  |  |  | 水泥砂浆抹面 | m² | 828 | 165.60 | 414.00 | 248.40 |
|  | 植物措施 | 喷播草籽或 | 面积 | m² | 23656 |  |  | 23656 |
|  |  | 三维土工网联锁块生态护坡 | 面积 | m² | 2828 |  |  | 2828 |
|  | 临时措施 | 临时 挡土墙 | 长度 | m | 15207 | 4562 | 7603.5 | 3042 |
|  |  |  | 拦挡填筑 | m³ | 7604 | 2281 | 3802 | 1521 |
|  |  |  | 拦挡拆除 | m³ | 7604 | 2281 | 3802 | 1521 |
|  |  | 临时 排水沟 | 长度 | m | 7156 | 2147 | 3578 | 1431 |
|  |  |  | 土方开挖 | m³ | 1288 | 386 | 644 | 258 |
|  |  |  | 塑料布衬底 | m² | 8219 | 2466 | 4109.5 | 1644 |
|  |  | 临时苫盖 | 面积 | hm² | 4.31 | 1.00 | 2.155 | 1.16 |
| 桥梁工程区 | 工程措施 | 土地整治 | 土地平整 | hm² | 1.60 |  | 1.60 |  |
|  | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 | 撒播面积 | hm² | 1.60 |  | 1.60 |  |
|  | 临时措施 | 临时 挡土墙 | 长度 | m | 126 | 126 |  |  |
|  |  |  | 拦挡填筑 | m³ | 63 | 63 |  |  |
|  |  |  | 拦挡拆除 | m³ | 63 | 63 |  |  |
|  |  | 临时排水沟 | 长度 | m | 600 | 600 |  |  |
|  |  |  | 基础开挖 | m³ | 108 | 108 |  |  |
|  |  |  | 塑料布衬底 | m² | 689 | 689 |  |  |
|  |  | 顺接排水沟 | 长度 | m | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | 基础开挖 | m³ | 36 | 36 |  |  |
|  |  |  | 塑料布衬底 | m² | 230 | 230 |  |  |
|  |  | 泥浆池 | 数量 | 个 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 土方开挖 | m³ | 27 | 27 |  |  |
|  |  |  | 塑料布衬底 | m² | 32 | 32 |  |  |
|  |  | 临时苫盖 | 面积 | hm² | 0.88 | 0.88 |  |  |
| 弃土场区 | 工程措施 | 表土剥离 | 土方量 | 万m³ | 0.91 | 0.64 | 0.27 |  |
|  |  | 表土回覆 | 土方量 | 万m³ | 0.91 |  | 0.55 | 0.36 |
|  |  | 袋装土拦挡 | 长度 | m | 290 | 58 | 145 | 87 |
|  |  |  | 拦挡填筑 | m³ | 145 | 29 | 73 | 43 |
|  |  |  | 拦挡拆除 | m³ | 145 | 29 | 73 | 43 |
|  |  | 排水沟 | 长度 | m | 592 | 118 | 296 | 178 |
|  |  |  | 土方开挖 | m³ | 758 | 152 | 379 | 227 |
|  |  |  | M7.5浆砌片石 | m³ | 462 | 92 | 231 | 139 |
|  |  | 沉沙池 | 土方开挖 | m³ | 9 | 2 |  | 7 |
|  |  |  | MU5.0砌砖 | m³ | 3 | 1 |  | 2 |
|  |  |  | 水泥砂浆抹面 | m² | 22 | 4 |  | 18 |
|  |  | 土地整治 | 土地平整 | hm² | 2.58 |  | 1.29 | 1.29 |
|  | 临时措施 | 临时苫盖 | 面积 | hm² | 0.46 |  |  | 0.46 |
| 临时堆土场区 | 工程措施 | 土地整治 | 整地复耕 | hm² | 0.39 |  |  | 0.39 |
|  | 临时措施 | 临时 挡土墙 | 长度 | m | 387 | 271 | 116 |  |
|  |  |  | 拦挡填筑 | m³ | 194 | 136 | 58 |  |
|  |  |  | 拦挡拆除 | m³ | 194 | 136 | 58 |  |
|  |  | 临时 排水沟 | 长度 | m | 406 | 284 | 122 |  |
|  |  |  | 土方开挖 | m³ | 73 | 51 | 22 |  |
|  |  |  | 塑料布衬底 | m² | 466 | 326 | 140 |  |
|  |  | 沉沙池 | 土方开挖 | m³ | 18 | 13 | 5 |  |
|  |  |  | M5.0砌砖 | m³ | 6 | 4 | 2 |  |
|  |  |  | 水泥砂浆抹面 | m² | 44 | 31 | 13 |  |
|  |  | 施工期撒播白三叶草籽 | 面积 | hm² | 0.39 | 0.27 | 0.12 |  |
|  |  | 完工后撒播白三叶草籽 | 面积 | hm² | 0.39 |  |  | 0.39 |
|  |  | 临时苫盖 | 面积 | hm² | 0.39 | 0.27 | 0.12 |  |
| 施工场地区 | 工程措施 | 表土回覆 | 土方量 | 万m³ | 0.18 |  |  | 0.18 |
|  |  | 建筑垃圾及硬化层清除 |  | m³ | 360 |  |  | 360 |
|  | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 | 面积 | hm² | 0.60 |  |  | 0.60 |
|  | 临时措施 | 临时 排水沟 | 长度 | m | 352 | 352 |  |  |
|  |  |  | 土方开挖 | m³ | 63 | 63 |  |  |
|  |  |  | 塑料布衬底 | m² | 404 | 404 |  |  |
|  |  | 沉沙池 | 土方开挖 | m³ | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | M5.0砌砖 | m³ | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 水泥砂浆抹面 | m³ | 22 | 22 |  |  |
| 施工 便道区 | 工程措施 | 表土剥离 | 土方量 | 万m³ | 0.43 | 0.17 | 0.26 |  |
|  |  | 表土回覆 | 土方量 | 万m³ | 0.43 |  |  | 0.43 |
|  |  | 碎石清除 | 方量 | m³ | 1409 |  |  | 1409.00 |
|  |  | 土地整治 | 土地复耕 | hm² | 0.54 |  |  | 0.54 |
|  |  |  | 土地平整 | hm² | 0.86 |  |  | 0.86 |
|  | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 | 面积 | hm² | 0.32 |  |  | 0.32 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | 长度 | m | 6260 | 4382 | 1878 |  |
|  |  |  | 土方开挖 | m³ | 1127 | 788.9 | 338.1 |  |
|  |  |  | 塑料布衬底 | m² | 7190 | 5033 | 2157 |  |
|  |  | 沉沙池 | 土方开挖 | m³ | 53 | 37 | 16 |  |
|  |  |  | M5.0砌砖 | m³ | 18 | 13 | 5 |  |
|  |  |  | 水泥砂浆抹面 | m² | 131 | 92 | 39 |  |
|  |  | 施工期撒播白三叶草籽 | 面积 | hm² | 0.17 | 0.17 |  |  |
|  |  |  | 种子用量 | kg | 2.55 | 2.55 |  |  |
|  |  | 完工后撒播白三叶草籽 | 面积 | hm² | 0.54 |  |  | 0.54 |
|  |  |  | 种子用量 | kg | 8.10 |  |  | 8.10 |

主体施工进度

水土保持实施进度

图8-2  水土保持措施实施进度双横道图

- 水土保持监测

  - 监测目的与原则

    - 监测目的

为了保护项目建设区的水土资源，有效控制项目建设过程中人为水土流失，维护和提高项目建设区水土保持生态环境，项目建设单位必须依据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《全国水土保持监测网络管理办法》、《水土保持监测技术规程》等有关法律法规、规范性文件，做好本项目的水土保持监测工作。本项目水土保持监测意义重大，主要有以下目的：

（1）协助建设单位落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，优化水土保持防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度。

（2）及时、准确的掌握生产建设项目水土流失状况和防治效果，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失。

（3）及时发现重大水土流失危害隐患，提出水土流失防治对策建议。

（4）提供水土保持公众监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区生态环境的有效保护和及时恢复。

（5）依靠监测系统，及时分析处理监测数据，掌握水土流失动态，评价工程建设对水土流失的实际影响，掌握与主体工程同时施工的水土保持工程在控制新增水土流失过程中所起的作用；为验证水土保持方案全部实施后的保水保土、防蚀减灾等效益提供依据。

（6）为优化水土流失防治措施提供科学依据，为同类工程的水土流失预测及防治措施积累经验。

（7）围绕扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率等六项防治指标进行监测，为水土保持工程竣工验收提供依据。

    - 监测原则

（1）定位监测与实地调查相结合的原则

（2）分区布设监测点的原则

根据水土流失防治分区、水土流失预测结果和水土保持防治措施总体布局，确定监测的重点区域，布设监测点，每一级分区均布设监测点。

（3）全面调查监测与重点观测相结合的原则

本项目主体工程扰动地表呈连续性分布，弃土场、临时堆土场、施工场地等场地呈点状分布，不同工程单元水土流失量大小取决于流失范围、流失强度、流失历时以及水土保持防护措施实施情况。只有通过全面调查监测，才能掌握工程整体的水土流失及防治状况，通过全面调查了解对该项目施工过程中的水土流失及防治措施的动态变化，按照施工进度对扰动地表面积进行分段不重叠累加，准确界定本项目的水土流失防治责任范围。重点监测即对特定地段以及典型地段进行连续监测，主要针对不同扰动类型的侵蚀强度监测、特殊地段及突发事件监测。全面监测以确定本项目的防治责任范围，再结合重点监测成果确定各扰动类型的侵蚀强度，从而获取水土流失总量。

（4）监测内容、监测指标、监测方法相对应的原则

不同的工程单元水土流失特点不同，本项目水土保持监测对不同的工程单元确定水土保持监测内容，在内容确定的基础上获得了能够反映监测内容的具体指标，并对每项指标进行监测方法的设计，方便水土保持监测的实际开展，确保通过监测能够客观地反映各防治区水土流失特点以及水土保持措施实施后的效益。

（5）监测点位的选取应体现代表性、便利性、安全性、经济性、可行性原则。

所布设的水土流失监测点位，必须能够代表监测范围内水土流失状况，可以反映整个项目建设的共性情况，可以实施的可行性原则。

  - 监测范围及时段

本项目水土保持监测范围与水土流失防治责任范围一致，监测面积为56.45hm²，详见表9-1。监测分区划分为主体工程区、桥梁工程区、弃土场区、临时堆土场区、施工场地区和施工便道区。

本项目属于建设类项目，水土保持监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束，分为施工期（包括施工准备期监测，2017年6月至2019年12月）和植被自然恢复期（2020年1月至2020年12月）进行监测。

表9-1   本项目水土保持监测范围表

| 监测分区 | 水土保持监测范围hm² |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| 主体工程区 | 33.70 | 5.96 | 39.66 |
| 桥梁工程区 | 4.99 | 5.25 | 10.24 |
| 弃土场区 | 3.03 | 0.36 | 3.39 |
| 临时堆土场区 | 0.39 | 0.07 | 0.46 |
| 施工生产生活区 | 0.60 | 0.07 | 0.67 |
| 施工便道区 | 1.40 | 0.63 | 2.03 |
| 合计 | 44.11 | 12.34 | 56.45 |

  - 监测内容、方法、频次与点位布设

    - 监测内容

水土保持监测的主要内容包括：扰动土地情况监测、弃土（石、渣）监测、水土流失情况监测、水土保持措施监测。

      - 扰动土地情况监测

①监测内容

扰动土地情况的监测内容包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。土地利用类型参照GB/T21010土地利用类型一级类。扰动类型为线型扰动。

②监测要求

扰动土地情况监测应采用实地量测、资料分析的方法。

实地量测时应满足以下要求：本项目主要位于冲洪积平原区地貌，其抽样间距为3km。

监测频次应达到以下要求：实地量测监测频次应每季度1次。

本项目扰动面积监测精度为90%。

③监测程序

根据水土保持方案，结合施工组织设计和平面布局图，实地界定生产建设项目防治责任范围。工程建设过程中，按照监测方法和频次监测各分区的扰动情况，填写记录表。并与水土保持方案确定的防治责任范围进行对比，分析变化原因。分析汇总扰动情况监测结果，提出监测意见，编写监测季度和年度报告。

      - 取、弃土（石、渣）监测

本项目共设置有2处临时堆土场及1处弃土场。

①监测内容

监测内容包括堆土场、取、弃渣场的数量、位置、方量、表土剥离、防治措施落实情况等。

②监测要求

堆土及弃土（石、渣）情况监测应采取实地量测、无人机航拍监测、资料分析的方法。应结合扰动土地无人机航拍监测，核实其位置、数量及分布。

③监测程序

根据水土保持方案报告书、初步设计等，结合无人机航拍监测和实地调查，建立堆土及弃土（石、渣）场的名录。主要包括位置、面积、方量和使用时间。现场记录弃土及弃土（石、渣）场相关情况，采集影像资料。

监测过程中发现堆土及弃土（石、渣）场存在下述水土流失危害隐患， 应补充调查有关情况，并及时告知建设单位。

a)周边有居民点、学校、、铁路等重要设施，且排水、拦挡等防治措施不完善。

b)靠近水源地、江河湖泊、水库、塘坝等，没有落实防治措施。

c)位于沟道内，上游汇水面积较大，且排水、拦挡等防治措施不完善。

对比水土保持方案，弃土及弃土（石、渣）场的位置、规模、数量发生变化的，应及时告知建设单位变化情况。

分析汇总弃土及弃土（石、渣）场监测结果，提出监测意见，编写季度和年度监测报告。

      - 水土流失情况监测

①监测内容

水土流失情况监测主要包括土壤流失面积、土壤流失量、弃土及弃土（石、渣）潜在土壤流失量和水土流失危害等内容。

a)土壤流失量是指输出项目建设区的土、石、沙数量。

b)弃土及弃土（石、渣）潜在土壤流失量是指项目建设区内未实施防护措施，或者未按水土保持方案实施且未履行变更手续的弃土及弃土（石、渣）数量。

c)水土流失危害是指项目建设引起的基础设施和民用设施的损毁，水库淤积、河道阻塞、滑坡、泥石流等危害。

②监测要求

水土流失情况监测采用地面观测、实地量测、无人机航拍监测和资料分析的方法。

水土流失情况监测频次应符合以下要求：

a)土壤流失面积监测应每季度1次。

b)土壤流失量、弃土及弃土（石、渣）潜在土壤流失量应每月1次，遇暴雨、大风等应加测。

土壤流失面积、土壤流失量和弃土及弃土（石、渣）潜在土壤流失量监测精度为90%。

③监测程序

工程建设前，根据水土保持方案，监测防治责任范围内土壤流失面积。

工程建设过程中，根据监测分区、监测点和设施布设情况，按照监测频次，监测水土流失情况，采集影像资料，填写记录表。

发现水土流失危害事件，应现场通知建设单位，并开展监测，填写水土流失危害监测记录表，5日内编制水土流失危害事件监测报告并提交建设单位。按监测分区，整理记录表，获得水土流失情况，编写监测季度和年度报告。

      - 水土保持措施监测

①监测内容

应对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测。

监测内容包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭度）、防治效果、运行状况等。

②监测要求

水土保持措施监测采用实地量测、无人机航拍监测和资料分析的方法。

监测频次应达到以下要求：

a) 工程措施及防治效果应每月监测记录1次。b)植物措施生长情况应每季度监测记录1次。c)临时措施应每月监测记录1次。d)对于正在使用的弃土场以及弃渣量和临时堆土场的堆土量，正在实施的水土保持措施建设情况至少每10天监测记录1次

水土保持措施监测精度为95%。

③监测程序

应根据水土保持方案、施工组织设计、施工图等，建立水土保持措施名录。主要包 括各类措施的数量、位置和实施进度等。

工程建设过程中，应按监测方法和频次，开展水土保持措施监测，填写记录表。

分析汇总水土保持措施监测结果，提出监测意见，编写监测季度和年度报告。

    - 监测重点

水土流失监测以水土流失严重区域为重点。由水土流失预测结果可知，本项目施工过程中，主体工程区、弃土场区、临时堆土场区水土流失强度相对较大，因此施工过程中这些区域是水土保持监测的重点区域。

    - 监测方法

本项目水土保持监测采取定位监测与实地调查相结合的方法，辅以航拍监测。根据本项目各施工场地的不同特征以及监测内容采取不同的监测方法，具体监测方法如下：

（1）调查法

①资料分析

开展水土保持监测前，通过对项目沿线地形图以及路线平纵图进行分析，对项目区大地貌类型区以及项目沿线小地形有一个概况性的了解，并对项目沿线易产生水土流失的路段做好记录。

通过对项目区土壤资料的分析，了解不同土壤发生类型的分布范围、面积。对监测和调查时地表覆盖的枯落物形态与覆盖度也应做记录。同时，也要对项目区林草植被资料进行分析，为后期调查观测，计算林地郁闭度、草地盖度、林草植被覆盖度和多度做好准备。

通过对项目区历年的气象资料，特别是项目区历年年均降雨量、降雨频次，降雨时间进行初步分析，为后期降水观测、小区径流场以及小流域径流站的降雨观测点的选址做初步记录。

②实地量测法

调查监测指定期或不定期对全路线进行调查，通过现场实地勘测，采用全站仪、GPS定位仪，结合1：10000地形图，对破坏水土保持设施数量进行调查和核实。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆渣和开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施（拦渣工程、土地整治等）实施情况。掌握新建水土保持设施的质量和使用情况。

1）调查监测

通过现场实地勘测，采用全站仪、GPS定位仪，结合1：10000地形图，对破坏水土保持设施数量进行调查和核实。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆渣和开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施（拦渣工程、土地整治等）实施情况。掌握新建水土保持设施的质量和使用情况。

针对本项目建设过程中一些施工单元时空变化复杂，可采取现场巡查的方式监测其扰动地表面积变化以及水土流失的发生、发展情况。现场巡查主要是对临时开挖堆垫面的扰动地表面积变化、水土流失的发生、发展情况以及工程建设过程中的水土流失隐患和对周边地区的水土流失危害进行监测。巡查过程要全面，发现问题及时通知建设单位，以便采取措施进行防治，避免发生重大水土流失事件。

（2）定位监测法

降雨因子的监测可利用气象局的降雨数据，并结合水土流失实地调查法所调查的成果分析降雨对水土流失的影响程度。

施工期及自然恢复期水土流失量的监测亦采用定位监测，主要观测方法如下：

非标准径流小区法

开挖沉沙池或利用主体已有沉沙池、水池等观测排泥沙量，在整个施工期和竣工后1年内，定期进行观测记录，在降雨高峰期需增加监测次数。对于本项目可以利用布设水土保持工程措施时设置的沉沙池进行排泥沙量观测。

为保证观测数据的准确性，监测时应首先完善沉沙池汇水面积，修建截水沟引导径流经过沉沙池再流出，并及时清理沉沙池中的泥沙。

标准地样法

选择有代表性的地块作为植被调查的标准样地，主要调查样地内树高、地径、林地郁闭度、灌木（草地）盖度等，根据标准样地内植物在地面投影面积所占比例计算林草覆盖率。标准样地的面积为投影面积，大小通常为：乔木20m×20m、灌木5m×5m、草地2m×2m。

本项目共设置标准样地3块：1#标准样地位于主体工程区K10+900～K11+000路堤边坡，面积5m×5m，为植草措施；2#标准样地位于QT-1弃土场，面积5m×5m，为灌草结合；3#标准样地位于DT-1时堆土场，面积5m×5m，为植草结合。

（3）无人机航拍监测

无人机由飞行器，遥控器，云台相机以及配套使用的DJI Pilot App组成。飞控系统集成于飞行器机身内，一体式云台位于机身下部，用户可通过安装于移动设备上的DJI Pilot App控制云台以及相机。高清图传整合于机身内部，用于高清图像传输。

无人机配备20mm(35mm格式等效)低畸变广角相机和高精度防抖云台以及1200万像素图像传感器。无人机可拍摄1200万像素JPEG以及无损RAW格式的照片。在视频拍摄方面，无人机可拍摄每秒60帧的1080P高清录像。

监测人员不定期配备无人机进行部分区域踏勘，若发现较大的扰动类型的变化(如新出现堆渣或堆渣消失、开挖面采取了防护措施、填筑面采取了护坡等)或流失现象，开挖坡面、堆放边坡产生的重力侵蚀(如小型崩塌、滑坡等)，及时监测记录。通过巡查了解水土流失痕迹和水土保持措施布设的防治效果。

    - 监测点位

根据工程特征及现场踏勘调查，选择监测点。为此，在道路沿线水土保持监测点位选择时应具备典型性和代表性原则，要以能有效、完整地监测水土流失状况、危害以及各类防治措施的效果为主，以典型水保工程监测为主，重点、一般结合，以点带线、点段结合、反馈全线。即结合水土流失预测结果，以道路主体挖填边坡、弃土场等项目为重点，在不同地区选择典型场地进行监测。本方案拟设定9个监测点，具体监测点位见表9-2，具体的监测点位布置见附图6。

    - 监测频次

施工准备期对项目区水土流失背景值监测一次；监测施工期内巡查次数每月至少3次，降雨高峰期增加巡查2到3次；在定位监测点布设后产生的水土流失量每月至少监测记录1次，降雨或大风高峰期相应增加监测次数；对于正在使用的弃土场以及弃渣场和临时堆土场的堆土量，正在实施的水土保持措施建设情况至少每10天监测记录1次；扰动面积、水土保持工程拦挡效果至少每1个月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等至少每3个月监测记录1次；遇暴雨、大风等情况及时加测；水土流失灾害事件发生1周内完成监测。

对于不方便地面定位观测和实地调查的施工现场实时地进行巡视调查，并做好记录，巡查的重点是堆放时间较短的弃渣及临时堆土区域，以及现场难以达到的高陡边坡，巡查应采取定期与不定期相结合。水土保持监测计划表见表9-3，水土保持监测点位布设图见附图6。

表9-2  本项目工程水土保持监测点位统计表

| 编号 | 分区 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水收集管网 | 青港湖区域花径路二期排污管 |
| 2 |  | 西河线排污主干管 |
| 3 | 污水提升泵站 | 风波港污水提升泵站 |
| 4 |  | 冶钢污水提升泵站 |
| 5 | 污水处理厂 | 河西污水处理厂 |
| 6 | 淤泥处置场 | 1#淤泥处置场 |
| 7 |  | 2#淤泥处置场 |
| 8 | 淤泥临时堆放场 | 鸭儿塘淤泥临时堆放场 |
| 9 | 人工湿地 | 团城山污水处理厂人工湿地 |
| 10 |  | 面源污染控制人工湿地 |

表9-3  本项目水土保持监测计划表

| 监测 时段 | 分区 | 监测点位 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 准备 期 | 主体工程区 | 六个子项工程各施工区 | 水土流失 背景值、水 土流失、影 响因子 | 调查法 | 开工前一次 |
|  | 表土临时堆放场 |  |  |  |  |
|  | 施工道路 |  |  |  |  |
|  | 施工场地 |  |  |  |  |
|  | 存料场 |  |  |  |  |
|  | 弃渣场 |  |  |  |  |
| 施 工 期 | 污水收集管网 | 青港湖区域花径路二期、西 河线 | 水土流失 量、防治效 果、危害、 六项指标 | 调查法 | 全程驻地监测， 每月监测一次， 水土保持措施 施工期间每 10 天监测一次 |
|  | 污水提升泵站 | 风波港污水提升泵站 冶钢污水提升泵站 |  | 沉沙池法、简易坡 面量测法、标准地 样法 |  |
|  | 污水处理厂 | 河西污水处理厂 |  |  |  |
|  | 淤泥处置场 | 1#淤泥处置场 2#淤泥处置场 |  | 沉沙池法、标准地 样法 |  |
|  | 淤泥临时堆放场 | 鸭儿塘淤泥临时堆放场 |  | 调查法 |  |
|  | 人工湿地 | 团城山污水处理厂人工湿地 面源污染控制人工湿地 |  | 调查法 |  |
|  | 港渠 | 王家桥生态港渠 大泉路箱涵 |  | 沉沙池法 |  |
|  | 存料场 | 江滩存料场、大泉路存料场 |  | 沉沙池法、简易坡 面量测法、标准地 样法 |  |
|  | 弃渣场 | 花湖镇煤炭矿务局农场弃渣 场 |  |  |  |
|  | 转运站 | 红旗桥转运站 下陆区有色医院旁转运站 |  |  |  |
|  | 污泥集中处理厂 | 污泥集中处理厂 |  |  |  |

  - 监测设施设备及人员配备

    - 监测设备

为准确获取各项地面观测及调查数据，水土保持监测必须采用现代技术与传统手段相结合的方法，借助一定的先进仪器设备，使监测方法更科学，监测结论更合理。本项目水土保持监测主要监测仪器有全站仪、手持式GPS定位仪、便携式浊度仪、激光测距仪、烘箱、电子天平、数码相机、打印机、扫描仪、计算机，详见表9-4。相关设备费用按照3年折旧估算。

消耗性材料包括计算器、测绳、皮尺、水桶、铁铲、量筒量杯及相关处理软件等，具体详见表9-4。

表9-4   监测设施和设备数量表

| 分项 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建设施 | 排水沟、沉沙池 | -- | -- | 利用主体已有 |
| 监测 设备 | 全站仪 | 套 | 1 |  |
|  | 手持式GPS定位仪 | 套 | 1 |  |
|  | 便携式浊度仪 | 台 | 1 |  |
|  | 激光测距仪 | 台 | 1 |  |
|  | 烘箱 | 台 | 1 |  |
|  | 电子天平 | 台 | 1 |  |
|  | 数码相机 | 台 | 1 |  |
|  | 打印机 | 台 | 1 |  |
|  | 扫描仪 | 台 | 1 |  |
|  | 计算机 | 台 | 3 |  |
|  | 无人机 | 架 | 1 |  |
| 消耗性 材料 | 计算器 | 台 | 3 |  |
|  | 测绳 | 根 | 2 |  |
|  | 皮尺 | 把 | 2 |  |
|  | 水桶、铁铲等 | 批 | 1 |  |
|  | 玻璃器皿 | 套 | 2 |  |
|  | 自记雨量计 | 个 | 2 |  |
|  | 相关处理软件 | 套 | 3 |  |

    - 监测人员

      - 监测项目部组建

①测项目部组建

监测单位应在现场设立监测项目部。监测单位应于监测合同签订后20个工作日内将项目部组成报送建设单位。

②项目部主要职责

a)	负责监测项目的组织、协调和实施。

b)	负责监测进度、质量、设备配置和项目管理。

c)	负责与施工单位日常联络，收集主体工程进度、施工报表等资料。

d)	负责日常监测数据采集，做好原始记录。

e)	负责监测资料汇总、复核、成果编制与报送。

f)	开展施工现场突发性水土流失事件应急监测。

③项目部组成与岗位职责

本项目监测项目部人员安排3人，其中总监测工程师1人，监测员2人。各岗位职责为：

a)	总监测工程师为项目部负责人，全面负责项目监测工作的组织、协调、实施和监测 成果质量。

b)	监测工程师负责监测数据的采集、整理、汇总、校核，编制监测实施方案、监测季度报告、监测年度报告、监测总结报告等。

c)	监测员协助监测工程师完成监测数据的采集和整理，并负责监测原始记录、文档、图件、成果的管理。

      - 监测人员进场

①技术交底

建设单位应在监测人员进场后20个工作日内组织召开监测技术交底会议，水土保持监测单位、监理单位，工程设计单位、主体工程监理单位、施工单位的有关负责人参加会议。会议包括以下内容：

a)	介绍水土保持法等法律法规，生产建设项目水土保持管理的相关规定。

b)	介绍监测实施方案，包括水土保持监测技术路线、布局、内容和方法，监测工作组 织与质量保证体系等。

c)	建立项目水土保持组织管理机构，明确监测单位在机构中的职责。

  - 监测成果

    - 监测报告

水土保持监测成果应包括《生产建设项目水土保持监测实施方案》、《生产建设项目水土保持监测记录表》、《生产建设项目水土保持监测季度报告表》、《生产建设项目水土保持监测年度报告》、《生产建设项目水土保持监测总结报告》、《生产建设项目水土保持监测意见书》、《生产建设项目水土保持监测汇报材料》。

（1）《生产建设项目水土保持监测实施方案》包括以下内容：1）建设项目及项目区概况：包括项目概况、项目区概况、水土流失防治布局、监测准备期现场调查评价。2）水土保持监测布局：包括监测目标和任务、监测范围和分区、监测重点和布局、监测时段和工作进度。3）监测内容和方法：包括施工准备期、工程建设期、试运行期。4）预期成果及形式：包括监测记录表、水土保持监测报告、影像资料、附件。5）监测工作组织与质量保证：包括监测项目部及人员组成、监测质量控制体系。

（2）《生产建设项目水土保持监测记录表》包括以下内容：扰动土地情况监测记录表、弃土场监测记录表、弃土场监测记录表、临时堆放场监测记录表、水土流失危害监测记录表、工程措施监测记录表、植物措施监测记录表、临时措施监测记录表。

（3）《生产建设项目水土保持监测季度报告表》包括以下内容：1）建设项目概况：包括项目名称、建设单位联系人及电话、填表人及电话、总监测工程师签字、生产建设单位盖章、主体工程进度。2）扰动土地面积：包括各工程单元的扰动土地面积、各工程单元合计扰动土地面积。3）弃土场数量、弃渣场数量。4）弃土情况。5）弃土情况。6）水土保持工程进度：包括工程措施、植物措施、临时措施进度。7）水土流失影响因子：包括降雨量、最大24小时降水量、最大风速等。8）土壤流失量。9）水土流失危害事件、监测工作开展情况。10）存在问题与建议。

（4）《生产建设项目水土保持监测年度报告》包括以下内容：1）建设项目及水土保持工作概况：包括项目概况、水土流失防治工作概况、监测工作实施情况。2）重点部位水土流失动态监测结果，包括防治责任范围监测结果、弃土（石、料）监测结果、弃土（石、渣）监测结果。3）水土流失防治措施监测结果，包括工程措施监测结果、植物措施监测结果、临时防治措施监测结果、水土保持措施防治效果。4）土壤流失情况动态监测，包括土壤流失面积监测、土壤流失量监测结果、弃土弃土潜在土壤流失量监测结果。5）存在问题与建议包括问题、建议。6）下一年工作计划。

（5）《生产建设项目水土保持监测总结报告》包括以下内容：1）建设项目及水土保持工作概况：包括项目概况、水土流失防治工作情况、监测工作实施情况。2）监测内容与方法。3）重点部位水土流失动态监测结果：包括防治责任范围监测结果、弃土监测结果、弃土监测结果等。4）水土流失防治措施监测结果：包括工程措施监测结果、植物措施监测结果、临时防治措施监测结果、水土保持措施防治效果。5）土壤流失量情况监测：包括水土流失面积、土壤流失量、弃土弃土潜在土壤流失量、水土流失危害。6）水土流失防治效果监测结果：包括扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率与弃渣利用情况、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率。7）结论：包括水土流失动态变化、水土保持措施评价、存在问题及建议、综合结论。

（6）《生产建设项目水土保持监测意见书》包括以下内容：项目名称、建设地点、建设单位、监测单位、监测人员、监测时间、监测意见、水土保持监测照片集。

（7）《生产建设项目水土保持监测汇报材料》包括以下内容：1）监测工作组织，包括监测开展时间、人员配备、保障措施等。2）监测工作开展情况，包括水土保持监测工作实施情况，重点说明监测内容、监测方法及频次、监测点及设施设备布设、监测项目部情况等。3）水土流失防治情况，包括建设单位水土流失防治情况，监测发现的水土流失问题，监测建议及落实情况等。4）主要监测成果，包括已经采集的监测数据、取得的监测成果，监测季度报告、监测年度报告以及相关图件编制及报送情况等。5）存在问题及建议，总结监测工作对控制项目施工期人为水土流失的作用，说明监测中发现的问题及建议。6）下一步工作计划，监测工作后续安排及重点内容。

    - 观测及调查数据

主要包括：水土保持监测特性表、防治责任范围表、水土保持措施监测表、土壤流失量统计表、六项指标计算及达标情况表。

    - 监测图件及影像资料

监测图件主要包括：项目地理位置图、水土保持监测点分布图、防治责任范围图、弃土场分布图等。

影像资料包括照片集和影音资料。监测照片集应包含监测项目部和监测点照片。同一监测点每次监测应拍摄同一位置、角度照片不少于三张。照片应标注拍摄时间。

    - 监测制度

项目单位应该按照经批准的水土保持方案，在开工前两个月委托具有相应监测技术能力和水平的单位开展监测。监测单位接受委托之后，应当在10日之内向相应的监测成果认证单位备案；并在30日内编制完成《生产建设项目水土保持监测实施方案》（以下简称“实施方案”）。由项目业主和监测单位共同将《实施方案》报送相应的监测成果报告及认证负责单位进行技术认证，监测单位应当按照进行技术论证后的《实施方案》开展监测工作。

工程建设期间，监测各工程区主要水土流失部位的水土流失面积、水土流失量及水土流失主要影响因子，分析各因子对流失量的作用，分析监测点水土流失量随时间的变化情况，为编制监测报告提供依据，并应于每季度的第一个月报送上季度的《生产建设项目水土保持监测季度报告表》，应每年1月底前报送上一年度监测报告，监测年度报告宜与第四季度报告结合上报，同时提供大型或重要位置料场的照片等影像资料；水土流失危害事件发生后7日内报送水土流失危害事件报告。水土保持监测工作完成后，监测单位应在3个月内报送《生产建设项目水土保持监测总结报告》。本项目报送的《实施方案》、《总结报告》以及所有监测报表均需加盖单位公章，所有监测报表须有水土保持监测单位的项目负责人签字。

    - 监测保障措施

（1）组织领导措施

根据国家有关法律法规，需要成立专门的监测项目部开展监测工作，要按时保证质量的开展监测工作。

（2）后续设计

项目开工前，建设单位应委托有水土保持监测工作能力和水平的机构开展监测工作，按照有关法律法规的要求按时保证质量的开展监测工作。

（3）监测管理

要加强对监测项目部的管理，调查监测点位的完好性，对监测成果要进行校审，必要时邀请水土保持监测方面的专家对监测成果进行把关，保证监测成果的可信性。

（4）资金保证措施

水土保持监测费用按《中华人民共和国水土保持法》的要求，应由工程建设单位支付。监测经费应专人专项进行资金管理，防止挪作他用，以保证监测工作的顺利进行。在资金支付方面应根据监测进度分期进行支付。

- 水土保持投资估算和效益分析

  - 投资估算

    - 编制原则及依据

      - 编制原则

（1）投资估算编制依据、价格水平年、主要工程单价、费率计取、机械台时费等与主体工程相一致，主体没有的定额采用水利部[2003]67号文的编制规定。本工程水土保持投资估算作为主体工程投资估算组成部分，计入总投资估算中。

（2）价格水平年、人工单价、主要材料价格、施工机械台机时费与主体工程保持一致，价格水平年为2016年第4季度。

（3）本方案为可研阶段，各项工程单价扩大10%

      - 编制依据

- 关于颁布《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》的通知（水利部水总[2003]67号文）关于颁布《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》的通知（水利部水总[2003]67号文）

- 《水土保持工程概算定额》（水利部水总[2003]67号文）

- 《水土保持工程施工机械台时费定额》（水利部水总[2003]67号文）

- 《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部计价格[2002]10号文）

- 《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（国家发展改革委、建设部，发改价格[2007]670号）

- 《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财政部财综[2008]78号文）

- 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号，2002年12月1日，2005年7月8日修订）

- 《关于水土保持补偿费收费标准（试行）的通知》（发改价格[2014]886号，2014年5月7日）

- 《关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财综[2014]8号）

- 《省地方税务局关于调整地方教育附加征收标准的通知》（鄂地税发[2011]13号，2011年2月15日）

- 《省财政厅 省物价局 省水利 中国人民银行武汉分行 关于印发<湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法>的通知》（鄂财综规［2015］5号，2015年7月15日）

- 《省物价局 省财政厅 省水利厅关于水土保持补偿费收费标准（试行）的通知》（鄂价环资［2015］100号，2015年7月15日）

- 《省交通运输厅关于调整湖北省工程估算、概算、预算人工工日单价标准的通知》（鄂交建[2012]68号）

- 《工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTGB06-2007）

- 《工程概算定额》（JTG/TB06-01-2007）

- 《工程预算定额》（JTG/TB06-02-2007）

- 《工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03—2007）

- 湖北省物价局关于降低部分行政事业性收费标准取消部分政府定价经营服务性收费项目的通知（鄂价费［2016］99号，2016年11月1日）

    - 编制方法

为了使本估算与主体工程投资估算编制保持一致，工程措施单价采用行业概预算定额和有关规定进行编制，其他部分采用水利部[2003]67号文的有关规定编制。

（1）项目划分：

第一部分工程措施；第二部分植物措施；第三部分临时工程；第四部分独立费用，以及基本预备费和水土保持设施补偿费。

（2）费用计算：

1）工程措施

工程措施估算按设计工程量乘以工程措施单价进行计算。

2）植物措施

植物措施费由苗木、草、种子等材料费、栽植费和抚育费组成。

3）施工临时工程

施工临时工程费由临时防护措施费和其他临时工程费组成。

4）独立费用

独立费用由建设管理费、水土保持监理费、科研勘测设计费、水土保持监测费、竣工验收技术评估费组成。

5）预备费

仅计算基本预备费。

6）水土保持补偿费

湖北省物价局关于降低部分行政事业性收费标准取消部分政府定价经营服务性收费项目的通知（鄂价费［2016］99号，2016年11月1日）和湖北省物价局关于降低部分行政事业性收费标准取消部分政府定价经营服务性收费项目的通知（鄂价费［2016］99号，2016年11月1日）水土保持补偿费按征占地面积1.5元/m²进行计算。

    - 基础单价

（1）人工预算单价：根据鄂交建[2012]68号文，人工单价为7.39元/工时；

（2）电、水、风预算价格：施工用电价为1.00元/Kw•h，施工用水价为2.65元/m³，施工用风价为0.12元/m³；

（3）主要材料及预算价格：工程措施与临时措施主要和次要材料采用主体工程材料预算价格；植物措施材料价格由当地市场价格加运杂费、采购及保管费组成。详见材料预算价格汇总表。

（4）施工机械台时费：按《水土保持工程施工机械台时费定额》计算。

    - 费用组成及费率

（1）工程措施

水土保持工程措施单价由直接工程费、间接工程费、企业利润和税金组成。其中直接工程费包括直接费（人工费、材料费、机械使用）、其他直接费和现场经费组成。

（2）植物措施

水土保持植物措施单价由直接工程费、间接工程费、企业利润和税金组成。

（3）施工临时工程

施工临时工程包括临时防护工程及其他临时工程。

临时防护工程按实际发生费用计取，其他临时工程按第一和第二部分之和的2.0%计算。

表10-1  投资估算费率表

| 序号 | 费用名称 | 费率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物工程 |
| 一 | 其他直接费 | 1.5 | 1.0 |
| 二 | 现场经费 | — | 4.0 |
| 1 | 土石方工程 | 4 | — |
| 2 | 混凝土工程 | 6 | — |
| 3 | 基础处理工程 | 6 | — |
| 4 | 机械固沙工程 | 3 | — |
| 5 | 其他工程 | 5 | — |
| 三 | 间接费 | — | 3.3 |
| 1 | 土石方工程 | 4 | — |
| 2 | 混凝土工程 | 4 | — |
| 3 | 基础处理工程 | 6 | — |
| 4 | 机械固沙工程 | 3 | — |
| 5 | 其他工程 | 4 | — |
| 四 | 企业利润 | 7 | 5 |
| 五 | 税金 | 11 | 11 |

（4）独立费用

①建设管理费：按一至三部分之和的2.0%计算，并与主体工程建设管理费合并使用。

②水土保持监理费：按照发改委、建设部[2007]670号文进行计算。

③科研勘测设计费：工程可行性研究阶段报告编制费按照合同确定；后续设计费按《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部计价格[2002]10号文）进行计算。

④水土保持监测费：包括水土保持监测设备折旧费、监测消耗性材料费用以及监测人工费用、监测交通费四项构成。

⑤竣工验收技术评估费按24.00万元计列。

（5）预备费

基本预备费按一至四部分之和的6%计算。

（6）水土保持补偿费

水土保持补偿费按征占地面积1.5元/m²计算。

表10-2  水土保持补偿费数量表

| 行政区 | 占地面积(hm²) | 单价(元) | 合价(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁山区、下陆区 | 35.33 | 1.5 | 53.00 |
| 阳新县 | 7.74 | 1.5 | 11.61 |

    - 编制结果

本项目水土保持总投资为1242.05万元，其中工程措施665.87万元，植物措施96.55万元，施工临时工程221.82万元，独立费用126.55万元（其中水土保持监理费18.00万元，水土保持监测费39.03万元），基本预备费66.65万元，水土保持补偿费64.61万元。

本项目水土保持投资估算表见表10-3～12及附件2。

表10-3  水土保持工程投资估算总表          单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建 安 工程费 | 植物措施费 |  | 设备费 | 独立 费用 | 投资 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽(种) 植费 | 苗木草 种子费 |  |  |  |
| 1 | 第一部分 工程措施 | 665.87 |  |  |  |  | 665.87 |
| 1.1 | 主体工程区 | 609.86 |  |  |  |  | 609.86 |
| 1.2 | 桥梁工程区 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |
| 1.3 | 弃土场区 | 37.94 |  |  |  |  | 37.94 |
| 1.4 | 临时堆土场区 | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 |
| 1.5 | 施工场地区 | 2.83 |  |  |  |  | 2.83 |
| 1.6 | 施工便道区 | 13.60 |  |  |  |  | 13.60 |
| 2 | 第二部分 植物措施 |  | 9.64 | 86.91 |  |  | 96.55 |
| 2.1 | 主体工程区 |  | 5.35 | 86.91 |  |  | 92.26 |
| 2.2 | 桥梁工程区 |  | 4.29 |  |  |  | 4.29 |
| 3 | 第三部分 施工临时工程 | 221.82 |  |  |  |  | 221.82 |
| 3.1 | 临时防护工程 | 206.01 |  |  |  |  | 206.01 |
| 3.2 | 其他临时工程 | 15.81 |  |  |  |  | 15.81 |
| 4 | 第四部分 独立费用 |  |  |  |  | 126.55 | 126.55 |
| 4.1 | 建设管理费 |  |  |  |  | 20.25 | 20.25 |
| 4.2 | 水土保持监理费 |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 |
| 4.3 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 25.27 | 25.27 |
| 4.4 | 水土保持监测费 |  |  |  |  | 39.03 | 39.03 |
| 4.5 | 水土保持设施验收技术评估费 |  |  |  |  | 24.00 | 24.00 |
| 5 | 一至四部分合计 | 887.69 | 9.64 | 86.91 |  | 126.55 | 1110.79 |
| 6 | 基本预备费 |  |  |  |  |  | 66.65 |
| 7 | 静态总投资 |  |  |  |  |  | 1177.44 |
| 8 | 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  |  | 64.61 |
| 9 | 工程总投资 |  |  |  |  |  | 1242.05 |

表10-4  工程措施估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 665.87 |
| 1. | 主体工程区 |  |  |  | 609.86 |
| 1.1 | 表土剥离 |  |  |  | 6.60 |
|  | 土方量 | 万m³ | 0.80 | 82510.00 | 6.60 |
| 1.2 | 表土回覆 |  |  |  | 4.33 |
|  | 土方量 | 万m³ | 0.62 | 69893.00 | 4.33 |
| 1.3 | 排水工程 |  |  |  | 598.93 |
| 1.3.1 | 排水沟 |  | 22792 | 249.60 | 568.89 |
| 1.3.2 | 排水顺接工程 |  | 1005 |  | 23.85 |
|  | 基础开挖 | m³ | 884 | 22.33 | 1.97 |
|  | M7.5浆砌片石 | m³ | 633 | 345.66 | 21.88 |
| 1.3.3 | 沉沙池 |  | 12 |  | 6.19 |
|  | 基础开挖 | m³ | 52 | 22.33 | 0.12 |
|  | MU5.0砌砖 | m³ | 76 | 612.37 | 4.65 |
|  | 水泥砂浆抹面 | m² | 828 | 17.17 | 1.42 |
| 2 | 桥梁工程区 |  |  |  | 1.60 |
| 2.1 | 土地平整 | hm² | 1.60 | 10000.00 | 1.60 |
| 3 | 弃土场区 |  |  |  | 37.94 |
| 3.1 | 表土剥离 |  |  |  | 7.51 |
|  | 剥离量 | 万m³ | 0.91 | 82510.00 | 7.51 |
| 3.2 | 表土回覆 |  |  |  | 6.36 |
|  | 土方量 | 万m³ | 0.91 | 69893.00 | 6.36 |
| 3.3 | 排水工程 |  |  |  | 21.49 |
| 3.3.1 | 排水沟 | m | 592 |  | 17.66 |
|  | 基础开挖 | m³ | 758 | 22.33 | 1.69 |
|  | M7.5浆砌片石 | m³ | 462 | 345.66 | 15.97 |
| 3.3.2 | 顺接排水沟 | m | 120 |  | 3.59 |
|  | 基础开挖 | m³ | 154 | 22.33 | 0.34 |
|  | MU5.0砌砖 | m³ | 94 | 345.66 | 3.25 |
| 3.3.3 | 沉沙池 |  | 2 |  | 0.24 |
|  | 基础开挖 | m³ | 9 | 22.33 | 0.02 |
|  | MU5.0砌砖 | m³ | 3 | 612.37 | 0.18 |
|  | 水泥砂浆抹面 | m² | 22 | 17.17 | 0.04 |
| 3.4 | 土地平整 | hm² | 2.58 | 10000.00 | 2.58 |
| 4 | 临时堆土场区 |  |  |  | 0.04 |
| 4.1 | 土地整治 |  |  |  | 0.04 |
|  | 复耕整地 | hm² | 0.39 | 996.69 | 0.04 |
| 5 | 施工场地区 |  |  |  | 2.83 |
| 5.1 | 表土回覆 |  |  |  | 1.26 |
|  | 土方量 | 万m³ | 0.18 | 69893.00 | 1.26 |
| 5.2 | 建筑垃圾及硬化层清除 | m³ | 360 | 43.51 | 1.57 |
| 6 | 施工便道区 |  |  |  | 13.60 |
| 6.1 | 表土剥离 |  |  |  | 3.55 |
|  | 剥离量 | 万m³ | 0.43 | 82510.00 | 3.55 |
| 6.2 | 表土回覆 |  |  |  | 3.01 |
|  | 土方量 | 万m³ | 0.43 | 69893.00 | 3.01 |
| 6.3 | 碎石清除 | m³ | 1409 | 43.51 | 6.13 |
| 6.4 | 复耕整地 | hm² | 0.54 | 996.69 | 0.05 |
| 6.5 | 土地平整 | hm² | 0.86 | 10000.00 | 0.86 |

表10-5  植物措施估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 124.84 |
| 1 | 主体工程区 |  |  |  | 92.26 |
| 1.1 | 植物护坡工程 |  |  |  | 92.26 |
| 1.1.1 | 联锁块生态护坡 | m² | 23656 | 33.35 | 78.89 |
| 1.1.2 | 三维土工网联锁块生态护坡 | m² | 2828 | 47.28 | 13.37 |
| 2 | 桥梁工程区 |  |  |  | 5.25 |
| 2.1 | 植草 |  |  |  | 5.25 |
|  | 撒播狗牙根草籽 | hm² | 1.600 | 26799.00 | 4.29 |
|  | 购买狗牙根草籽 | kg | 128.000 | 75.00 | 0.96 |
| 3 | 弃土场区 |  |  |  | 27.33 |
| 3.1 | 香樟 | 株 |  |  | 17.12 |
|  | 栽植香樟 | 株 | 1720 | 9.51 | 1.64 |
|  | 购买香樟 | 株 | 1720 | 90.00 | 15.48 |
| 3.2 | 紫穗槐 | 株 |  |  | 1.75 |
|  | 栽植紫穗槐 | 株 | 4587 | 2.32 | 1.06 |
|  | 购买紫穗槐 | 株 | 4587 | 1.50 | 0.69 |
| 3.3 | 植草 |  |  |  | 8.46 |
|  | 撒播狗牙根草籽 | hm² | 2.58 | 26799.00 | 6.91 |
|  | 购买狗牙根草籽 | kg | 206.40 | 75.00 | 1.55 |
| 4 | 施工生产生活区 |  |  |  | 1.97 |
| 4.1 | 植草 |  |  |  | 1.97 |
|  | 撒播狗牙根草籽 | hm² | 0.60 | 26799.00 | 1.61 |
|  | 购买狗牙根草籽 | kg | 48.00 | 75.00 | 0.36 |
| 5 | 施工便道区 |  |  |  | 1.05 |
| 5.1 | 植草 |  |  |  | 1.05 |
|  | 撒播狗牙根草籽 | hm² | 0.32 | 26799.00 | 0.86 |
|  | 购买狗牙根草籽 | kg | 25.60 | 75.00 | 0.19 |

表10-6  临时措施估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第三部分 施工临时工程 |  |  |  | 221.82 |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  | 206.01 |
| 1 | 主体工程区 |  |  |  | 176.96 |
| 1.1 | 临时挡土墙 | m | 15207 |  | 148.96 |
|  | 拦挡填筑 | m³ | 7604 | 177.34 | 134.85 |
|  | 拦挡拆除 | m³ | 7604 | 18.56 | 14.11 |
| 1.2 | 临时排水沟 | m | 7156 |  | 6.45 |
|  | 基础开挖 | m³ | 1288 | 22.33 | 2.88 |
|  | 塑料布衬底 | m² | 8219 | 4.34 | 3.57 |
| 1.3 | 临时苫盖 |  |  |  | 21.55 |
|  | 面积 | hm² | 4.31 | 50002.00 | 21.55 |
| 2 | 桥梁工程区 |  |  |  | 6.48 |
| 2.1 | 临时挡土墙 | m | 126 |  | 1.24 |
|  | 拦挡填筑 | m³ | 63 | 177.34 | 1.12 |
|  | 拦挡拆除 | m³ | 63 | 18.56 | 0.12 |
| 2.2 | 泥浆池 | 个 | 8 |  | 0.30 |
|  | 土方开挖 | m³ | 106 | 22.33 | 0.24 |
|  | 塑料布衬底 | m² | 128 | 4.34 | 0.06 |
| 2.3 | 临时排水沟 | m |  |  | 0.54 |
|  | 土方开挖 | m³ | 108 | 22.33 | 0.24 |
|  | 塑料布衬底 | m² | 689 | 4.34 | 0.30 |
| 2.4 | 顺接排水沟 | m |  |  | 0.18 |
|  | 土方开挖 | m³ | 36 | 22.33 | 0.08 |
|  | 塑料布衬底 | m² | 230 | 4.34 | 0.10 |
| 2.5 | 临时苫盖 |  |  |  | 4.40 |
|  | 面积 | hm² | 0.88 | 50002.00 | 4.40 |
| 3 | 弃土场区 |  |  |  | 3.31 |
| 3.1 | 临时挡土墙 | m | 290 |  | 1.01 |
|  | 拦挡填筑 | m³ | 145 | 22.33 | 0.32 |
|  | 拦挡拆除 | m³ | 145 | 47.28 | 0.69 |
| 3.2 | 临时苫盖 |  |  |  | 2.30 |
|  | 面积 | hm² | 0.46 | 50002.00 | 2.30 |
| 4 | 临时堆土场区 |  |  |  | 8.78 |
| 4.1 | 临时挡土墙 | m | 387 |  | 3.80 |
|  | 拦挡填筑 | m³ | 194 | 177.34 | 3.44 |
|  | 拦挡拆除 | m³ | 194 | 18.56 | 0.36 |
| 4.2 | 临时排水沟 | m | 406 |  | 0.36 |
|  | 基础开挖 | m³ | 73 | 22.33 | 0.16 |
|  | 塑料布衬底 | m² | 466 | 4.34 | 0.20 |
| 4.3 | 沉沙池 | 座 | 4 |  | 0.49 |
|  | 基础开挖 | m³ | 18 | 22.33 | 0.04 |
|  | MU5.0砌砖 | m³ | 6 | 612.37 | 0.37 |
|  | 水泥砂浆抹面 | m² | 44 | 17.17 | 0.08 |
| 4.4 | 施工期撒播白三叶草籽 |  |  |  | 1.09 |
|  | 面积 | hm² | 0.39 | 26799.00 | 1.05 |
|  | 用量 | kg | 5.85 | 70.00 | 0.04 |
| 4.5 | 完工后撒播白三叶草籽 |  |  |  | 1.09 |
|  | 面积 | kg | 0.39 | 26799.00 | 1.05 |
|  | 用量 | kg | 5.85 | 70.00 | 0.04 |
| 4.6 | 临时苫盖 |  |  |  | 1.95 |
|  | 面积 | hm² | 0.39 | 50002.00 | 1.95 |
| 5 | 施工场地区 |  |  |  | 0.56 |
| 5.2 | 临时排水沟 | m | 352 |  | 0.32 |
|  | 基础开挖 | m³ | 63 | 22.33 | 0.14 |
|  | 塑料布衬底 | m² | 404 | 4.34 | 0.18 |
| 5.3 | 沉沙池 | 座 | 2 |  | 0.24 |
|  | 基础开挖 | m³ | 9 | 22.33 | 0.02 |
|  | MU5.0砌砖 | m³ | 3 | 612.37 | 0.18 |
|  | 水泥砂浆抹面 | m² | 22 | 17.17 | 0.04 |
| 6 | 施工便道区 |  |  |  | 9.92 |
| 6.1 | 临时排水沟 | m | 6260 |  | 5.64 |
|  | 基础开挖 | m³ | 1127 | 22.33 | 2.52 |
|  | 塑料布衬底 | m² | 7190 | 4.34 | 3.12 |
| 6.2 | 沉沙池 | 座 | 12 |  | 1.44 |
|  | 基础开挖 | m³ | 53 | 22.33 | 0.12 |
|  | MU5.0砌砖 | m³ | 18 | 612.37 | 1.10 |
|  | 水泥砂浆抹面 | m² | 131 | 17.17 | 0.22 |
| 6.3 | 施工期撒播白三叶草籽 |  |  |  | 0.48 |
|  | 面积 | hm² | 0.17 | 26799.00 | 0.46 |
|  | 用量 | kg | 2.55 | 70.00 | 0.02 |
| 6.4 | 完工后撒播白三叶草籽 |  |  |  | 1.51 |
|  | 面积 | hm² | 0.54 | 26799.00 | 1.45 |
|  | 用量 | kg | 8.10 | 70.00 | 0.06 |
| 6.5 | 临时苫盖 |  |  |  | 0.85 |
|  | 面积 | hm² | 0.17 | 50002.00 | 0.85 |
| 二 | 其他临时工程 | % | 2 | 7907100 | 15.81 |

表10-7  独立费用估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 126.55 |
| 1 | 建设管理费 | % | 2 | 10125300 | 20.25 |
| 2 | 水土保持监理费 | 人*年 |  |  | 18.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 25.27 |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  |  | 39.03 |
| 5 | 水土保持设施验收技术评估费 | 项 |  | 240000 | 24.00 |

表10-8  水土保持工程分年度投资估算总表      单位：万元

| 编号 | 项目 | 合计 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分 工程措施 | 665.87 | 199.28 | 264.58 | 202.01 |  |
| 1.1 | 主体工程区 | 609.86 | 182.96 | 243.94 | 182.96 |  |
| 1.2 | 桥梁工程区 | 1.60 |  |  | 1.60 |  |
| 1.3 | 弃土场区 | 37.94 | 11.38 | 15.18 | 11.38 |  |
| 1.4 | 临时堆土场区 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |
| 1.5 | 施工场地区 | 2.83 | 0.85 |  | 1.98 |  |
| 1.6 | 施工便道区 | 13.60 | 4.08 | 5.44 | 4.08 |  |
| 2 | 第二部分 植物措施 | 96.55 | 27.68 | 36.90 | 31.97 |  |
| 2.1 | 主体工程区 | 92.26 | 27.68 | 36.90 | 27.68 |  |
| 2.2 | 桥梁工程区 | 4.29 |  |  | 4.29 |  |
| 3 | 第三部分 施工临时工程 | 221.82 | 66.54 | 88.72 | 66.56 |  |
| 3.1 | 临时防护工程 | 206.01 | 61.80 | 82.40 | 61.81 |  |
| 3.2 | 其他临时工程 | 15.81 | 4.74 | 6.32 | 4.75 |  |
| 4 | 第四部分 独立费用 | 126.55 | 30.37 | 24.69 | 46.69 | 24.80 |
| 4.1 | 建设管理费 | 20.25 | 2.94 | 3.90 | 13.41 |  |
| 4.2 | 水土保持监理费 | 18.00 | 6.00 | 5.40 | 6.60 |  |
| 4.3 | 科研勘测设计费 | 25.27 | 8.42 | 7.58 | 9.27 |  |
| 4.4 | 水土保持监测费 | 39.03 | 13.01 | 7.81 | 7.81 | 10.40 |
| 4.5 | 水土保持设施验收技术评估费 | 24.00 |  |  | 9.60 | 14.40 |
| 5 | 一至四部分合计 | 1110.79 | 323.87 | 414.89 | 347.23 | 24.80 |
| 6 | 基本预备费 | 66.65 | 13.33 | 23.33 | 16.66 | 13.33 |
| 7 | 静态总投资 | 1177.44 | 337.20 | 438.22 | 294.36 | 107.66 |
| 8 | 水土保持设施补偿费 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |
| 9 | 工程总投资 | 1242.05 | 401.81 | 438.22 | 294.36 | 107.66 |

表10-9  工程单价汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表土剥离 | 万m³ | 82510.00 |  |
| 2 | M7.5浆砌片石 | m³ | 345.66 |  |
| 3 | 砌砖 | m³ | 612.37 |  |
| 4 | 砂浆抹面 | m² | 17.17 |  |
| 5 | 碎石垫层 | m³ | 232.77 |  |
| 6 | 土地平整 | hm² | 10000.00 |  |
| 7 | 复耕整地 | hm² | 996.69 |  |
| 8 | 碎石、硬化层清除 | m³ | 43.51 |  |
| 9 | 袋装土拦挡 | m³ | 177.34 |  |
| 10 | 拆除袋装土 | m³ | 18.56 |  |
| 11 | 挡水土埂 | m | 45.17 |  |
| 12 | 塑料布衬底 | m² | 4.34 |  |
| 13 | 临时苫盖 | hm² | 50002.00 |  |
| 14 | 栽植乔木 | 株 | 9.51 |  |
| 15 | 栽植灌木 | 株 | 2.32 |  |
| 16 | 撒播狗牙根草籽 | hm² | 26799.00 |  |
| 17 | 撒播白三叶草籽 | hm² | 26599.00 |  |
| 18 | 表土回覆 | 万m³ | 69893.00 | 主体提供 |
| 19 | 10cm砂砾垫层 | m³ | 210.26 |  |
| 20 | 排水沟开挖 | m³ | 22.33 |  |
| 21 | 拱形骨架联锁块生态护坡 | m² | 47.28 |  |
| 22 | 联锁块生态护坡 | m² | 33.35 |  |

表10-10  主要材料价格预算汇总表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | t | 5279.00 |
| 2 | 汽油 | t | 5749.00 |
| 3 | 水泥32.5级 | t | 350.00 |
| 4 | 风 | m³ | 0.12 |
| 5 | 水 | m³ | 3.15 |
| 6 | 电 | KW·H | 1.35 |
| 7 | 砂 | m³ | 99.54 |
| 8 | 碎石 | m³ | 119.28 |
| 9 | 片石 | m³ | 102.42 |
| 10 | 砖 | 千块 | 600.00 |
| 12 | 农家土杂肥 | m³ | 120.00 |
| 13 | 塑料布 | m² | 2.00 |
| 14 | 防尘网 | m² | 2.40 |
| 15 | 编织袋 | 个 | 1.09 |
| 16 | 临时挡板 | m | 30 |
|  | 苗木价格 |  |  |
| 1 | 香樟（胸径5-6cm） | 株 | 90.00 |
| 2 | 狗牙根 | kg | 75.00 |
| 3 | 白三叶 | kg | 70.00 |

表10-11  机械台班费汇总表      （单位：元）

| 编号 | 机 械 名 称 | 台时费(元) | 其 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类费用 | 二类费用 |
| 1006 | 液压挖掘机1m³ | 154.20 | 55.57 | 98.63 |
| 1030 | 推土机59KW | 83.54 | 21.45 | 62.09 |
| 1031 | 推土机74KW | 111.35 | 37.65 | 73.70 |
| 1043 | 拖拉机37KW | 42.06 | 6.05 | 36.01 |
| 3059 | 胶轮架子车 | 0.80 | 0.80 |  |
| 3011 | 自卸汽车3.5t | 64.20 | 10.32 | 53.88 |

  - 防治效果及效益分析

    - 水土流失防治效益

本项目的建设共占用地表面积为44.11hm²，其中永久占地为38.69hm²，临时占地为5.42hm²。

本项目可治理水土流失面积为44.11hm²，水土保持措施防治面积为19.70hm²。工程共扰动地表面积为44.11hm²，整治扰动地表面积43.85hm²。可恢复林草植被面积为8.23hm²，林草植被面积为7.75hm²。本方案实施以后，预期可减少水土流失量为5878t。本项目防治效果计算依据详见表10-12。

（1）扰动土地整治率

通过本方案的实施，项目区内扰动地表面积得到全面综合治理，工程水土流失得到有效防治，项目区内扰动土地整治率达到了99.4%。

（2）水土流失总治理度

通过本方案的实施，本项目防治责任范围内的水土流失面积得到了有效的治理，随着水土保持综合措施效益的逐渐发挥，项目区水土流失总治理度达到了98.7%。

（3）土壤流失控制比

本项目各项水土保持措施完全发挥效益后，土壤流失控制比为1.03，项目区生态环境得到了有效改善步入良性循环。

（4）拦渣率

工程建设期，主体两侧临时堆土采取苫盖措施，其他临时堆土场四周采取袋装土拦挡等措施，工程完工后永久弃渣被运至弃土场坑洼造地，拦渣率可达到98.2%。

（5）林草植被恢复率

从理论上来分析，项目区林草植被恢复率可以达到99.6%。

（6）林草覆盖率

水土保持方案实施后，项目区林草覆盖率可以达到17.6%。

本项目的水土流失防治效果分析表见表10-13。

表10-12  防治效益计算面积统计表

| 项目 | 主体工程 防治区 | 桥梁工程 防治区 | 弃土场 防治区 | 临时堆土场 防治区 | 施工场地区 | 施工 便道防治区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区水土流失面积 | 12.31 | 1.60 | 3.03 | 0.39 | 0.60 | 1.40 | 19.33 |
| 项目建设区扰动面积 | 33.70 | 4.99 | 3.03 | 0.39 | 0.60 | 1.40 | 44.11 |
| 硬化地表面积 | 21.39 |  | - | - | - | - | 21.39 |
| 水面面积 | - | 3.39 | - | - | - | - | 3.39 |
| 工程措施面积 | 9.47 | - | 0.45 | 0.39 | - | 1.01 | 11.32 |
| 植物措施面积 | 2.65 | 1.60 | 2.58 | - | 0.60 | 0.32 | 7.75 |
| 弃渣量 | - | - | 1.27 | 2.13 | - | - | 3.40 |
| 拦渣量 | - | - | 1.25 | 2.09 | - | - | 3.34 |
| 可绿化面积 | 2.68 | 1.60 | 2.58 | - | 0.60 | 0.32 | 7.78 |
| 绿化面积 | 2.65 | 1.60 | 2.58 | - | 0.60 | 0.32 | 7.75 |

表10-13  水土流失防治效果分析表

| 评估指标 | 目标值 | 计算公式 | 单位 | 数量 | 目标 实现值 | 评估 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地 平整率 (%) | 95 | 扰动土地整治面积 （包括永久建筑物面积） | hm² | 43.85 | 99.4 | 可以实现 |
|  |  | 建设区扰动地表面积 | hm² | 44.11 |  |  |
| 水土流失 总治理度 (%) | 98 | 水土保持措施面积 | hm² | 19.07 | 98.7 | 可以实现 |
|  |  | 建设区水土流失面积 | hm² | 19.33 |  |  |
| 土壤流失 控制比 | 1.00 | 容许土壤流失量 | t/(km²·a) | 500.00 | 1.03 | 可以实现 |
|  |  | 治理后平均土壤流失量 | t/(km²·a) | 484.00 |  |  |
| 拦渣率 (%) | 95 | 采取措施后实际拦挡的 弃土（石、渣）量 | 万m³ | 3.34 | 98.2 | 可以实现 |
|  |  | 总弃土（石、渣）量 | 万m³ | 3.40 |  |  |
| 林草植被 恢复率 (%) | 99 | 林草类植被面积 | hm² | 7.75 | 99.6 | 可以实现 |
|  |  | 可恢复林草植被面积 | hm² | 7.78 |  |  |
| 林草覆盖率 (%) | 17 | 林草类植被面积 | hm² | 7.75 | 17.6 | 可以实现 |
|  |  | 项目建设区面积 | hm² | 44.11 |  |  |

注：弃渣总量包括永久弃渣量和临时堆存表土量。

    - 效益分析

水土保持措施的综合治理效益，包括基础效益、经济效益、社会效益和生态效益等四类。四者间的关系是：在保水、保土效益（基础效益）的基础上，产生经济效益、社会效益和生态效益。

水土保持的基础效益可分为就地入渗、就近拦蓄和减轻沟蚀三种效益情况。经济效益包括实施水土保持措施的土地上的作物增产效益的直接经济效益以及对这些作物再加工所产生的间接经济效益。水土保持的社会效益主要从减轻自然灾害和促进社会进步两个方面进行分析。

本方案的水土保持措施，主要是防止工程水土流失，保持水土、绿化美化环境而进行的，所以不进行具体的基础效益和经济效益分析计算，主要是水土保持措施实施后社会效益及生态效益。

⑴　生态效益

水土保持方案实施后，可以有效地控制工程建设过程中的人为水土流失，对改善项目区生态环境条件具有一定的作用，并能减少水土流失。水土保持方案中的主体工程区、施工场地区等的防护措施在设计的基础上通过实施将产生明显的保水、保土效益。

⑵　社会效益

水土保持方案实施后，形成工程和生物措施相结合的综合防治体系，使项目沿线人为造成的水土流失得到了有效地控制和治理，工程开挖土石方基本得到利用和治理，防止临时堆料的流失，减少对沿线居民环境的影响，同时也保证了工程的安全运行。

环境是人们赖以生存的条件，环境的好坏直接影响人们的生活质量。通过水土保持措施的实施，新增水土流失量被有效控制，减少了土壤的侵蚀和河道泥沙的淤积，改善了水质。按照同时设计、同时施工、同时竣工的要求，本项目建成后，水土保持措施已实施完成。

- 方案实施保障措施

为保证本方案顺利实施、工程水土流失得到有效控制、项目区及周边生态环境良性发展，应建立健全水土保持领导协调组织、机构，落实方案实施的技术力量和资金来源，严格资金管理，加强项目管理，实行全方位监督。

  - 组织机构与管理

建设单位应尽快成立水土保持管理机构，并专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好本方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，进行水土保持方案的实施管理，保证该项工程水土保持工作按年度、按计划进行，并在方案的实施过程中，主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受水行政主管部门的监督、检查。水土保持管理机构的主要职责如下：

（1）认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。

（2）加强与建设单位、设计单位、施工单位的协调，在施工中充分落实批复后本方案的各项水土保持措施。

（3）建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，制定水土保持方案详细实施计划。

（4）工程施工期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水土保持措施与主体工程的关系，确保工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，最大限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。

（5）经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实情况，为有关部门决策提供第一手资料。

（6）水土保持工程建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，制定科学的、切实可行的运行规程。

（7）加强管理机构人员的有关水土保持法律、法规及技术的培训，增强职工的责任心，提高职工的技术水平。

  - 后续设计

在本方案经水行政主管部门批复后，根据主体设计深度以本方案中的水土保持设计原则、防治措施为基础，按设计程序进行水土保持施工图设计工作，并将水土保持设计内容纳入相应主体工程设计文件中。在施工图设计中应有专门的水土保持章节，并与水土保持方案相衔接，对设计变更实施严格的管理审批制度，在制定本项目的施工技术要求和操作规范时，应有专门的水土保持内容。

本项目水土保持方案批复后，建设单位应委托相应单位完成本项目水土保持工程初步设计及施工图设计，并将方案制订的防治措施内容和投资纳入主体工程初步设计文件，并单独成章，主体工程初步设计审查时应邀请方案原审查、审批部门参加；主体工程设计变更时应同时进行水土保持措施设计，对重大的措施设计变更需报省水利厅备案。

  - 工程施工

施工过程严格按照设计进行土石方施工，不得乱挖乱填；合理安排施工时序，避开雨季，避免重复施工；施工期间应控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动；应设立保护地表及植被的警示牌，施工过程应保护表土与植被；应有施工及生活用火安全措施，防止火灾烧毁地表植被；应对滞洪防洪设施进行经常性检查维护，保证其防洪效果和通畅；建成的水土保持工程应有明确的管理维护要求；在施工过程中建设单位和监理单位应经常进行水保督查，对于不按水保要求施工的施工单位予以处罚，并限期整改；施工单位经确认水土保持工程设施安全、有效运行后，方可办完手续离场。

建设单位必须将水土保持工程纳入项目的招标投标管理中，并在设计、施工、监理、监测验收等各个环节逐一落实，合同文件中应有明确的水土保持条款。在招投标过程中，采取公平、公开、公正的原则进行招投标，对参与项目投标的设计、施工、监理单位进行严格的资质审查，同时在招标文件中需明确承包商的水土流失防治责任范围、水 土保持施工要求、工程量、各项参数和费用计量支付办法等内容。

  - 水土保持工程监理

承担水土保持监理工作的单位，由建设单位通过招标方式确定，并向水土保持方案批准单位备案。定期将监理报告向建设单位和水行政主管部门报告，其监理报告的质量将作为考核监理单位的依据。

水土保持监理是落实工程水土保持方案的重要措施，通过水土保持监理可为有效防治水土流失提供质量保障，确保达到水土保持方案提出的防治目标，同时为水土保持竣工验收工作奠定基础。

⑴ 监理单位及要求

根据水保〔2003〕89 号《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》的要求，监理单位应具有水土保持工程监理资质，按招投标的方式选定水土保持方案实施的监理单位，对方案实施进行全过程的监理。

⑵ 监理任务

1）根据有关法律、法规及工程承包合同中的水土保持要求，对施工单位的水土保持工作采取检查、旁站和指令文件等监理方式进行现场监督检查，监理工程建设的各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施、同时投产使用、同时验收等，提出要求限期完成的有关水土保持工作。

2）对施工单位的水土保持季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。

3）依据有关法律、法规及工程承包合同，协助处理各种水土保持纠纷。

4）编制水土保持监理工作报告（季报、年报），作为开发建设项目水土保持设施验收的基础和水土保持验收报告必备的专项报告；工作报告主要对水土保持监理工作进行总结，提出存在的重大水土保持问题和解决问题的方法，以及水土保持监理工作计划安排和工作重点；定期归档监理成果。水土保持竣工验收时需提交水土保持专项监理报告、临时措施的影像资料和质量评定的原始资料。

  - 水土保持监测

根据《中华人民共和国水土保持法》第四十一条规定：本项目的建设单位应委托相关机构，对该项目进行水土保持监测，对水土保持措施要经常定点、定时进行监测，监测单位按本方案中的监测要求编制监测计划并实施监测工作，定期向水行政主管部门报送监测成果，年度监测报告由建设单位向水行政主管部门报送。并分析水土保持措施的防治效果，对需补充水保措施的制定相应的治理方案。水土保持设施验收时提交反映六项指标动态变化的水土保持专项监测年度报告和设计水平年的监测总报告。否则，本项目的水土保持专项验收将无法完成，进而影响本项目的总体验收。

  - 检查与验收

依法应当编制水土保持方案的生产建设项目中的水土保持设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应有专门的水土保持机构和人员组织、管理、实施各项目水土保持措施，同时与水行政主管部门密切配合，作好监督、检查工作。建设单位应加强工程人员的水土保持法律、法规的宣传工作，提高其水土保持法律意识。建设单位应加强对施工单位水土保持工作的监督检查，同时建设单位要自觉接受各级水行政主管部门的检查。

在项目建设完成后，应及时开展水土保持设施的验收工作，建设单位应当会同水土保持方案编制单位，依据批复的水土保持方案报告书、设计文件的内容和工程量，对水土保持设施完成情况进行检查，编制水土保持方案实施工作总结报告和水土保持设施竣工验收技术报告。符合验收条件后向审批水土保持方案的水行政主管部门提出水土保持设施验收申请。同时要求设计单位提交水土保持工程设计报告、监理单位提交水土保持工程监理报告、监测单位提交水土保持工程监测报告、施工单位提交水土保持工程施工报告、水土保持评估单位提交水土保持工程技术评估报告等。

业主单位、水土保持方案编制单位、主体设计单位、施工单位、监理单位、监测报告编制单位应当参加现场验收。水土保持设施验收工作的主要内容包括：水土保持设施完成情况、施工质量、投资使用和管理维护责任落实情况，水土流失防治效果等。

  - 资金来源及使用管理

依据《水土保持法》第三十二条“生产建设项目在建设过程中和生产过程中发生的水土保持费用，按照国家统一的财务会计制度处理”，本项目水土保持资金来源于工程建设总投资中，应统一管理，并建立水土保持资金档案，按照国家统一的财务会计制度处理。同时，应按照《湖北省物价局 湖北省财政厅 湖北省水利厅关于水土保持补偿费收费标准（试行）的通知》规定，足额缴纳水土保持设施补偿费。

- 结论及建议

  - 结论

    - 对主体工程的可行性评估

本项目地处冲洪积平原区地貌，沿线地质条件总体较好，不属于泥石流易发区、崩塌滑坡危险区。项目区植被条件好，水土流失以轻度为主，作为改建工程，其建设不易造成严重的水土流失和生态恶化。根据现场调查，线路扰动范围内没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点及重点试验区，也不占用国家确定的水土保持长期定位观测站。通过方案的预测评价和论证，主体工程可行性研究成果中有关工程的总体布局、施工方法及具有水土保持功能措施的设计基本能满足水土保持要求，从水土保持的角度来讲，不存在限制项目建设的绝对限制类行为，在提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失的前提下，项目建设可行。

    - 方案综合评判

（1）水土保持方案的编制立足于项目区的自然环境条件和当地治理水土流失的经验，以法律为依据进行设计，科学合理，具有显著的防治水土流失、改善生态环境的效益。在方案实施过程中，对施工场地区的清理、迹地恢复等工程要避开大风天气，以免造成土壤风蚀。

（2）本项目建设产生的水土流失主要发生在工程建设期，方案虽然对施工过程中水土流失的防治提出了预防和防治措施，但主要还靠施工单位合理的施工工艺和完善的组织保证体系，才能有将效控制施工过程中的水土流失。

    - 对主体工程的总体评价及修正性意见

主体工程在设计时，有许多具有水土保持功能的挡护工程等。这些措施在保证工程自身安全的同时，也能起到防止冲刷、防止边坡失稳，减少径流对坡面冲刷和大风引起的水土流失，发挥了良好的水土保持功能。但就整个主体工程而言，由于设计侧重点不同，具有水土保持功能工程的设计深度不能满足水土保持方案可行性研究阶段的要求，没有量化和典型设计。因此，该工程水土保持方案中，将主体工程中具有水土保持功能工程的一部分纳入了本方案，并进行了水土保持措施补充设计，使之和方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、科学的水土保持防护体系。根据国家有关法律法规的要求，在下阶段后续设计中，应严格按照本方案的设计要求，补充完善主体工程中具有水土保持功能措施的设计，特别应注意取料场和施工场地区的水土保持措施、施工过程中的临时防护措施、临时拦挡工程等的设计。

  - 建议

    - 对主体设计工作的建议

在下一步初步设计中应进一步优化路线平纵面指标，尽可能做到填挖平衡，以减少工程建设土石方量，从而减少工程弃方，减轻对地表的扰动范围及扰动强度，进而减小对水土保持的影响。

为确保有效的控制本项目在实施过程中人为的水土流失，在下阶段主体设计时，应将批复的本方案中水土保持措施纳入主体工程设计中，水土保持工程投资纳入主体工程概算中，进行水土保持设施专项设计，进一步细化各项措施内容。

    - 对施工管理工作的建议

（1）在施工中落实好各项防护措施，如开挖土方的临时拦挡苫盖、施工场地的排水措施，表土保护等，使其充分发挥水土保持功能，并与水土保持方案措施紧密结合，形成综合防护体系。

（2）施工单位应在施工手册专章给出水土保持实施细则，将水土保持方案报告书及设计文件中规定的水土保持措施进行细化，管理到位，监督到场，责任到人。可在施工场地竖立水土保持相关告示标语，增强施工与管理人员的水土保持与环境保护意识。

（3）本项目土方工程量较大，且本项目周边有河流水系。为了避免污染到水质，淤塞下游河道，必须保证排水沟通畅，沉沙池在雨季来临之前必须及时清淤。

（4）要求施工单位合理安排工期，尽量避开雨天施工。雨天施工时，要加强施工管理，采取相应的临时防护措施，尽量减少施工所造成的水土流失。

（5）要求施工单位选择手续齐全、合法、正规的供料商和料场来进行砂石料的外购，在签定外购砂、石料的合同中明确水土流失防治责任，提出水土流失防治的要求，并报当地水行政部门备案。

    - 对监理工作的建议

（1）实行水土保持工程监理制，对水土保持措施的实施进度、质量和资金进行监控管理，保证工程质量。

（2）监理单位要认真做好监理工作，要注重积累并整理水土保持工程资料，特别是临时措施的影像资料和质量评定的原始资料。

    - 对监测工作的建议

建设单位应委托具有相应水土保持监测能力的机构承担水土流失监测任务，并按规定向水行政主管部门提交监测成果。应在主体工程开工1个月内向相关水行政主管部门报送水土保持监测实施方案；在每季度第一个月底前报送上一季度水土保持监测季度报告；每年1月底前报送上一年度监测报告，监测年度报告宜与第四季度报告结合上报；水土流失危害事件发生后7日内报送水土流失危害事件报告；监测工作完成后3个月内报送水土保持监测总结报告。

    - 对建设单位的工作建议

（1）建设单位通过合同管理、宣传培训和检查验收等对水土流失防治工作进行控制。

（2）水土保持方案经批准后，项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。

（3）建设单位应积极进行该项目水土保持措施的实施，做好工程建设的监理、监测工作，同时对该项目的外排污水进行定期检测。

（4）建设单位应加强施工单位的施工管理工作，真正落实施工期临时防护措施及预防措施，将施工期水土流失减少到最小程度。

（5）在工程监理文件中落实水土保持监理的具体内容和要求，建设单位应要求监理单位控制水土保持工程的进度、质量和投资。

（6）工程检查验收文件中落实水土保持工程验收程序、标准和要求，在主体工程竣工验收前完成水土保持设施的专项验收。

- 附图与附件

附件

附件1：《委托书》

附件2：审查意见

附件3：工程投资估算附表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：沿线水系图工程

附图3：沿线土壤侵蚀强度分布图

附图4：沿线地貌图

附图5：线路平纵缩图

附图6：水土流失防治责任范围、水土保持措施总体布局及监测点布置示意图

附图7：主体标准横断面图

附图8：主体排水设计图

附图9：主体防护设计图

附图10：主体工程水土保持典型设计图

附图11：桥梁工程区水土保持典型设计图

附图12：弃土场水土保持典型设计图

附图13：临时堆土场水土保持典型设计图

附图14：施工场地区水土保持典型设计图

附图15：施工便道水土保持典型设计图

附件1

附件2

黄石市利用亚洲开发银行贷款水污染综合治理项目调整

水土保持方案报告书投资估算附表

2017 年 5 月

| 表土返还 工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定额编号：水保概［01152］ |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |  |
|  | 施工方法：推土机推松土时、定额乘以0.8系数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 工作项目 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |  |
|  | 一 | 直接工程费 |  |  |  | 512.91 |  |
|  | （一） | 直接费 |  |  |  | 486.17 |  |
|  | 1 | 人工费 |  |  |  | 31.92 |  |
|  |  | 人工 | 工时 | 4.32 | 7.39 | 31.92 |  |
|  | 2 | 零星材料费 | % | 11.00 | 437.99 | 48.18 |  |
|  | 3 | 机械费 |  |  |  | 406.07 |  |
|  |  | 液压挖掘机1m³ | 台时 | 0.86 | 154.20 | 132.61 |  |
|  |  | 推土机59KW | 台时 | 0.43 | 83.54 | 35.92 |  |
|  |  | 自卸汽车3.5t | 台时 | 3.70 | 64.20 | 237.54 |  |
|  | （二） | 其他直接费 | 元 | 1.50% | 486.17 | 7.29 |  |
|  | （三） | 现场经费 | 元 | 4.00% | 486.17 | 19.45 |  |
|  | 二 | 间接费 | 元 | 4.30% | 512.91 | 22.06 |  |
|  | 三 | 企业利润 | 元 | 7.00% | 534.97 | 37.45 |  |
|  | 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 572.42 | 62.97 |  |
|  | 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 635.39 | 63.54 |  |
|  |  | 合计 | 元 |  |  | 698.93 |  |
|  |  | 单价 | 元/万m³ |  |  | 69893.00 |  |

| 人工挖排水沟 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：水保概[01007] |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：Ⅲ类土。 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工作项目 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1638.99 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1553.55 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 204.10 | 7.39 | 1508.30 |
| 2 | 零星材料费 | % | 3.00 | 1508.30 | 45.25 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 1.50% | 1553.55 | 23.30 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 4.00% | 1553.55 | 62.14 |
| 二 | 间接费 | 元 | 4.30% | 1638.99 | 70.48 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 7.00% | 1709.47 | 119.66 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 1829.13 | 201.20 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 2030.33 | 203.03 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 2233.36 |
|  | 单价 | 元/m³ |  |  | 22.33 |

| 挡水土梗 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：水保概[01089+01093] |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：人工堆土埂、拍实。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工作项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 3314.59 |
| (一) | 直接费 | 元 |  |  | 3141.79 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 3104.54 |
|  | 人工 | 工时 | 420.10 | 7.39 | 3104.54 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 37.25 |
|  | 零星材料费 |  | 1.2 | 3104.54 | 37.25 |
| (二) | 其他直接费 | 元 | 1.50% | 3141.79 | 47.13 |
| (三) | 现场经费 | 元 | 4.00% | 3141.79 | 125.67 |
| 二 | 间接费 | 元 | 4.30% | 3314.59 | 142.53 |
| 三 | 利润 | 元 | 7.00% | 3457.12 | 242.00 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 3699.12 | 406.90 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 4106.02 | 410.60 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 4516.62 |
|  | 单价 | 元/m³ |  |  | 45.17 |

| 硬化层、碎石清除 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：水保概［02064］ |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法 ：挖土、装车、运卸、空回。 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工作项目 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 3189.90 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 2995.21 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 2829.63 |
|  | 人工 | 工时 | 382.90 | 7.39 | 2829.63 |
| 2 | 零星材料费 | % | 2.00 | 2936.48 | 58.73 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 106.85 |
|  | 胶轮架子车 | 台时 | 133.56 | 0.80 | 106.85 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 1.50% | 2995.21 | 44.93 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 5.00% | 2995.21 | 149.76 |
| 二 | 间接费 | 元 | 4.40% | 3189.90 | 140.36 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 7.00% | 3330.26 | 233.12 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 3563.38 | 391.97 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 3955.35 | 395.54 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 4350.89 |
|  | 单价 | 元/m³ |  |  | 43.51 |

| 土地平整 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号： 水保概[01146] |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 施工方法：推平 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作项目 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 73.38 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 69.88 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 5.17 |
|  | 人工 | 工时 | 0.70 | 7.39 | 5.17 |
| 2 | 零星材料费 | % | 17.00 | 59.73 | 10.15 |
| 3 | 推土机74kw | 台时 | 0.49 | 111.35 | 54.56 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 1.00% | 69.88 | 0.70 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 4.00% | 69.88 | 2.80 |
| 二 | 间接费 | 元 | 4.30% | 73.38 | 3.16 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 7.00% | 76.54 | 5.36 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 81.90 | 9.01 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 90.91 | 9.09 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 100.00 |
|  | 单价 | 元/hm² |  |  | 10000.00 |

| 塑料布衬底 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号:水保概［03004］ |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 工作内容：场地运输、铺设、接缝。 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工作项目 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 318.78 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 302.16 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 10.00 | 7.39 | 73.90 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 228.26 |
|  | 塑料布 | m² | 113.00 | 2.00 | 226.00 |
|  | 其他材料费 | % | 1.00 | 226.00 | 2.26 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 1.50% | 302.16 | 4.53 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 4.00% | 302.16 | 12.09 |
| 二 | 间接费 | 元 | 4.30% | 318.78 | 13.71 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 7.00% | 332.49 | 23.27 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 355.76 | 39.13 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 394.89 | 39.49 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 434.38 |
|  | 单价 | 元 /m² |  |  | 4.34 |

| 防尘网覆盖 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号:水保概［03005］ |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 工作内容：场地运输、铺设、接缝。 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工作项目 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 366.94 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 347.81 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 10.00 | 7.39 | 73.90 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 273.91 |
|  | 防尘网 | m² | 113.00 | 2.40 | 271.20 |
|  | 其他材料费 | % | 1.00 | 271.20 | 2.71 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 1.50% | 347.81 | 5.22 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 4.00% | 347.81 | 13.91 |
| 二 | 间接费 | 元 | 4.30% | 366.94 | 15.78 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 7.00% | 382.72 | 26.79 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 409.51 | 45.05 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 454.56 | 45.46 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 500.02 |
|  | 单价 | 元 /hm² |  |  | 50002.00 |

| 硬化层、碎石清除 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：水保概［02064］ |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法 ：挖土、装车、运卸、空回。 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工作项目 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 3189.90 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 2995.21 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 2829.63 |
|  | 人工 | 工时 | 382.90 | 7.39 | 2829.63 |
| 2 | 零星材料费 | % | 2.00 | 2936.48 | 58.73 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 106.85 |
|  | 胶轮架子车 | 台时 | 133.56 | 0.80 | 106.85 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 1.50% | 2995.21 | 44.93 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 5.00% | 2995.21 | 149.76 |
| 二 | 间接费 | 元 | 4.40% | 3189.90 | 140.36 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 7.00% | 3330.26 | 233.12 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 3563.38 | 391.97 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 3955.35 | 395.54 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 4350.89 |
|  | 单价 | 元/m³ |  |  | 43.51 |

| 砌砖 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号:水保概［03006］ |  |  |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |  |  |
| 施工方法：拌浆、洒水、砌筑、勾缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工作项目 |  | 单 位 | 数 量 |  | 单 价（元） |  | 合 价（元） |  |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  | 44896.89 |  |
| （一） | 直接费 |  |  |  |  |  |  | 42156.70 |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工 |  | 工时 | 578.20 |  | 7.39 |  | 4272.90 |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  | 37689.99 |  |
|  | 砖 |  | 千块 | 51.00 |  | 600.00 |  | 30600.00 |  |
|  | 砂浆 M7.5 |  | m³ | 26.00 |  | 265.48 |  | 6902.48 |  |
|  | 其他材料费 |  | % | 0.50 |  | 37502.48 |  | 187.51 |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |  |  | 193.81 |  |
|  | 砂浆搅拌机0.4m3 |  | 台时 | 4.68 |  | 30.92 |  | 144.71 |  |
|  | 胶轮架子车 |  | 台时 | 61.38 |  | 0.80 |  | 49.10 |  |
| （二） | 其他直接费 |  | 元 | 1.50% |  | 42156.70 |  | 632.35 |  |
| （三） | 现场经费 |  | 元 | 5.00% |  | 42156.70 |  | 2107.84 |  |
| 二 | 间接费 |  | 元 | 4.40% |  | 44896.89 |  | 1975.46 |  |
| 三 | 企业利润 |  | 元 | 7.00% |  | 46872.35 |  | 3281.06 |  |
| 四 | 税金 |  | 元 | 11.00% |  | 50153.41 |  | 5516.88 |  |
| 五 | 扩大 |  | 元 | 10.00% |  | 55670.29 |  | 5567.03 |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 61237.32 |  |
|  | 单价 |  | 元 /m³ |  |  |  |  | 612.37 |  |
| 袋装土拦挡 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号:水保概［03053］ |  |  |  |  | 定额单位：100m³堰体方 |  |  |  |  |
| 施工方法：装土、封包、堆筑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作项目 | 单位 |  |  | 数 量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  | 13014.46 |
| （一） | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  | 12220.15 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 |  |  | 1162.00 |  | 7.39 |  | 8587.18 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  | 3632.97 |
|  | 编织袋 | 个 |  |  | 3300.00 |  | 1.09 |  | 3597.00 |
|  | 其他材料费 | % |  |  | 1.00 |  | 3597.00 |  | 35.97 |
| （二） | 其他直接费 | 元 |  |  | 1.50% |  | 12220.15 |  | 183.30 |
| （三） | 现场经费 | 元 |  |  | 5.00% |  | 12220.15 |  | 611.01 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 4.30% |  | 13014.46 |  | 559.62 |
| 三 | 企业利润 | 元 |  |  | 7.00% |  | 13574.08 |  | 950.19 |
| 四 | 税金 | 元 |  |  | 11.00% |  | 14524.27 |  | 1597.67 |
| 五 | 扩大 | 元 |  |  | 10.00% |  | 16121.94 |  | 1612.19 |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  | 17734.13 |
|  | 单价 | 元 /m³ |  |  |  |  |  |  | 177.34 |

| 复耕整地 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号： 水保概[08046] |  |  |  | 定额单位：hm² |  |
| 施工方法：人工施肥、拖拉机牵引铧犁耕翻地。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作项目 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 731.44 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 696.61 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 140.41 |
|  | 人工 | 工时 | 19.00 | 7.39 | 140.41 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 135.60 |
|  | 农家土杂肥 | m³ | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
|  | 其他材料费 | % | 13.00 | 120.00 | 15.60 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 420.60 |
|  | 拖拉机37KW | 台时 | 10.00 | 42.06 | 420.60 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 1.00% | 696.61 | 6.97 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 4.00% | 696.61 | 27.86 |
| 二 | 间接费 | 元 | 4.30% | 731.44 | 31.45 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 7.00% | 762.89 | 53.40 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 816.29 | 89.79 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 906.08 | 90.61 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 996.69 |
|  | 单价 | 元/hm² |  |  | 996.69 |

| 袋装土拆除 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号:水保概［03054a］ |  |  | 定额单位：100m³堰体方 |  |  |
| 施工方法：拆除 、清理。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作项目 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1361.89 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1278.77 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 168.00 | 7.39 | 1241.52 |
| 2 | 其他材料费 | % | 3.00 | 1241.52 | 37.25 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 1.50% | 1278.77 | 19.18 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 5.00% | 1278.77 | 63.94 |
| 二 | 间接费 | 元 | 4.30% | 1361.89 | 58.56 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 7.00% | 1420.45 | 99.43 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 1519.88 | 167.19 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 1687.07 | 168.71 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1855.78 |
|  | 单价 | 元 /m³ |  |  | 18.56 |

| 香樟栽植 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：水保概08116 |  |  |  | 定额单位：100株 |  |
| 施工方法：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作项目 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 718.20 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 684.00 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 90.00 | 7.39 | 665.10 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 18.90 |
|  | 乔木 | 株 | 102.00 | 90.00 | 9180.00 |
|  | 水 | m³ | 6.00 | 3.15 | 18.90 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 1.00% | 684.00 | 6.84 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 4.00% | 684.00 | 27.36 |
| 二 | 间接费 | 元 | 3.30% | 718.20 | 23.70 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 5.00% | 741.90 | 37.10 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 779.00 | 85.69 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 864.69 | 86.47 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 951.16 |
|  | 单价 | 元/株 |  |  | 9.51 |

| 撒播狗牙根草籽 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号:水保概［08061］ |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 施工方法：翻松土壤、播草籽、拍实、浇水、清理。 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工作项目 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 202.36 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 192.72 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 25.00 | 7.39 | 184.75 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 7.97 |
|  | 狗牙根 | kg | 0.80 | 75.00 |  |
|  | 水 | m³ | 1.50 | 3.15 | 4.73 |
|  | 其他材料费 | % | 5.00 | 64.73 | 3.24 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 1.00% | 192.72 | 1.93 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 4.00% | 192.72 | 7.71 |
| 二 | 间接费 | 元 | 3.30% | 202.36 | 6.68 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 5.00% | 209.04 | 10.45 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 219.49 | 24.14 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 243.63 | 24.36 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 267.99 |
|  | 单价 | 元/hm² |  |  | 26799.00 |

| 撒播白三叶草籽 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号:水保概［08061］ |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 施工方法：翻松土壤、播草籽、拍实、浇水、清理。 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工作项目 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 200.85 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 191.29 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 25.00 | 7.39 | 184.75 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 6.54 |
|  | 白三叶 | kg | 0.45 | 70.00 |  |
|  | 水 | m³ | 1.50 | 3.15 | 4.73 |
|  | 其他材料费 | % | 5.00 | 36.23 | 1.81 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 1.00% | 191.29 | 1.91 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 4.00% | 191.29 | 7.65 |
| 二 | 间接费 | 元 | 3.30% | 200.85 | 6.63 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 5.00% | 207.48 | 10.37 |
| 四 | 税金 | 元 | 11.00% | 217.85 | 23.96 |
| 五 | 扩大 | 元 | 10.00% | 241.81 | 24.18 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 265.99 |
|  | 单价 | 元/hm² |  |  | 26599.00 |